2HG171001

公开招标文件

采购项目编号：　GPCGD18B143HG014F　.

采购项目名称：　韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目　.

广东省政府采购中心编制

发布日期：2018年4月11日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 本中心全面启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件，请登录广东省政府采购中心网站，在供应商报名系统（https://www.gpcgd.com/gpcgdwb/login）进行注册报名。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册，该网站注册与广东省政府采购中心供应商报名注册系统是两个独立的系统，供应商必须在对应的系统进行注册。

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本中心将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省政府采购中心账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书文本

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受广东省公安消防总队（以下简称“采购人”）的委托，对韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD18B143HG014F

二、采购项目名称：韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目

三、采购预算：7287万元；

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1．用途：灭火救援

2．数量：见用户需求书

3．简要技术要求：见用户需求书

4．交货时间：包1-7合同签订生效后8个月内交货；包8合同签订生效后5个月内交货；包9合同签订生效后12个月内交货；10-45合同签订生效后3个月内交货。

5．本项目不允许提交备选方案。

6.包1-8、包10-38采购国产产品；包9、39-45允许采购进口产品。

五、投标供应商资格：

1. 具有独立承担民事责任能力且已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。本项目不允许联合体参与投标。

2. 在消防行业内无不良记录，且未列入到采购人的黑名单(黑名单见采购文件第四部分)。

3. 包1-8投标人必须具有消防车生产、改装资质，且是所投消防车的制造商；包9投标人必须是所投车辆的制造商，如所投产品为进口产品，还允许制造商针对本项目直接授权的代理商投标；（需提供有效证明文件）。包 10-24投标人必须是所投器材的制造商；包25-38投标人必须是所投器材的制造商或其授权的代理商，包39-45投标人必须是所投器材的制造商，如所投产品为进口产品，还允许中国总代直接授权的代理商投标；（需提供有效证明文件）。

4. 投标人的投标车辆必须符合国家相关规定，能提供机动车销售统一发票并在消防车辆管理部门上牌、过户、年审。

5. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

6. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于2018年5月4日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标；

8.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标；

六、符合资格的投标供应商应当在2018年4月11日起至2018年4月28日期间到广东省政府采购中心报名（本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登陆我中心网站供应商报名系统（http://www.gpcgd.com/gpcgd/portal/portal-news!listWb）进行注册报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商在注册审核通过后，于采购项目公告规定的报名时间内在该系统内选择需要报名的项目公告，填写好报名表即为报名成功）。

七、投标截止时间： 2018年5月11日10:30

八、投标文件递交地点：广州市天河区广汕二路天河软件园高普路86号广东省公安消防总队特勤大队

九、开标时间： 2018年5月11日10:30

十、开标地点：广州市天河区广汕二路天河软件园高普路86号广东省公安消防总队特勤大队

十一、样品摆放地点：广州市天河区广汕二路天河软件园高普路86号广东省公安消防总队特勤大队

十二、递交样品时间: 2018年5月11日9时15分-10时30分，样车请在10点30分之前开到指定地点。请投标人注意在此时间段交样品，如因投标人迟到等原因导致样品递交失败的，采购中心不负相关责任。（注：本项目按照包组递交样品，投标人到现场后请先了解各包组样品摆放位置之后再递交样品，并与采购中心工作人员确认。样品必须粘贴标签及检验报告彩色复印件，内容包括“投标人编号、投标人名称、所投包组号、所投器材名称型号”，标签格式及样品提交注意事项详见用户需求书）

集中采购机构联系人：徐工	采购人联系人：/

电话：020-62791626	电话：/

传真：020-83301107	传真：/

联系地址：广州市越华路118号之一	联系地址：/

邮编：510030	邮编：/

qq:1761583100

广东省政府采购中心

2018年4月11日

第二部分　用户需求书

“★”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

- 采购项目技术规格、参数及要求：

- 项目概述表

执行与本项目所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范；

| 包组 | 车辆名称 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 投标保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 | 辆 | 2 | 380 | 6 |
| 2 | 登高平台消防车 | 辆 | 1 | 540 | 10 |
| 3 | 登高平台消防车 | 辆 | 1 | 526 | 10 |
| 4 | 举高喷射消防车 | 辆 | 1 | 598 | 10 |
| 5 | 举高喷射消防车 | 辆 | 2 | 1100 | 15 |
| 6 | 登高平台消防车（含器材） | 辆 | 1 | 1005 | 15 |
| 7 | 器材消防车 | 辆 | 1 | 220 | 4 |
| 8 | 供液消防车 | 辆 | 1 | 190 | 3 |
| 9 | 远程供水系统 | 套 | 1 | 2000 | 25 |
| 10-45 | 器材 | 批 | 1 | 728 | 每个包组1000元，20000元封顶 |
| 小计 |  | 7287 |  |  |  |

注：为了方便查询及辨识供应商来款，投标保证金请在各包的金额基础上+14元，投多个包组的供应商请将所投包组的保证金总额后+14元（请注意：我中心现采用农行保证金系统，请考虑清楚所投包号后一次性打入一笔保证金且在总金额后+14元，切勿递交多笔保证金以免退款时出现遗漏）。请留意投标供应商须知缴纳保证金的相关条款。

★2、技术需求通用要求：

（1）车辆通用要求

| 1 | 必须在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌。 |
| --- | --- |
| 2 | 车辆生产必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥车辆正常作用等情况。 |
| 3 | 所有消防车上装材质必须达到本体防腐要求，其中国产消防车上装骨架必须采用高强度防腐蚀合金骨架，器材厢底板必须采用4mm厚光滑铝板，器材厢隔板必须采用3mm厚光滑铝板。车辆上装其他金属部件均必须采用防腐材料。脚踏及车顶部位必须采用花纹防滑铝板或其他防滑、防腐材料。水罐（泡沫）消防车出水口采用螺纹阀。 |
| 4 | 车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与广东省公安消防总队现有车辆的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文。 |
| 5 | 涉及配置燃油箱的车辆，必须加装燃油箱滤网。 |
| 6 | 涉及配置排气管的车辆，排气管不得过低，满足洪涝灾害时的涉水安全。 |
| 7 | 涉及备用胎的车辆，备用胎必须安装在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。 |
| 8 | 举高类车辆，工作斗必须标配至少5方位安全防撞限位感应器和声光报警仪、超载报警仪、臂架安全曲线显示仪、风速仪及半身吊带。 |
| 9 | 车辆必须科学、合理设置紧急停车按钮，配备数模两用车载台，360°无死角行车记录仪、倒车雷达及视频（彩色显示屏≥7寸），以及驾驶室车载电台电源预留接口，且便于操作。 |
| 10 | 各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不易过小。 |
| 11 | 交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证、3C认证证书彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。 |
| 12 | 投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。 |
| 13 | 个别功能配件可能在下列技术需求专用要求中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，车辆功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。 |
| 14 | 国产消防车底盘尾气排放必须符合国家第五阶段排放标准；进口消防车尾气排放必须符合欧V排放标准。 |
| 15 | 投标人所投消防车必须在投标文件中承诺交货时同时提供中国国家强制性产品认证证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告彩色复印件。 |
| 16 | 车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。 |

（2）器材通用需求

1、必须在器材（含样品）显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，且不易脱落；

2、器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况；

3、器材电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与广东省公安消防总队现有器材的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文；

4、涉及配置燃油箱的器材，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明；

5、器材涉及电池时，须提供第三方检验报告，须提供第三方保险。

6、器材各类仪表必须采用国际单位；

7、交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书及光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（主要针对防护装备，国家未要求强制检验的除外）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）；

8、个别功能配件可能在下列技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

9、本项目所有器材投标时必须全部提供与所投产品相符的样品（需求中另有要求的除外）。如果样品实际参数与投标文件中的响应参数不一致时，以样品参数为准；当样品参数无法满足采购文件需求时，或当样品型号与投标文件中的型号不一致时，则判断为未实质性响应采购文件，将作无效投标处理。

10、需求中明确要求提供检验报告及3C认证证书的必须提供。

3、技术需求专用要求：

包1：

| 泡沫消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：2辆 预算：190万元/辆 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | 型号：采用知名品牌消防车专用底盘，驱动型式：6×4。 |  |  |  |
| 2 | 驾驶室：四门双排平头全金属前翻驾驶室,独立连体电动液压支撑前翻；准乘8人，座位设置2+2+4，驾乘室内每个座位需加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手；车门开启时具备自动声光报警功能；暖风/通风系统，空调系统，后视镜调整。CAN总线全数字仪表具有故障自诊断，故障信息记录功能，自动液压助力转向液；驾驶室两侧各有三个车窗，车门窗均安装防爆玻璃。配有火场通信车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端，车辆行进期间车门开启时具备自动声光报警功能。 行车制动：前、后独立双回路气制动系统，前盘后鼓式制动器，带ABS制动系统。 除主副驾驶员座椅外，其余6个座位后面均设有空气呼吸器架专用背托和夹具，并设有防振保护装置。 |  |  |  |
| 3 | 驾驶室全部采用铆接结构，具有结构稳定，连接坚固，耐腐蚀强，永不变形等诸多特点。 |  |  |  |
| 4 | 1.超大乘员室，乘员数量可达到8人。 2.驾驶室的上下车踏板符合人机工程学的设计，增加乘员上车的稳定性和安全性，满足了各式乘员的上下车要求。 3.具有超大的内部空间，满足多名乘员的乘坐要求，驾驶室顶棚到驾驶室地面的最大垂直距离约1.8米，乘员可轻松的完成作业准备。 |  |  |  |
| 5 | 1.车身及内部结构采用优质的航空铝型材材料。 2.主框架内部采用发泡工艺涂装，降低驾驶室内部与外部进行温度的交换，保证驾驶室的内部温度隔音保温。 |  |  |  |
| 6 | 排放标准：国五排放标准。 |  |  |  |
| 7 | 功率：≥445hp/2000rpm。 |  |  |  |
| 8 | 满载总质量：约28700kg。 |  |  |  |
| 9 | 轴距：约5000+1400mm。 |  |  |  |
| 10 | 最高车速：≥110km/h。 |  |  |  |
| （二）上装 |  |  |  |  |
| 1 | 罐体：优质不锈钢材质，底板4mm，侧板4mm，其余3mm，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，液罐安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板，罐体内表面涂刷防腐漆料，水罐设人孔1个, 内孔φ440,带有快速锁定/开启，罐体压力超过2公斤时的自动泄压一种泄压水罐盖技术（须提供技术相关证明）；出水口阀门应使用螺纹阀。 |  |  |  |
| 2 | 水罐总容量：≥10000kg ；泡沫罐总容量≥2000kg；并设置6个DN80出水口，出水口阀门应使用螺纹阀。 |  |  |  |
| 3 | 器材箱：车身骨架采用铝合金型材焊接框架焊接而成，按器材分类集中放置，型材架根据附件尺寸调节高度。 基本结构：框架结构，器材架活动连接，安全可靠、美观高度可调节，能充分利空间。 |  |  |  |
| 4 | 器材放置基本原则： 1.一切有利于取用方便，放置合理、整齐、美观实用的原则； 2.按抢险救援类别和战斗展开形式，运用逻辑关系的原则； 3.无须任何攀登工具，可取用箱内任何器材，简明实用的原则。 |  |  |  |
| 5 | 基本特点： 1.所有器材均采用专用夹具，不会损坏所固定的器材，取用简单快速；器材的布置、固定均需按客户的要求。 2.利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架，逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然。 3.其它器材设施也可用移动推车，根据器材种类、结构、使用特点配置。 4.翻门踏板：采用铰链式踏板作取物支撑，气动弹簧机构，铝花纹板蒙面。 |  |  |  |
| 6 | 车身围板：车体右侧尾部，固定爬梯；铝合金型材焊接框架；器材箱顶铺设氧化防滑铝合金板；器材箱/工具箱配有铝合金带锁卷帘门 。 |  |  |  |
| （三）灭火系统 |  |  |  |  |
| 消防泵：进口知名品牌。 |  |  |  |  |
| 1 | 额定流量: ≥100 L/S @ 1.03Mpa。 |  |  |  |
| 2 | 消防泵配备电脑自动稳压系统（须提供技术相关证明）和进口知名品牌全自动泡沫比例混合器（电子可调，混合比0.5-10%）。 |  |  |  |
| 3 | 真空泵：电动真空泵（24V）真空度≥85kPa；吸水深度≥７米；引水时间小于50秒。 |  |  |  |
| 4 | 控制面板位置车体尾部泵室。 |  |  |  |
| 5 | 车辆尾部及后部两侧均设置吸水口，左右两侧各设有：3个DN80手动球阀，阀门为螺纹阀，配有接口及闷盖。 |  |  |  |
| 消防炮：知名品牌水、泡沫两用电遥控消防炮，配泡沫炮筒，可喷射直流和水雾。 |  |  |  |  |
| 1 | 流量: ≥4800L/min，工作压力0.8MPa。 |  |  |  |
| 2 | 水平旋转角度: ±45度； 仰角度90度；俯角45度。 |  |  |  |
| 3 | 射程：水≥70m，泡沫≥60m。 |  |  |  |
| 4 | 控制方式：≥100m，无线遥控操控及手动操作。 |  |  |  |
| （四）升降照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 品牌型号：国产知名品牌。 |  |  |  |
| 2 | 升降方式：气动升降。 |  |  |  |
| 3 | 举升高度：≥6.0m。 |  |  |  |
| 4 | 灯具功率：600W×4，金属卤化物灯管。 |  |  |  |
| 5 | 灯具水平旋转角度：380°；灯具垂直旋转角度:330°。 |  |  |  |
| （五）发电机组系统 |  |  |  |  |
| 1 | 品牌型号：进口知名品牌。 |  |  |  |
| 2 | 额定输出：≥5.5KW。 |  |  |  |
| 3 | 最大输出：≥6KW。 |  |  |  |
| 4 | 额定电压：≥220V。 |  |  |  |
| 5 | 额定电流：≥25A。 |  |  |  |
| 6 | 频率:≥50Hz。 |  |  |  |
| 7 | 绝缘等级:H级。 |  |  |  |
| （六）电动牵引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电动绞盘品牌型号：知名品牌。 |  |  |  |
| 2 | 钢缆直径：≥10.5mm。 |  |  |  |
| 3 | 长度：≥30m。 |  |  |  |
| 4 | 第一层最大拉力：≥7480kg。 |  |  |  |
| 5 | 控制方式：有线控制。 牵引绞盘具备自动排线和过载保护功能。 |  |  |  |
| （七）外观 |  |  |  |  |
| 1 | 车身颜色：罐体横杠、翼子板为亮白色；驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。 |  |  |  |
| 2 | 车身涂料：底漆采用进口磷化底漆，面漆采用进口烤漆喷烤而成。 |  |  |  |
| 3 | 警示照明：1.驾驶室顶部配备长排豪华警灯，后器材顶部配备一只后视照明灯，器材箱两侧，后尾共配备4只侧标志灯，警报器功率为100W，警灯警报为独立线路，在驾驶室内操作。2.所有器材箱均安装吸顶式照明灯，并在后尾防护尾板上安装24V、60W照明灯1只。3.消防车辆外观不得张贴、喷涂的生产单位名称和标识，同时消防车预装车载装备物联网管理系统。 |  |  |  |
| 4 | 外型尺寸：长×宽×高（mm）约11250×2500×3350mm（仅作参考）。 |  |  |  |
| （八）技术文件 |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用书（中文） |  |  |  |
| 2 | 底盘使用说明书（中文） |  |  |  |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 5 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
| 6 | 底盘合格证、整车合格证、3C标识 |  |  |  |
| 7 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
| 8 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
| 9 | 随车装备清单 |  |  |  |
| 10 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
| 11 | 消防车交接清单 |  |  |  |
| （九）随车器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 原车随车工具 | 套 | 1 |  |
| 2 | 备胎 | 只 | 1 |  |
| 3 | 灭火器 | 具 | 1 |  |
| 4 | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
| 5 | ABC扳手 | 套 | 1 |  |
| 6 | 滤水器 | 件 | 1 | FLF150 |
| 7 | 吸水管总成 | 根 | 2 | DN150×4m |
| 8 | 千斤顶 | 个 | 1 |  |
| 9 | 消防水带20型 | 盘 | 14 | Φ65×20m |
| 10 | 消防水带20型 | 卷 | 6 | Φ80×20m |
| 11 | 同型异径接口80/65 | 个 | 4 |  |
| 12 | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
| 13 | 水带包布 | 块 | 8 |  |
| 14 | 水带挂钩 | 只 | 4 |  |
| 15 | 水带护桥 | 套 | 2 |  |
| 16 | 地上消火栓扳手 | 把 | 1 | FB400 |
| 17 | 集水器 | 个 | 2 | FSJ125 |
| 18 | 三分水器80/65/65/65 | 件 | 2 | FFS80 |
| 19 | 消防铁锹 | 把 | 1 |  |
| 20 | 消防腰斧 | 把 | 1 | GF-285 |
| 21 | 丁字镐 | 把 | 1 |  |
| 22 | 消防铁铤 | 把 | 1 | CT1 |
| 23 | 开关直流水枪 | 只 | 2 | QZG19 |
| 24 | 多功能水枪 | 只 | 2 |  |
| 25 | 加水消防水带 | 盘 | 1 | DN65×10m |
| 26 | 泡沫外吸液管 | 根 | 1 |  |
| 27 | 防火罩 | 件 | 1 |  |
| 24 | 泡沫发生器 | 套 | 1 | 中倍数以上 |
| 25 | 车轮制动垫块 | 个 | 2 |  |
| 26 | 泡沫抽吸泵 | 台 | 1 |  |
| 27 | 可充电式手提照明灯 | 件 | 8 |  |

包2：

| 登高平台消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 预算：540万元/辆 |  |  |  |  |
| 举高消防车标配开放式智能管理终端，可与总队研发的装备物联网云无缝对接。该终端具备定位、实时车况（液压、胎压、水泵、工作高度及跨度等）、保养情况等信息。 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）总要求 |  |  |  |  |
| 1 | 额定工作高度：≥50米。 |  |  |  |
| 2 | 额定工作幅度：≥19米。 |  |  |  |
| 3 | 满载质量：约42100kg。 |  |  |  |
| 4 | 整车控制类型：触摸屏操作界面，电脑控制。 |  |  |  |
| 5 | 调平方式：支腿调平。 |  |  |  |
| 6 | 水罐容积：载水量≥4500Kg,泡沫≥1200Kg。 |  |  |  |
| 7 | 外形尺寸：约12810×2500×3970mm（仅供参考）。 |  |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘型号：进口知名品牌消防车专用底盘，驱动形式8×4。 |  |  |  |
| 2 | 发动机功率：≥360Kw。 |  |  |  |
| 3 | 最高车速：≥90km/h（电子限速）。 |  |  |  |
| 4 | 接近角：≥13° 离去角：≥9°。 |  |  |  |
| 5 | 排放要求：符合国五排放标准。 |  |  |  |
| 6 | 制动：ABS防抱死系统。 |  |  |  |
| 7 | 驾驶室：液压可倾翻式安全型1+1型驾驶室，舒适型（悬挂）司机座椅，驾乘室内每个座位需加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手，车门窗应安装防爆玻璃，车辆行进期间车门开启时具备自动声光报警功能。 消防红色喷涂，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，安全带。整体式动力转向，配有火场通信车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端，巡航定速控制系统，车辆运行实时监控系统，发动机启动预热装置，倒车警告装置，燃油系统油水分离器，刹车空气干燥器等。 |  |  |  |
| （三）臂架（梯架） |  |  |  |  |
| 1 | 臂（梯）架形式：多节同步伸缩臂+折臂，液压驱动。 |  |  |  |
| 2 | 臂架结构：臂架由多节套在一起的箱形臂和一节折臂组成由高强度合金钢板冷弯焊接而成的箱式结构，伸缩臂的动作由伸缩油缸和链条来完成，实现伸缩臂的同步伸缩，曲臂通过双作用油缸实现180°折叠。臂头部里面装有折臂变幅机构，折臂头部里面装有工作平台调平机构。 |  |  |  |
| 3 | 臂架配有智能操控系统（须提供相关技术证明）。 |  |  |  |
| 4 | 回转与变幅机构：主油泵产生的压力油驱动回转液压马达转动，通过安装在转台上的回转机构带动主动小齿轮转动，并与固定在副梁架上的轴承大内齿圈啮合，驱动转台左右转动。配备中心回转导电接头体（须提供相关技术证明）。下臂（变幅油缸）的变幅角度从－3°～86°。折臂变幅机构由五臂头部里面的折臂变幅油缸和连杆组成，变幅角度从0°～175°。 |  |  |  |
| 5 | 臂架配备到达地面的辅助梯。 |  |  |  |
| （四）支腿 |  |  |  |  |
| 1 | 支腿结构型式：采用H或×型结构，水平外套由高强度合金钢型材制作，付梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构，保证支撑机构的安全、可靠性。 |  |  |  |
| 2 | 支腿配备两套调平系统：手动调平系统和一键自动调平系统（一键自动调平系统须提供相关技术证明）。 |  |  |  |
| 3 | 支腿跨距：纵向≥8340mm 横向≥6030mm。 |  |  |  |
| 4 | 支腿展开时间：≤50s。 |  |  |  |
| （五）工作斗 |  |  |  |  |
| 1 | 工作斗额定载荷：≥400kg。 |  |  |  |
| 2 | 工作斗调平方式：自动调平变幅运动停止后，工作斗将自动锁死，工作斗摆幅左右各35°。 |  |  |  |
| 3 | 工作斗的存放要求：不摘工作斗，设有工作斗喷淋自保，工作斗内控制，工作斗配置DN65出水口1个。 |  |  |  |
| 4 | 设有工作斗喷淋自保，工作斗内控制，手动阀门。 |  |  |  |
| 5 | 工作斗在上下、左右、前方向各装有防撞声光报警装置。 |  |  |  |
| 6 | 工作臂末端配备探照灯和视频监控设备（图像传至操作台）。 |  |  |  |
| （六）消防水泵 |  |  |  |  |
| 1 | 型号：进口知名品牌消防车专用水泵。 |  |  |  |
| 2 | 额定流量：≥100 L/S 工作压力1.0Mpa 。 |  |  |  |
| 3 | 水泵须配备自动稳压控制系统（须提供相关技术证明）。 |  |  |  |
| 4 | 配进口知名品牌全自动泡沫比例混合器（电子可调，混合比0.5-10%）。 |  |  |  |
| （七）消防管路 |  |  |  |  |
| 1 | 臂架水路型式：伸缩式。 |  |  |  |
| 2 | 管路材料：上车为铝合金无缝管和不锈钢丝编织金属波纹软管；下车为不锈钢管和铸铝管。 |  |  |  |
| 3 | 水口： 外供水口 2×DN80 水带接扣配闷盖 车体左右各1个 外吸水口 1×DN150 配闷盖 车体左侧 罐内吸水口 1×DN150 气动蝶阀 罐体注水口 1×DN65 气动球阀 出水口 2×DN80 手动球阀 车体右侧 上炮口 1×DN125 气动蝶阀 车尾部供水口 4×DN80 手动球阀配闷盖 车尾部 水罐排污口 1×DN50 手动球阀带接扣 外吸泡沫 1×DN50 手动球阀配闷盖 车体左侧 外供泡沫 1×DN50 手动球阀配闷盖 车体左侧 泡沫排污口 1×DN50 手动球阀带接扣 |  |  |  |
| 4 | 支腿展开时间：≤50s。 |  |  |  |
| （八）消防炮 |  |  |  |  |
| 1 | 型号：知名品牌消防车水、泡沫两用电遥控消防炮（配进口炮头）。 |  |  |  |
| 2 | 射程：（水）≥70m，（泡沫）≥60m工作平台上消防炮须能够喷射泡沫。 |  |  |  |
| 3 | 喷射流量：≥80L/S，工作压力0.55Mpa。 |  |  |  |
| 4 | 俯仰、回转角：水平转角度±45度； 仰角度90度、俯角45度。 |  |  |  |
| 5 | 消防炮控制方式：电控配备≥100米无线遥控操作。 |  |  |  |
| （九）容罐 |  |  |  |  |
| 1 | 罐体：不锈钢材质；底板4mm，其余3mm；罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板；水罐设DN125溢水管带溢水帽；泡沫罐设呼吸阀；水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体内表面涂刷防腐漆料；罐顶喷涂特种（红色）防滑漆料或采用防滑花纹板；水罐和泡沫罐各设人孔1个,内孔φ440, 带有快速锁定/开启。 |  |  |  |
| 2 | 罐体采用一种泄压水罐盖技术（须提供相关技术证明）。 |  |  |  |
| （十）主要性能与技术的先进性 |  |  |  |  |
| 1 | 液压泵型式：变量泵。同时液压油箱外需永久性标识维护保养信息。 |  |  |  |
| 2 | 采用TFT触摸式10.4寸彩色液晶中文显示屏，既可显示臂架工作的作业曲线，又可显示工作高度、变幅角度、工作半径等相关数据并可通过触摸屏进行监测。 |  |  |  |
| 3 | 配有两套（转台、工作斗各一套）上车操纵系统，采用国际上最先进的电液比例控制阀做为驱动元件，在转台和工作斗操纵处均设有电脑显示屏，可直接显示臂架的变幅角度，伸臂长度，另附有接近开关和信号灯显示报警，实现各运动机构极限位置的自动减速和停止。 |  |  |  |
| （十一）安全要求 |  |  |  |  |
| 1 | 工作幅度限制：在变幅任一角度，主臂都有一个确定幅度限制。在到达幅度限制前一米时，变幅落和伸臂自动减速，屏幕上也有相应文字提示，到达极限值时自动停止。 |  |  |  |
| 2 | 软腿控制：在操作上车过程中，如某个支腿不受力通过电控开关控制产生报警信号——支腿灯闪烁并发出声音报警，说明支腿不受力（软腿）操作者应予检查、调整，以防止整车失稳。 |  |  |  |
| 3 | 上、下车互锁装置。 |  |  |  |
| 4 | 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 |  |  |  |
| 5 | 臂架取中位回落装置。 |  |  |  |
| 6 | 工作平台防碰装保护。 |  |  |  |
| 7 | 工作平台超载控制。 |  |  |  |
| 8 | 保护驾驶室控制：当主臂在驾驶室上面70度范围内时，当工作斗底部距离车体1米以内时，系统会自动停止危险方向动作，此时应反方向操作避开驾驶室屏幕会有图标及文字提示。 |  |  |  |
| 9 | 主臂落回托架控制。 |  |  |  |
| （十二）电气及外观 |  |  |  |  |
| 1 | 电气配置：驾驶室顶部安装2个圆警灯、驾驶室内安装警报器、可视倒车监视器、预留车载电台接口。自动脱离充电装置，工作斗安装风速仪，工作斗超载报警，配置高清视频监控及硬盘录像，水泵出水自动稳压控制。 |  |  |  |
| 2 | 车身围板：上车梯车体左右各1件脚踏板式，优质碳钢框架，车身围板粘帖铝合金平板，车身平台/器材箱泵室顶铺设氧化防滑铝合金板，器材箱/泵室/工具箱配有铝合金带锁卷帘门 。 |  |  |  |
| 3 | 车身颜色：上装整体与罐体横杠、翼子板为亮白色；驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。同时消防车辆外观不得张贴、喷涂的生产单位名称和标识，同时消防车预装车载装备物联网管理系统。 |  |  |  |
| 4 | 车身漆料：底漆采用进口磷化底漆，面漆采用进口烤漆喷烤而成。 |  |  |  |
| （十三）随车器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水带20型 | 盘 | 4 | Φ80×20M |
| 2 | 消防水带20型 | 盘 | 16 | Φ65×20M |
| 3 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 底盘自带 |
| 4 | 集水器（80/80/150） | 件 | 1 |  |
| 5 | 吸水管扳手 | 件 | 2 | 慢速150吸水管配备 |
| 6 | 橡皮锤 | 个 | 2 |  |
| 7 | 地上消火栓扳手 | 件 | 2 |  |
| 8 | 异径接口80/65 | 个 | 2 |  |
| 9 | 护带桥 | 副 | 2 |  |
| 10 | 水带包布 | 件 | 8 |  |
| 11 | 吸水管DN150，2米/根 | 米 | 8 |  |
| 12 | 滤水器FLF 150 | 个 | 1 |  |
| 13 | 车轮制动块 | 个 | 4 |  |
| 14 | 泵浦吸液管DN50 | 套 | 1 |  |
| 15 | ABC扳手 | 套 | 2 |  |
| 16 | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
| 17 | 支腿垫板 | 块 | 4 |  |
| 18 | 液压系统易损件 | 套 | 1 |  |
| 19 | 原车随车工具 | 套 | 1 |  |
| 20 | 备胎 | 个 | 1 |  |
| 21 | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
| 22 | 泡沫炮头 | 个 | 1 |  |
| 23 | 安全带（配挂钩） | 套 | 4 |  |
| 24 | 防火罩 | 件 | 1 |  |
| 25 | Ⅲ类安全吊带 | 套 | 4 |  |
| 26 | 泡沫抽吸泵 | 台 | 1 |  |
| 27 | 可充电式手提防爆照明灯 | 件 | 5 |  |
| 28 | 随车资料 | 套 | 1 |  |

包3：

| 登高平台消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 预算：526万元/辆 |  |  |  |  |
| 举高消防车标配开放式智能管理终端，可与总队研发的装备物联网云无缝对接。该终端具备定位、实时车况（液压、胎压、水泵、工作高度及跨度等）、保养情况等信息。 |  |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |  |
| 一 | 总要求 |  |  |  |
| 1 | 额定工作高度：≥50米。 |  |  |  |
| 2 | 额定工作幅度：≥19米。 |  |  |  |
| 3 | 满载质量：约42100kg。 |  |  |  |
| 4 | 整车控制类型：触摸屏操作界面，电脑控制。 |  |  |  |
| 5 | 调平方式：支腿调平。 |  |  |  |
| 6 | 水罐容积：载水量≥4500L,泡沫≥1200L。 |  |  |  |
| 7 | 外形尺寸：（长×宽×高）约12810×2500×3970mm。 |  |  |  |
| 8 | 具有整车3C证书 |  |  |  |
| 二 | 底盘 |  |  |  |
| 1 | 底盘型号：进口知名品牌,驱动形式8×4,配防火罩，车辆应带ABS制动系统。 |  |  |  |
| 2 | 发动机功率：≥369Kw。 |  |  |  |
| 3 | 最高车速：≥90km/h（电子限速）。 |  |  |  |
| 4 | 接近角：≥13° 离去角：≥9°。 |  |  |  |
| 5 | 排放要求：符合国五排放标准。 |  |  |  |
| 6 | 驾驶室：液压可倾翻式安全型1+1型驾驶室，舒适型（悬挂）司机座椅，每个座位应装安全带，驾驶室设有安全气囊，每名乘员设置固定扶手，车门窗安装防爆玻璃，车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能，消防红色喷涂，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，液晶显示倒车装置，火场通信车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。整体式动力转向，巡航定速控制系统，车辆运行实时监控系统，发动机启动预热装置，倒车警告装置，燃油系统油水分离器，刹车空气干燥器等。 |  |  |  |
| 三 | 臂架（梯架） |  |  |  |
| 1 | 臂（梯）架形式：伸缩臂+折臂，液压驱动。 |  |  |  |
| 2 | 臂架结构：臂架由箱形臂和折臂组成由高强度合金钢板冷弯焊接而成的箱式结构，伸缩臂的动作由伸缩油缸和链条来完成，实现伸缩臂的同步伸缩，曲臂通过双作用油缸实现180°折叠。臂头部里面装有折臂变幅机构，折臂头部里面装有工作平台调平机构。 |  |  |  |
| 3 | 臂架须配有智能操控系统（须提供相关技术证明），工作臂末端应配备探照灯和视频监控设备（图像传至操作台），可将视频图像传输至操作面板屏幕。 |  |  |  |
| 4 | 回转与变幅机构：主油泵产生的压力油驱动回转液压马达转动，通过安装在转台上的回转机构带动主动小齿轮转动，并与固定在副梁架上的轴承大内齿圈啮合，驱动转台左右转动。回转机构是由三级NGW行星齿轮传动机构，一套制动装置及一个高速液压马达组成，整体结构紧凑，维修方便，体积小，重量轻，配备中心回转导电接头体（须提供相关技术证明）。常闭式制动器采用上置式摩擦窄弹簧压紧、制动力矩大，制动迅速可靠。下臂变幅机构主要由下臂、转台 、两支变幅油缸等组成。下臂（变幅油缸）的变幅角度从－3°～86°。折臂变幅机构由折臂头部里面的折臂变幅油缸和连杆组成，变幅角度从0°～175°。 |  |  |  |
| 四 | 支腿 |  |  |  |
| 1 | 支腿结构型式：采用H或X型结构，水平外套由高强度合金钢型材制作，付梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构，从而保证了支撑机构的安全、可靠性。。 |  |  |  |
| 2 | 支腿配备两套调平系统：手动调平系统和一键自动调平系统（一键自动调平系统须提供相关技术证明）。 |  |  |  |
| 3 | 支腿跨距：纵向≥8340mm 横向≥6030mm。 |  |  |  |
| 4 | 支腿展开时间：≤50s。 |  |  |  |
| 五 | 工作斗 |  |  |  |
| 1 | 工作斗额定载荷：≥400kg。 |  |  |  |
| 2 | 工作斗调平方式：自动调平变幅运动停止后，工作斗将自动锁死，工作斗摆幅左右各35°。 |  |  |  |
| 3 | 消防和自保系统： 设有工作斗喷淋自保，工作平台内控制，手动球阀； 工作平台配置 DN65 出水口 1 个，手动蝶阀； 设置2条以上Ⅲ类安全吊带，工作都前后左右下方均设置防碰撞保护装置。 |  |  |  |
| 4 | 装置设置： 工作平台安装风速仪； 工作平台称重超载报警； 平台前方、下方设置超声波防碰装置和防撞声光报警装置。 |  |  |  |
| 5 | 副梯需设置通道地面的辅助梯。 |  |  |  |
| 六 | 消防水泵 |  |  |  |
| 1 | 型号：进口知名品牌消防车专用水泵。 |  |  |  |
| 2 | 额定流量：≥100 L/S 工作压力1.0Mpa 。 |  |  |  |
| 3 | 水泵须配备自动稳压控制系统（须提供相关技术证明）。 |  |  |  |
| 4 | 泡沫系统：手动泡沫比例混合系统，混合比 6%。 |  |  |  |
| 七 | 消防管路 |  |  |  |
| 1 | 臂架水路型式：伸缩式。 |  |  |  |
| 2 | 管路材料：上车为铝合金无缝管和不锈钢丝编织金属波纹软管；下车为不锈钢管和铸铝管。 |  |  |  |
| 3 | 水口：车体尾部配置4个DN80供水口，水口型式为卡式快速。 |  |  |  |
| 八 | 消防炮 |  |  |  |
| 1 | 型号：知名品牌消防车水、泡沫两用电遥控消防炮（配进口炮头）。 |  |  |  |
| 2 | 射程：（水）≥70m，（泡沫）≥60m工作平台上消防炮须能够喷射泡沫。 |  |  |  |
| 3 | 喷射流量：≥4800L/min，工作压力 1.0MPa；射程 ≥65m。 |  |  |  |
| 4 | 俯仰、回转角：水平转角度±45度； 仰角度90度、俯角45度。 |  |  |  |
| 5 | 消防炮控制方式：工作平台前方电控，≥100米无线遥控操作。 |  |  |  |
| 九 | 容罐 |  |  |  |
| 1 | 罐体：不锈钢材质；底板≥4mm，其余≥3mm；罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板；水罐设DN125溢水管带溢水帽；泡沫罐设呼吸阀；水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体内表面涂刷防腐漆料；罐顶喷涂特种（红色）防滑漆料或采用防滑花纹板；水罐和泡沫罐各设人孔1个, 内孔φ440, 带有快速锁定/开启。 |  |  |  |
| 2 | 罐体须采用一种泄压水罐盖技术（须提供相关技术证明）。 |  |  |  |
| 十 | 主要性能与技术的先进性 |  |  |  |
| 1 | 液压泵型式：变量泵。 |  |  |  |
| 2 | 采用TFT触摸式10.4寸彩色液晶中文显示屏，既可显示臂架工作的作业曲线，又可显示工作高度、变幅角度、工作半径等相关数据并可通过触摸屏进行监测。 |  |  |  |
| 3 | 配有两套（转台、工作斗各一套）上车操纵系统，采用国际上最先进的电液比例控制阀做为驱动元件，在转台和工作斗操纵处均设有电脑显示屏，可直接显示臂架的变幅角度，伸臂长度，另附有接近开关和信号灯显示报警，实现各运动机构极限位置的自动减速和停止。 |  |  |  |
| 4 | 臂架和水泵具备同时调节。 |  |  |  |
| 十一 | 安全要求 |  |  |  |
| 1 | 工作幅度限制：在变幅任一角度，主臂都有一个确定幅度限制。在到达幅度限制前一米时，变幅落和伸臂自动减速，屏幕上也有相应文字提示，直到到达极限值时自动停止。 |  |  |  |
| 2 | 软腿控制：在操作上车过程中，如某个支腿不受力通过电控开关控制产生报警信号——支腿灯闪烁并发出声音报警，说明支腿不受力（软腿）操作者应予检查、调整，以防止整车失稳。 |  |  |  |
| 3 | 上、下车互锁装置。 |  |  |  |
| 4 | 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 |  |  |  |
| 5 | 臂架取中位回落装置。 |  |  |  |
| 6 | 工作平台防碰装保护。 |  |  |  |
| 7 | 工作平台超载控制。 |  |  |  |
| 8 | 保护驾驶室控制：当主臂在驾驶室上面70度范围内时，当工作斗底部距离车体1米以内时，系统会自动停止危险方向动作，此时应反方向操作避开驾驶室屏幕会有图标及文字提示。 |  |  |  |
| 9 | 主臂落回托架控制。 |  |  |  |
| 十二 | 电气及外观 |  |  |  |
| 1 | 电气配置：驾驶室顶部安装2个圆警灯，驾驶室内安装警报器、可视倒车监视器，配置视频监控及硬盘录像。 |  |  |  |
| 2 | 车身围板：上车梯车体左右各1件脚踏板式，优质碳钢框架，车身围板粘帖铝合金平板，车身平台/器材箱泵室顶铺设氧化防滑铝合金板，器材箱/泵室/工具箱配有铝合金带锁卷帘门 。 |  |  |  |
| 3 | 车身颜色：上装整体与罐体横杠、翼子板为亮白色；驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。 |  |  |  |
| 4 | 车身漆料：底漆采用进口磷化底漆，面漆采用进口烤漆喷烤而成。 |  |  |  |
| 十三 | 随车器材 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 随车工具 | 套 | 1 | 底盘自带 |
| 2 | 备胎 | 个 | 1 | 底盘自带 |
| 3 | 灭火器 | 具 | 1 | 底盘自带 |
| 4 | 千斤顶 | 个 | 1 | 底盘自带 |
| 5 | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
| 6 | 液压系统易损件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 垫板 | 块 | 4 |  |
| 8 | 安全带（配挂钩） | 套 | 4 |  |
| 9 | 吸水管2米 | 根 | 4 | DN150 |
| 10 | 滤水器 | 个 | 1 | FLF150 |
| 11 | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
| 12 | ABC扳手 | 套 | 1 |  |
| 13 | 消防水带20型 | 盘 | 10 | Φ65X20M |
| 14 | 消防水带20型 | 盘 | 10 | Φ80X20M |
| 15 | 异径接口80/65 | 个 | 4 |  |
| 16 | 水带挂钩 | 只 | 4 | FG600 |
| 17 | 水带包布 | 块 | 8 | FP470 |
| 18 | 开关直流水枪 | 把 | 1 |  |
| 19 | 直流开花水枪 | 把 | 1 |  |
| 20 | 泡沫炮头 | 个 | 1 |  |
| 21 | 泵浦吸液管 | 套 | 1 | （不锈钢管和黑胶管） |
| 22 | 车轮制动垫块 | 个 | 2 |  |
| 十四 | 随车资料 |  |  |  |
| 1 | 底盘使用说明书（中文） |  |  |  |
| 2 | 底盘号码托印件 |  |  |  |
| 3 | 底盘维修手册（中文） |  |  |  |
| 4 | 消防车使用说明书（中文） |  |  |  |
| 5 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
| 6 | 消防车消防器材清单 |  |  |  |
| 7 | 底盘进关证明书和一致性证明 |  |  |  |
| 8 | 消防车合格证 |  |  |  |
| 9 | 随车工具清单 |  |  |  |
| 10 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
| 11 | 发动机号码托印件 |  |  |  |
| 12 | 消防车交接清单 |  |  |  |

包4：

| 举高喷射消防车 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 预算价：598万元/辆 |  |  |  |  |  |
| 举高消防车标配开放式智能管理终端，可与总队研发的装备物联网云无缝对接。该终端具备定位、实时车况（液 压、胎压、水泵、工作高度及跨度等）、保养情况等信息。 |  |  |  |  |  |
| （一）总要求 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定工作高度≥50m。 |  |  |  |
| 2 |  | 最大工作幅度≥40m。 |  |  |  |
| 3 |  | 满载质量：约40吨。 |  |  |  |
| 4 |  | 载液量≥载水2000L、泡沫1000L。 |  |  |  |
| 5 |  | 比功率≥8 |  |  |  |
| 6 |  | 排放标准：不低于欧V或国V。 |  |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 进口知名品牌 |  |  |  |
| 2 |  | 驱动形式：8X4 |  |  |  |
| 3 |  | 发动机功率：≥350KW |  |  |  |
| 4 |  | 驾驶室：低顶宽体驾驶室，双排座，驾驶室液压翻转装置，中控门锁，电动调节可加热后视镜，副驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，电动门窗，CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器。驾乘室内每个座位应加装安全带, 车门窗应安装防爆玻璃, 随车应配备防火罩, 车辆应带ABS制动系统, 车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能;驾驶室应安装火场通信车载台，1套普天车载电台,配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。除驾驶员外每个成员都需设置固定身体的扶手，扶手尺寸应保证戴防护手套仍能抓持。驾驶室内高度不低于1.8米。 |  |  |  |
| 5 |  | 配防火罩 |  |  |  |
| （三）臂架 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中心回转接头： 水、电、液一体式 |  |  |  |
| 2 |  | 回转机构：马达驱动减速机实现任意360º连续回转 |  |  |  |
| 3 |  | 回转支承：外齿、接触球式 |  |  |  |
| 4 |  | 吊重：≥200KG |  |  |  |
| 5 |  | 回转时间：＜200s |  |  |  |
| 6 |  | 臂架展开时间：＜230s |  |  |  |
| 7 |  | 工作臂末端配备视频检测设备，图像传至操作台 |  |  |  |
| （四）支腿 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 支腿型式： X或H型 |  |  |  |
| 2 |  | 调平方式： 自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作。 |  |  |  |
| 3 |  | 横向跨距： 8800mm（前）/9200mm（后） |  |  |  |
| （五）消防水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 进口知名品牌消防泵 |  |  |  |
| 2 |  | 额定流量：≥10000L/min。 |  |  |  |
| 3 |  | 配备水泵自动稳压系统 |  |  |  |
| 4 |  | 控制面板位置：车体尾部中间。 |  |  |  |
| （六）水路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水路系统安全阀压力： 1.9MPa。 |  |  |  |
| 2 |  | 其余水管：304不锈钢、铝合金、橡胶衬螺旋钢丝软管（进口） |  |  |  |
| 3 |  | 水泵工作压力：≤1.7MPa |  |  |  |
| 4 |  | 泡沫比例混合器： 全自动泡沫比例混合器 |  |  |  |
| 5 |  | 水炮型式：电动控制水炮、实现水平回转、俯仰和改变水流形状 安装位置：臂架中部（小臂末端） |  |  |  |
| 6 |  | 水路接口： 车身左侧： 出水口,卡式消防接口DN80 ，带螺旋式开关 2个 注水口,卡式消防接口DN80 2个 吸水口,内扣式消防接口 DN150 1个 车身右侧： 出水口,卡式消防接口DN80 2个 注水口,卡式消防接口DN80 2个 吸水口,内扣式消防接口 DN150 1个 |  |  |  |
| 7 |  | 水罐材料： 304不锈钢，底板厚度5mm，侧板厚度4mm，顶板3mm |  |  |  |
| 8 |  | 罐体连接方式： 弹性连接 |  |  |  |
| 9 |  | 具备外吸泡沫液功能，能够将外部泡沫液吸入泡沫罐中 |  |  |  |
| 10 |  | 具备一键式出水、出泡沫、清洗管路功能 |  |  |  |
| （七）消防炮 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 进口知名品牌消防炮 |  |  |  |
| 2 |  | 泡沫/水两用消防炮，配备泡沫筒 |  |  |  |
| 3 |  | 流量≥4800 L/min |  |  |  |
| 4 |  | 安装位置：臂架顶部，俯仰120º，回转角左右各45º。 |  |  |  |
| 5 |  | 射程≥85m。 |  |  |  |
| 6 |  | 消防炮控制方式： (1)100米以上无线遥控水炮操作系统，遥控器显示屏上可显示臂架运动动态图； (2)设有臂顶炮喷淋自保装置，电控开启； (3)30米有线遥控盒控制系统。 |  |  |  |
| 7 |  | 炮头加装中高倍数泡沫发生器，能够喷射中高倍数泡沫 |  |  |  |
| （八）安全保护系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 上下车互锁： 支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。 |  |  |  |
| 2 |  | 臂架的缓冲保护： 极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。 |  |  |  |
| 3 |  | 回转对中保护： 回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。 |  |  |  |
| 4 |  | 水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。 水路超过压力时，安全阀溢流。 |  |  |  |
| 5 |  | 水罐涨罐保护： 除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐顶压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压。 |  |  |  |
| 6 |  | 软腿保护： 当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警。 |  |  |  |
| 7 |  | 应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。 |  |  |  |
| 8 |  | 发动机限速： 臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速。 |  |  |  |
| 9 |  | 臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。 |  |  |  |
| 10 |  | 回转缓冲保护： 回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。 |  |  |  |
| 11 |  | 车身防碰撞： 臂架在小变幅角度回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。 |  |  |  |
| 12 |  | 超风速保护： 报警，切断危险方向动作。 |  |  |  |
| 13 |  | 滤芯堵塞保护： 滤芯堵塞时，光报警提示。 |  |  |  |
| 14 |  | 支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。 |  |  |  |
| 15 |  | 支腿未缩提示：如支腿未缩到位，声光自动报警，防止行车发生事故。 |  |  |  |
| 16 |  | 器材箱门未关提示：如器材箱门未关，声光自动报警，防止行车发生事故。 |  |  |  |
| （九）液压系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 液压系统型式：变量泵+比例阀系统（进口） |  |  |  |
| 2 |  | 系统压力： 35MPa |  |  |  |
| 3 |  | 臂架操作阀：液压先导高性能电磁比例阀，臂架动作时，发动机转速自动升至额定转速 |  |  |  |
| 4 |  | 支腿阀：电磁比例阀，支腿自动动作时，发动机转速自动升高 |  |  |  |
| 5 |  | 应急泵：汽油发动机应急泵一个。 |  |  |  |
| 6 |  | 滤油器：进口元件、泵出口一个管路滤油器、油箱一个回油滤油器，带滤芯堵塞发讯指示 |  |  |  |
| 7 |  | 液压油规格：L-HM32（南方）；L-HV32 (北方)；航空液压油（特殊要求）。 |  |  |  |
| 8 |  | 平衡阀：进口元件 |  |  |  |
| 9 |  | 换向阀：进口元件 |  |  |  |
| 10 |  | 溢流阀：进口元件 |  |  |  |
| 11 |  | 液压油箱外需永久性标识维护保养信息 |  |  |  |
| （十）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序）。 |  |  |  |
| 2 |  | 操作位置：两个，一个手持遥控台，一个在车辆后部中间。 |  |  |  |
| 3 |  | 屏幕：7”高亮度液晶彩色显示屏，位于车辆后部中间。 |  |  |  |
| 4 |  | 灯光照明系统：臂架顶端带有一个35W氙气探照灯，楼梯处设有通道照明灯，操作仪表台设置仪表照明灯，支腿动作设置琥珀色警示灯，四个支腿各带有一个用于照射支腿支撑地面的照明灯。 |  |  |  |
| 5 |  | 警灯警报器系统：驾驶室顶长排警灯、车身左右上部长方形红蓝相间频闪警灯，车尾左右方形红色/蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能。警报器功率100W。 |  |  |  |
| 6 |  | 电缆及接插件： 采用防水性能达到IP67进口接插件。 |  |  |  |
| 7 |  | 支腿操作：两种形式：自动展开调平式、手动强制式。 |  |  |  |
| 8 |  | 臂架操作：使能开关+手柄无级控制、电控强制操作、手动强制操作。 |  |  |  |
| 9 |  | 臂架自动展收：一键实现臂架展开进入预状态；一键实现臂架任意状态回收。 |  |  |  |
| （十一）车身 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理。 |  |  |  |
| 2 |  | 结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材内藏式搭接技术搭建，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。 |  |  |  |
| （十二）随车器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 片式熔断器 2A |  |  | 4 |  |
| 2 | 片式熔断器 5A |  |  | 4 |  |
| 3 | 片式熔断器 10A |  |  | 4 |  |
| 4 | 片式熔断器 20A |  |  | 4 |  |
| 5 | 片式熔断器 40A |  |  | 4 |  |
| 6 | 支腿垫板500x500 |  |  | 4 |  |
| 7 | 消防水带φ80（卡式） |  |  | 20 | 20-80-20 |
| 8 | 异型接口 |  |  | 1 | KXK65内扣/80雄 |
| 9 | 异径接口 |  |  | 1 | KJK65 雌/80雄 |
| 10 | 地上消火栓扳手 |  |  | 1 |  |
| 11 | 地下消火栓扳手 |  |  | 1 |  |
| 12 | 6寸吸水管扳手 |  |  | 2 |  |
| 13 | 灭火器 |  |  | 1 |  |
| 14 | 6寸吸水管 |  |  | 8米 |  |
| 15 | 异型快速接口 |  |  | 1 | KD150/100（内螺纹） |
| 16 | 泡沫外吸管总成 |  |  | 1 |  |
| 17 | 备胎 |  |  | 1 |  |
| 18 | 底盘附件 |  |  | 1套 |  |
| 19 | 80水带 |  |  | 10盘 |  |
| 20 | 护带桥 |  | 副 | 2 |  |
| （十三）随车资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用书及光盘（中文） |  |  |  |  |
| 2 | 底盘使用说明书及光盘（中文） |  |  |  |  |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |  |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |  |
| 5 | 视频教程光盘 |  |  |  |  |
| 6 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |  |
| 7 | 底盘合格证、整车合格证、3C标识 |  |  |  |  |
| 8 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |  |
| 9 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |  |
| 10 | 随车装备清单 |  |  |  |  |
| 11 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |  |
| 12 | 消防车交接清单 |  |  |  |  |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |  |

包5：

| 举高喷射消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：2辆 预算：550 万元/辆 |  |  |  |  |
| 举高消防车标配开放式智能管理终端，可与总队研发的装备物联网云无缝对接。该终端具备定位、实时车况（液压、胎压、水泵、工作高度及跨度等）、保养情况等信息。 |  |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 参考型号：进口知名品牌 |
| 2 |  |  |  | 功率：≥300KW |
| 3 |  |  |  | 驱动方式： 8×4 |
| 4 |  |  |  | 尾气排放标准：欧Ⅴ |
| （二）整车 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 外形尺寸参考(长×宽×高)：≤12m×2.5m×4m |
| 2 |  |  |  | 满载质量：约42000Kg |
| 3 |  |  |  | 最大工作高度：≥45m |
| 4 |  |  |  | 最大工作幅度：≥40m |
| 5 |  |  |  | 臂架末端允许吊重：≥180kg |
| 6 |  |  |  | 管道允许工作压力：≥4MPa |
| （三）驾驶室 |  |  |  |  |
| 1 |  | 液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（悬挂）1+1座椅准乘2人，消防红色喷涂，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，安全带。整体式动力转向，巡航定速控制系统，车辆运行实时监控系统，发动机启动预热装置，倒车警告装置，燃油系统油水分离器，刹车空气干燥器等。每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手。车门窗应安装防爆玻璃，随车应配备防火罩，车辆带ABS制动系统。车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。配备数模两用车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 |  |  |
| （四）上车部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 臂架由高强度合金钢板冷弯变型焊接而成。臂架内外防腐和应力消除是通过高压喷砂后涂底漆完成。各节臂架的变幅机构由连杆机构、液压油缸、平衡阀组成，空间利用效率高，受力情况良好，安全可靠。臂架头部安装消防水炮,具有运动快速平稳且跨越障碍物能力强。配置与消防炮随动的变焦火场视频监控器可以远距离监控火场的现场火情。消防炮灭火的同时臂架可任意动作，实现一边打水灭火一边动作调整臂架方位，并且可灵活越过障碍可以近距离接近火场着火点实现精准喷射灭火。采用电液比例控制技术，操作时动作平稳，微动性好。 |  |
| 2 |  |  | 转台：转台为单板加筋结构，高铰点布置，与臂架的铰点布置在转台的后上部，与变幅油缸的铰点布置在转台的后下部，转台控制台设置于左侧。 |  |
| 3 |  |  | 支撑系统：应为H型或X型支腿，场地适应性强，收展快速。所有支腿都由高强度合金钢材制作。箱体采用成熟的工字型截面，并经过严格的CAE计算及实验测试，安全可靠。 |  |
| 4 |  |  | 回转支承：单排四点接触回转支承。 |  |
| 5 |  |  | 回转机构：采用行星齿轮减速器和常闭式制动器，在回转系统中设有回转缓冲阀，启动和制动平稳可靠，具有良好微动性能。可实现360度连续转动。 |  |
| 6 |  |  | 泵室：布置在车体中部，大梁内侧，水泵动力传动机构简单可靠，进出水管路简单，压损小。 |  |
| 7 |  |  | 罐体：采用材料为不锈钢，内部防腐处理。该车带有水罐及泡沫罐，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，总容积≥3000L。罐体容积为：水罐≥1000Kg；泡沫罐≥2000Kg。 |  |
| 8 |  |  | 液压系统：液压系统采用进口元件，采用电液比例控制技术，由上车液压系统和下车液压系统组成。 8.1下车液压系统包括主油泵、油箱、单向阀、切换阀组、支腿控制阀及应急动力系统组成。支腿控制阀控制支腿伸缩动作。切换阀组实现上、下车油路互锁机能，可实现顺序控制，确保使用安全。支腿液压系统中支腿多路阀控制各支腿动作，支腿多路阀采用电比例及手柄两种控制方法，可实现自动及手动操作支腿。支腿多路阀由多片组合而成，各片之间工作不受其余阀片的影响，从而保证各支腿间动作相互不受影响，实现支腿自动调平。支腿油缸装配有双向液压锁，在无操作时，将缸内油腔自动锁死。保证设备安装可靠。 8.2上车液压系统由电比例臂架多路阀、臂架油缸伸缩回路及臂架回转回路组成。臂架多路阀同样采用电比例及手柄两种控制方法，实现自动及手动操作臂架。臂架油缸装配有平衡阀，在无操作时，将缸内油腔自动锁死。保证设备安装可靠。 |  |
| 9 |  |  | 电气系统：消防车保留专用汽车底盘全部电气系统，并根据举高喷射车的功能要求，增加相应的上下车电气控制系统。 9.1 下车电气控制箱位于车辆后尾箱内，电气控制操作箱并配置有支腿遥控盒、液晶显示器、臂架近控操作按钮、水泵和水炮近控操作按钮、电源指示、故障报警灯、上下车切换、近遥控切换等控制开关及显示指示装置，用以实现发动机运转、信号装置及有关装置状态的控制。独立的支腿遥控盒可以对下车支腿操作以及对下车进行自动调平。 液晶显示器类型：按键工业显示屏，电脑控制。既可显示臂架、支腿工作的姿态，又可显示工作高度、工作半径等相关数据。 视频监控系统：在炮头上安装有视频摄像头，车体上安装有视频信号分配器和存储器，车体尾部有一个15寸视频显示屏。遥控器上有一个7寸视频显示屏。通过视频信号分配器预留的接口，可以将视频信号发送给指挥车等其他设备。亦可选配无线发射装置，将视频信号远距离无线传输。 遥控器：标配100m以上无线遥控和50m以上有线遥控功能。高度集成的遥控器可进行消防车灭火作业所需所有控制：臂架运动控制，水泵控制，水炮控制、灯光控制、喇叭控制等。通过参数显示屏，可以观察到臂架姿态，转台角度，液罐液位，水泵出口压力、流量、发动机转速、液压系统压力等设备实时运行信息。并集成安装有视频显示屏，在有线状态下可以通过视频显示屏实时观察火场情况以及喷射目标状态，同时可显示臂架运动动态图。 软腿报警系统：高喷车作业时，当某个支腿不受力，即通过电控开关发生报警信号，蜂鸣器报警，显示屏有支腿离地报警信息，说明支腿已不受力（软腿）。此时系统自动运行安全防倾翻功能，臂架仅能往远离危险方向运动，防止整车失稳。 9.2泵室控制箱位于车辆右后器材箱内，设有发动机起动、熄火、油门、水泵启停、内注水阀、后进水阀、炮出水阀开关及罐顶阀开启指示、真空泵开关和真空表、转速表、压力表，水罐和泡沫罐液位显示表及报警指示灯等控制开关及显示指示装置，用以实现消防泵的运转及消防作业状态的控制。 9.3行车报警系统位于驾驶室内，由电子报警器、警灯、扬声器等部分构成；本车需消防作业出动时，可打开驾驶室内设置的电子报警器，它将控制警灯及报警声响。 9.4上车电气主要设置有，在转台处设置有上车电气控制柜，自动对中装置、臂架倾角传感器等。采用计算机集中控制技术来实现电子幅度限制器逻辑控制和在极限位置报警减速直至停止动作的控制，确保整车在安全工作范围内作业。 9.5在每节臂架底部或侧面装有标志灯，在水炮处安装有大功率照明灯。 |  |
| 10 |  |  | 消防系统：消防系统由下车消防系统及上车消防系统两部分组成。 10.1下车消防系统由水泵系统、下车管路、液罐等组成，水泵系统布置在车辆中部泵室内，水泵两侧各设置一个φ150吸水口，左侧两个φ80出水口，水泵的出水管路上设置溢流阀，在车辆的中部右侧设有两个φ80外供压力水接口，液罐布置在车体后部臂架与副梁之间。水路阀门通过水泵控制柜面板上开关控制，用以向水源吸水和输出压力水流，供消防灭火用。 10.2上车消防系统由上车管路及电动消防炮组成，上车管路布置臂架的侧边或内部，前端与电动消防炮相连，电动消防炮由遥控器上的控制开关或者车体尾部控制柜面板上的控制开关进行控制。 10.3水路接口 接口 规格 阀 位置 外直供接口（进） 8×DN80 手动球阀配闷盖 车体左右两侧各4个 外直供接口 （出） 1×DN80 手动三通球阀 臂架末端 罐至泵后进水口 1×DN150 气动蝶阀 泵室内 泵至罐内注水口 1×DN65 气动球阀 泵室内 泵至炮出水口 1×DN100 气动球阀 泵室内 泵外吸水接口 2×DN150 手动蝶阀配闷盖 车体中部左右两侧 压力水接口（出） 2×DN80 手动球阀配闷盖 车体左侧 罐体注水接口 2×2×DN80 手动球阀配闷盖 车体左右两侧 水罐排污接口 1×DN40 手动球阀 车体右侧 泡沫罐泡沫接口 1×DN50 手动球阀配闷盖 车体中部右侧 外吸泡沫接口 1×DN40 手动球阀配闷盖 车体中部右侧 泡沫排污接口 1×DN80 手动球阀带接扣 车体右侧 供水口/出水口接扣形式：内扣式或卡式（快速）可选择 吸水管接口形式：卡式 |  |
| 11 |  |  | 取力装置 断轴式取力器，又称断轴式分动箱，油泵安装在取力器上，随时可以给提供液压缸提供动力；同时通过控制取力器上的动态离合器啮合/分离实现水泵启/停。因此在水泵出水的同时，既可以通过调整水炮方向，也可以通过调整转台回转和臂架姿态，来最大化提高水炮灭火范围。 |  |
| （五）安全保护装置 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 上下车互锁功能；装有转换阀可控制上、下车油路的转换，可实现上、下车操作的互锁。下车没有操作完，上车不能操作。上车操作后未收回行车状态前，下车自动停止一切动作（防止上下车之间误操作）。 |  |
| 2 |  |  | 双控制系统：采用电器控制系统与液压控制系统，当电器控制系统出现故障时，液压控制系统仍能保证臂架在安全区域内的正常使用。 |  |
| 3 |  |  | 转台对中：臂架没有处在臂架支架的正上方“转台对中”指示灯不亮，臂架无法落到臂架支架上。 |  |
| 4 |  |  | 支腿离地监测：支腿支撑状态监测及控制装置，随时监测下车支腿离地现象（防止车辆倾翻） |  |
| 5 |  |  | 新型支腿任意支撑技术：采用“任意支腿跨距—臂架允许工作角度范围控制”，控制支腿任意支撑状态下各节臂架始终在允许的角度范围内动作，确保整车工作的安全性。 |  |
| 6 |  |  | 臂架运动强制到位缓冲技术，减少臂架到位状态的冲击与振动 |  |
| 7 |  |  | 多媒体显示器：随时显示各节臂架姿态、主臂的仰角、工作高度、工作幅度，并接近最大值时报警。 |  |
| 8 |  |  | 采用匹配的变量主油泵和电液比例多路阀。计算机控制系统根据负载变化情况，自动控制发动机、主油泵和负载三者之间的合理匹配，使发动机始终工作在最佳燃油消耗区，大幅度降低发动机的油耗，提高动力系统燃油经济性，减少尾气排放，达到节能减排的目的。同时减少液压油的温升与发热量，防止液压油温过高引起液压系统的失效。 |  |
| 9 |  |  | 应急动力源：当主发动机或主油泵出现故障无法工作时，可以启动汽油机泵提供动力。本车配置了应急汽油机泵及辅助液压管路，即使汽车发动机突发故障也能通过此应急汽油机泵提供的动力收回臂架和支腿，使车辆达到可以转移的状态。 |  |
| （六）电控泡沫/水两用消防炮 |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号：知名品牌消防炮（含炮头） |  |  |
| 2 |  | 额定流量：≥65 L/s |  |  |
| 3 |  | 炮头摆动范围：水平转角度±45度； 仰角度90度；俯角45 度。 |  |  |
| 4 |  | 射程：水≥75m，泡沫≥60m |  |  |
| （七）消防水泵 |  |  |  |  |
| 1 |  | 制造商：原装进口知名品牌消防泵 |  |  |
| 2 |  | 流量： ≥5400L/min |  |  |
| 3 |  | 最大工作压力：≥1.7Mpa |  |  |
| 4 |  | 深度大于： ≥7米 |  |  |
| 5 |  | 引水时间： ≤50s |  |  |
| （八）自动环泵泡沫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 规 格：流量15-125/s，额定压力1.0MPa 类 型：全自动电子泡沫比例混合 水流量测量：设有流量计实时测量出水流量。 混合比例：1.0-10%(无级可调) 混合精确度：≤1.0% 手动紧急操作模式：具有手动功能便于应急手动操作。 材 料：不锈钢 配 备：泡沫泵、计量阀、流量计、自动控制器等。 |  |  |  |
| （九）火场实时监控系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 配置视频监控系统，该系统可以实时观察火场火情，并可传输至指挥车等其他设备。 |  |  |
| （十）外观 |  |  |  |  |
| 1 |  | 车身颜色：底盘、水罐为消防红，臂架为白色。 |  |  |
| 2 |  | 车身涂料：全部面漆为日本立邦漆喷涂。 |  |  |
| 3 |  | 整车标识：按用户要求标识,进口部件标识：进口部件操作部位配备中文标识 |  |  |
| （十一）随车器材 |  |  |  |  |
| 1 |  | 随车器材； 序号 名称 规格与型号 单位 数量 1 内六方扳手 3～17 件 1 2 活动扳手 150×18 件 1 3 活动扳手 300×36 件 1 4 螺丝刀 50×0.4×2.5I-IP 件 1 5 螺丝刀 75×0.6×4I-IP 件 1 6 螺丝刀 125×0.8×5.5I-IP 件 1 7 螺丝刀 250×1.6×10I-IP 件 1 8 杠杆式黄油枪 200mm3 件 1 9 小锤 0.88Kg 件 1 10 钳子 180mm 件 1 11 地上消防栓扳手 S450 件 2 12 集水器 150 件 1 13 滤水器 150 件 1 14 吸水管 Φ150L=2000 根 4 15 异型接口 KXK80内扣/80雌 件 4 16 异型接口 KXK65内扣/80雌 件 4 17 卡式异径接口 KJK65雄/80雌 件 4 18 卡式异径接口 KJK65雌/80雄 件 4 19 泡沫喷头 3626/2.5寸 件 1 20 美式雌转雌接口 80 件 2 21 美式雄接口闷盖 80 件 2 22 高压转接口 80 件 3 美式雌接口转80内扣 23 水带 25-80-20 根 10 卡式/内扣接口可选 24 吸水管扳手 150 件 1 25 水带隔板 JLX-010L 件 1 26 自动绕线器 10M 件 1 27 充电器 件 1 28 电池 件 2 29 随车资料包 件 1 30 车轮制动垫块 件 2 |  |  |
| （十二）随车资料 |  |  |  |  |
|  | 1.汽车底盘供应商提供的随车文件 1）汽车底盘使用维护说明书。 2）汽车底盘合格证。 3）汽车底盘随车配件清单。 2.消防车整车随车文件 1）消防车整车使用维护说明书。 2）消防车整车出厂合格证。 3）消防车整车随车配件清单。 4）消防车消防器材清单。 5）随车工具清单 3.提供有效的投标消防车3C认证证书和检测报告（复印件） 随车文件(交车时提供)： 1）底盘使用说明书 （1份） 2）底盘质量保修卡 （1份） 3）随车维修工具清单 （1份） 4）发动机号拓拓印件 （1份） 5）底盘号码拓印件 （1份） 6）消防车消防器材清单 （1份） 7）消防车跟踪服务卡 （1份） 8）消防车交接清单 （1份） |  |  |  |

包6：

| 登高平台消防车（含器材） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 预算价：1005万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举高消防车标配开放式智能管理终端，可与总队研发的装备物联网云无缝对接。该终端具备定位、实时车况（液压、胎压、水泵、工作高度及跨度等）、保养情况等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号：进口知名品牌底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乘员：1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 功率：≥350kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 驱动形式:10×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排放：尾气排放执行国V标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 满载质量：≥52100kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 驾驶室： 1、中型、低顶驾驶室，舒适型（空气悬挂）司机座椅，收音机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前下视镜，安全带，消防红色喷涂； 2、消防车驾驶室车门的开度≥85°； 3、乘员：1+1； 4、驾驶室仪表板上应预留警报器和通讯设备的安装位置。 6、双回路压缩空气制动，加热式制动空气干燥器。 7、前后盘式制动，可自动调节制动片蹄片间隙。 8、弹簧加载式手刹，驻坡起步（防溜坡）辅助功能。 9、辅助制动：发动机带常开节流阀排气制动。 10、驾驶室应安装火场通信车载台，配置360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 安全防护设置: 1、驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手； 2、车门窗安装防爆玻璃； 3、随车配备防火罩； 4、驾驶室设有安全气囊； 5、车辆带ABS制动系统； 6、车辆行进期间车门开启时具备自动声光报警功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）上车部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运动快速平稳且跨越障碍物能力强。伸缩臂由冷弯700以上级别高强度钢板上下对焊而成，截面形状为八边形，臂架强度高，安全储备系数大，1.5倍额定载荷时不发生永久变形。伸缩臂采用双作用油缸加链条的同步伸缩机构，臂架伸缩平稳。臂架升降系统采用电液比例控制系统，使臂架在变幅和伸缩过程中，始终保持平稳运行。 工作高度≥70米，额定载荷下最大作业幅度约25米（根据回转一周稳定性不同，分区域控制），下探深度≥7米。支腿展开时间≤40s，臂架升起额定高度并旋转90°时间≤280s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作斗：工作平台为型钢框架结构。工作平台内设置了与转台操纵台相同功能的上车操作台；工作平台前方设置能自动锁止的辅助平台，可形成过桥，方便人员进出工作平台内；工作平台前方右侧装有消防炮及控制装置；工作平台底板设置水雾自保装置；工作平台底板具有前方和下方以及左右方向装有超声波防碰声光报警装置，保证工作平台作业安全。工作平台具有称重功能，实现超载报警装置。工作平台自动调平为电控零遮盖加闭环液压伺服系统，确保了整机工作平台在作业过程中始终保持水平的工作状态。当自动调平系统失效时，可采用手动调平装置调平。平台尺寸：2320×1050×1180mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转台：转台为板式框架高铰点结构；液压马达驱动的回转机构布置在转台右侧方，采用行星减速系统，可360°连续转动，动作平稳；伸缩臂变幅油缸置于转台中部；左侧设置上车操作台，为车辆主控台，采用整体式操纵台，座椅为可调节靠背式皮制防水座椅，采取人机工程分析原理在座椅两侧设置操作手柄，操作更舒适。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 副车架：大箱型结构，采用高强钢制成，重量轻、强度大；油箱内置与副车架箱体内，有效地节省了空间；采用“H”形箱型两级活动支腿，支腿跨距达7000mm，有效提高整车稳定性。支腿具有液压手动调平与电脑自动调平两种模式，调平精度高、调平速度快。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 围板及器材箱：车身上平面由3mm厚氧化防滑铝合金花纹板板制成；车身围板是由3mm厚铝合金平板粘贴而成。左侧设置工具箱，内由氧化铝合金花纹板制作，外有铝合金卷门；器材厢布置采取人体工程学原理，器材固定布置紧凑、合理，器材存取方便，器材箱带自动照明，设有排水槽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 泵室：框架蒙皮结构，臂架支架与其焊成一体，通过联接支座与主车架相连，两侧装有卷帘门。大方美观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 罐体：不锈钢罐材质，其中水罐≥3000L，泡沫罐≥500L； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 液压系统： 主系统采用压力/流量自动控制变量泵，上车采用LS负载敏感控制阀，和变量泵一起组成闭中芯式负载敏感控制系统，实现上车的回转、臂架变幅、伸缩及曲臂变幅动作。系统低压启动，节能高效。液压主要关键元件采用原装进口配置，系统性能稳定、安全、可靠，动作平稳，微动性好。中心回转体、液压油缸等关键部件全部采用进口密封，液压软管在输送系统等关键部位采用进口胶管，液压硬管全部采用高精镀锌无缝钢管制作。 液压系统中垂直支腿缸设置双向液压锁，各变幅油缸设置平衡阀，能够有效保证在任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）液压系统各油缸锁止可靠，臂架和支腿均不回缩。转台回转设有回转缓冲阀，开启平稳，制动可靠。液压系统设有最大压力控制阀，能有效防止系统压力超载。液压系统动力由底盘侧装取力器驱动，另配置一套备用动力源，由汽油机驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。液压油箱设置排污球阀，液压油检查、更换方便快捷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气系统：整机采用电液比例控制，主要电气元气件采取国外进口配套，控制系统可靠性高。车辆设置四处操作装置：车辆尾部的下车操作台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操作台，对消防系统供水、水泵加压、泡沫混合等进行控制；车辆上车的操作可分别为转台操作台和工作平台操作台，可实现转台回转、臂架变幅和伸缩、折叠臂变幅操作和消防炮遥控操作。转台操作台和工作平台操作台间采用有线对讲装置。控制台上应有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置，在阳光下具有防反光功能，并有标识。电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还加装以下装置信号、照明灯：臂架末端和工作平台水炮配备大功率照明灯和视频监控设备（图像传至操作台）；支腿闪烁警告灯；符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。车顶前（驾驶室顶端）采用采用回转圆形警灯；车辆尾部两侧各有一只爆闪灯；100W大功率警报器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管路结构： 下车：不锈钢管 上车：不锈钢伸缩水管+不锈钢丝编织金属波纹软管 接口 规格 阀 位置 外供水接口 2×DN80 手动球阀配闷盖 车体后侧 外吸水接口 2×DN150 配闷盖 车体左右各1 出水接口 2×DN80 手动球阀 车体左右各1 上炮接口（阀门）1×DN100 气动蝶阀 工作平台外出水接口 1×DN65 手动蝶阀 工作平台前端面 罐内吸水接口 1×DN150 气动蝶阀 罐体注水接口 2×DN80 接口配闷盖 车体右侧 水罐排污接口 1×DN40 手动球阀 车体右侧 外吸泡沫接口 1×DN40 手动球阀配闷盖 车体右侧 供水口/出水口接扣形式：卡式（快速）或内扣式 寒冷地区建议选用内扣式接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）安全保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 上下车互锁：下车支腿没有支好：支腿软腿报警“支腿指示灯”不亮，上车无法工作；吊臂不落在吊臂支架上，下车支腿无法工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 转台对中：臂架没有处在臂架支架的正上方“转台对中”指示灯不亮，臂架无法落到臂架支架上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 极限位置限制：臂架变幅角度 一号臂1°～86°，,二号臂与一号臂 10°～162°，曲臂与二号臂80°～180°，运动速度会自动减速停止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 伸缩链检测：有任何一套伸缩链松动或断裂，该信号灯就会持续亮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 整车装有电子式幅度限制器:保证最大工作幅度不超过25米,到达25米时,正在进行的动作会自动停止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 多媒体显示器：随时显示主臂的伸出长度、主臂的仰角、工作高度、工作幅度，并接近最大值时报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电子幅度显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 应急动力源：当主发动机或主油泵出现故障无法工作时，可以启动汽油机泵提供动力。本车配置了应急汽油机泵及辅助液压管路，即使汽车发动机突发故障也能通过此应急汽油机泵提供的动力使车辆正常收车确保车辆安全撤离。另外，当维修汽车发动机时，启动应急汽油机泵也可使工作臂调整角度，让驾驶室能前翻便于操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 下车调平装置（自动、手动） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 二号臂过载保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 驾驶室区域保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 工作平台调平装置（自动、手动） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 工作平台防碰撞装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 工作平台称重装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 曲臂梯状态检测装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 分区域安全幅度保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 一号臂回缩保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 液位显示及报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 工作平台防倾翻装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 车身颜色：底盘为消防红，臂架为白色，水灌为红、白相间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 车身涂料：全部面漆为杜邦漆喷涂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 整车标识：按用户使用要求喷涂，贴3M反光条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 外型尺寸：长×宽×高（mm）约: 15040×2500×4000mm（仅供参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）电控消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号：进口知名品牌消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 流量：≥4800L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 炮头摆动范围：上下：-135°～0° 左右：±170°，≥100米无线遥控操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 额定工作压力：约0.7 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 射程：水≥65m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）消防水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号：进口知名品牌消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 流量：≥5400 L/min @ 1.0 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 额定流量：≥3000 L/min @ 1.8 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 吸水深度：≥7米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 引水时间：≤50s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 水泵控制盘：位于驾驶室后方 泡沫系统：自动泡沫比例混合系统，混合比0.5-10%。： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）火场实时监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 配置高解像视像监察系统: 夜视自动对焦摄像机 摄像组件：¼” Super HAD CCD电荷耦合器，752H x 582V像素 解 像 度： 460以上电视线 镜 头：216x变焦（18x光学）水平视角:~48°-2.7°, 12x数码变焦 对 焦：最少对焦距离:10mm(广角), 800mm(长距) 工作温度：-40°C – +75°C 一体式液晶监察器 显示面积：7”可见有效面积，全彩480X234像素，高宽比16:9 可视角度：广可视角，水平≥130°、垂直≥100° 视讯输入：50Hz双RGB视频输入，隔行扫描/非隔行扫描 解 像 度：480 X 234 体 积约：175 x 125 x 65 mm (WxHxD) 撞击试验：自由跌落试验：0.5米，混凝土表面 工作温度：-30°C – +75°C；内置感应器在低于-20°C时可自动启动 |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）随车技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 产品合格证、3C标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 零部件图册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 装箱单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 底盘装箱单及其中所规定的文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 汽油机使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 消防泵使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 比例混合器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 警报器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 监视系统使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）随车工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 报价人列明随车工具明细表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）随车备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 报价人列明随车备件明细表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称规格与型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  | O形圈 56×3.55 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | O形圈 118×5.3 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | O形圈 140×5.3 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | O形圈 165×5.3 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 密封R10-F200×184.5×6.3 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | O形圈 95×3.55 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | O形圈 71×3.55 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | O形圈 28×3.55 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 检测开关 |  | 个 | 1 | SZL-WL-A |  |  |
| 10 |  |  |  | 摇臂开关 |  | 个 | 1 | SZL-WL-B |  |  |
| 11 |  |  |  | 摇臂开关 |  | 个 | 1 | SZL-WL-E |  |  |
| 12 |  |  |  | 接近开关 |  | 个 | 1 | E2A-M18KS08-WP-B1 |  |  |
| 13 |  |  |  | 继电器 |  | 个 | 1 | 5100196 |  |  |
| 14 |  |  |  | 继电器 |  | 个 | 2 | JQ201S-PL0 |  |  |
| 15 |  |  |  | 继电器 |  | 个 | 1 | JQ202S-FLO |  |  |
| 16 |  |  |  | 保险丝管 5×20 |  | 个 | 10 | 20A |  |  |
| 17 |  |  |  | 保险丝管 5×20 |  | 个 | 10 | 10A |  |  |
| 18 |  |  |  | 保险丝管 5×20 |  | 个 | 4 | 30A |  |  |
| 19 |  |  |  | 灯泡 |  | 个 | 2 | 700.000.2 |  |  |
| 20 |  |  |  | 闪光灯 |  | 个 | 1 | BS122C |  |  |
| 21 |  |  |  | 箱灯 |  | 个 | 1 | DB8004 |  |  |
| 22 |  |  |  | 开关元件 |  | 个 | 1 | 704.900.1 |  |  |
| 23 |  |  |  | 灯泡 |  | 个 | 1 | 8GM 002091-241 |  |  |
| 24 |  |  |  | 油杯M10×1 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| （十）随车工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称规格与型号 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |  |  |
| 1 |  |  |  | 内六角扳手3-17 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 活扳手 6寸 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 活扳手 12寸 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 一字螺丝刀150×8 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 十字形螺丝刀 150×8 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 压杆式油枪 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 鲤鱼钳 165mm |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 消防安全腰带组件 |  | 根 | 4 | FZL-S-T-16-2000/FZL-G-T/FZL-DD-Ⅲ |  |  |
| 9 |  |  |  | 钩头扳手 80 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 集水器FJ150 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 水带包布 |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 水带护桥 |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 地上消防栓扳手 FS450 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 地下消防栓扳手 FBX800 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 资料配送拉杆包 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 雄螺环 150 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 滤水器接口 150 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 滤水器 150 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 吸水管 Φ150 L=2000 |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 水带 20-80-20 |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 卡式异径接口 KJK65雌/80雄 |  | 件 | 4 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 异型接口 KXK80内扣/80雌 |  | 件 | 4 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 异型接口 KXK65内扣/80雌 |  | 件 | 4 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 内扣水带 20-80-20 |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 异径接口 KJ65内扣/80内扣 |  | 件 | 4 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Ⅲ类安全吊带 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 配备逃生气垫 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 车轮制动垫块 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| （十一）随车器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 | 规格技术 |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  | 消防车涡轮提水泵 | 动力泵：13匹水力涡轮动力机，转速可达每分钟≥3500转，水压直接传动，设计两股180度对角水柱驱动涡轮。 接口：一个3寸(80mm)压力进水口，一个3寸(80mm)回收水出水口（返回消防车内）。 泵：单速离心泵，泵外壳为铝合金；青铜水泵叶轮。泵底部装有固定滤水器。 外壳壳体：轻质玻璃纤维。 流量：最大27.5L/S（即1650升/分钟）。出水压力：最大5.5巴。 接口：一个3寸(80mm)出水口，一个3寸(80mm)入水口。 尺寸净重：约39Kg。长约46cm，宽约43cm，高约45cm。 |  |  |  | 台 | 2 |
| 2 |  |  |  | 65匹手抬泵 | 水泵类型：单泵单程离心泵 真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米） 抽真空时间：1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒） 吸水口尺寸：Φ90 mm 出水口尺寸：2 x Φ65 mm（可转动90度） 吸程3米 流量／压力： 2050升/分钟/0.6MPa 1800升/分钟/0.8MPa 1500升/分钟/1.0MPa 标准喷嘴： Φ29.5 mm Φ24 mm 发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式 输出功率：最大70PS=52KW 转速规格：5,000 转/分钟 排量：746cc 油箱容量：18升（标准耗油量每小时约18升） 润滑供应：自动混合比率供应 点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.） 起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式 长度：742mm，宽度：682mm，高度：760mm 重量：94公斤 蓄电池：蓄电池12V，16Ah/5h 配件：吸水管、滤水器、快速转换接口 |  |  |  | 台 | 2 |
| 3 |  |  |  | 泡沫输转泵 | 便携机动式泡沫输转泵泵体采用不锈钢材料生产制造。自带汽油发动机驱动，启动方式分为：手启动和电启动，采用轴套连接器柔性连接，具有一定的自吸功能。该泵结构紧凑、重量轻、流量大、运转稳定噪音小、移动灵活、使用方便。主要用于消防战时、战后泡沫液添加和输转，也可用于其他粘稠液体的输送。 主要技术参数: 吸深2-6米（2米可自吸,6米需引液）。 扬程>30米 进口和出口管径为65mm，进口管长5米，出口管长8米。 驱动方式：汽油机（电启动、拉绳启动） 发动机功率 ：9.5kw 输转泵转速为1450r/min 设备外形尺寸为730*530*580,总重量约63KG（加满燃油）。 泵体为全不锈钢材料，防腐蚀，耐老化。 |  |  |  | 台 | 2 |

包7：

| 器材消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 ，预算: 220万元/辆 |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |
| 具有整车3C证书 |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |
| 1 |  |  | 型号：进口知名品牌。 |
| 2 |  |  | 发动机功率：≥265kw |
| 3 |  |  | 驱动形式：6×4 |
| 4 |  |  | 安全总质量：≥26000kg |
| 5 |  |  | 排放：欧V |
| 6 |  |  | 配防火罩 |
| 7 |  |  | 座位：1+1。 车门：2门。 内部配置:每个座位装安全带，每名乘员设置固定扶手，车门窗安装防爆玻璃，驾驶室应设有安全气囊，车辆应带ABS制动系统，驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，驾驶侧和副驾驶侧电动门窗，上车踏板照明灯，CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器。 外部配置: 驾驶室四点悬挂,驾驶室液压翻转装置，钢制天窗，中控门锁，电动调节可加热 后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地 镜，液晶显示倒车装置，360度全景行车记录仪，定位导航多功能一体的智能终端机，火场通信车载台。 |
| （二）上装部分 |  |  |  |
| 1 |  | - 车厢结构及设计： 2个，多功能轻型结构设计，采用优质碳素结构钢及防腐轻型合金板构成，箱体结构牢固，要求能适应提升、卸载和倾斜等不同操作要求，器材配置要求专业、集中 |  |
| 2 |  | - 器材箱材质及结构：外部采用钢骨架焊接结构，舱体内部根据器材功能分隔为若干个隔仓，内骨架材质为高强度可调节铝合金型材，牢固可靠，并能根据用户需要自行调节。蒙板为铝合金板粘结结构。内装饰为铝合金，底板均为铝合金花纹板 |  |
| 3 |  | 器材箱门：器材箱左右两侧均有3个防水防尘轻合金卷帘门，具有轻便可靠、启闭灵活，可以停留在任何一个高度、密封性好，噪音低，外形美观的优点。卷帘门上设按钮式条锁加拉杆，可锁。卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件全部进口，所有卷帘门可通用一把钥匙。各门带一个LED照明灯，由卷帘门启闭时控制，驾驶室内设置警示灯。厢体后部设对开门。 （注：提供卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件的进口证明） |  |
| 4 |  | 储物间：箱体下层设计带转轮的器材箱，可方便拉出和放入。器材箱内部设置各种专用拖架、 旋转架、破拆工具拖架、抽屉、推车、可调器材盒等机构放置和固定各种器材装备，在装卸 和运输过程中不会发生移动。隔板可根据需要灵活移动。重型设备安在下面。车中部储物箱 内放置体积较大，较沉的不常用设备。器材支架上设有车载设备自动充电系统。车上备有多 种塑料储物盒，便于存放小而多的器材。预留外接电源接口。 |  |
| 5 |  | 工艺：所有零件由进口大型数控激光切割机进行切割加工和数控折弯机进行零件折弯成形以达到零件的加工精度要求；每个零部件都应通过激光切割机刻画的永久编号，便于日后换件。（注：应提供实物图片） |  |
| 6 |  | 装配：产品设置有总成装配线和整车装配线，通过专用工装设备配合安装，保证装配精度。 |  |
| （三）起重机 |  |  |  |
| 1 |  | 品牌: 知名品牌 |  |
| 2 |  | 最大起重能力：≥14t |  |
| 3 |  | 额定工作压力： 30MPa。 |  |
| 4 |  | 建议液压流量： 63L/min。 |  |
| 5 |  | 钩臂水平滑动距离： 1000mm。 |  |
| 6 |  | 钩心至后滚轮中心距离： 5350mm。 |  |
| 7 |  | 处理箱体长度（内径）：4.4-6.45m。 |  |
| 8 |  | 处理箱体轨道外宽： 1067mm。 |  |
| （四）器材及方舱详细配置（器材箱储备器材仅供车箱设计参考） |  |  |  |
| 1 |  | - 2个器材箱：每个器材箱主要储存重型防化服（内置）5套、轻型防化服20套、防化手套10双、防静电服5套、防静电内衣100件、有毒气体探测仪2套、可燃气体探测仪2套、测温仪2只、警戒标志杆20根、锥型事故标志柱20根、隔离警示带10盘、出入口标志牌5组、危险警示牌10块、闪光警示灯10只、手持扩音器2个、金属堵漏套管2套、堵漏枪(4种)2套、阀门堵漏套具2套、电磁式堵漏工具2套、木制堵漏楔2套、无火花工具2套、围油栏2组、吸附垫3箱、集污袋5只、公众洗消站2套、水幕水带200米、排污泵1台、折叠式担架5副、伤员固定抬板10副、多功能担架5架、救生气垫1套、救生软梯2个、机动链锯2台、无齿锯2台、液压剪扩器1套、液压机动泵1台、开门器2只、手持式钢筋速断器2只、液压破拆工具组合1套、起重气垫1套、移动照明灯组2套、移动发电机1台、高倍数泡沫发生器5只、消防大平斧10把、消防尖斧10把、铁锹10把、大锤10把、重铁铤10把、断线钳10把、无齿锯片30片、机动链锯条10条、异向锯片5片、钢丝绳5条等。 |  |
| （五）电器系统 |  |  |  |
| 1 | 驾驶室顶视觉警报装置：1个红色长排警灯，可从驾驶室开关。 |  |  |
| 2 | 电子警笛：电子公共广播系统，带Wail-Yelp声警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾 驶室顶，在驾驶室内控制。 |  |  |
| 3 | 后部交通装置：车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能，设有后位灯、制动灯、转向信号灯、危险警告信号、后回复反射器、后部雾灯、倒车灯、后示廓灯、牌照灯 |  |  |
| 4 | 车辆环绕照明灯：车厢顶部两侧各设有3个照明灯 |  |  |
| 5 | 监视器：设有可视倒车监视器，设有方舱回收视频检测系统，安装在驾驶室便于驾驶员观察位置。 |  |  |
| （六）外表颜色 |  |  |  |
| 1 |  |  | 车身颜色：消防红 |
| 2 |  |  | 副车架：面漆与底盘同色 |
| 3 |  |  | 前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变 |
| 4 |  |  | 外露电器、信号装置等：保持原颜色不变 |
| 5 |  |  | 整车标识：按客户要求喷涂 |
| 6 |  |  | 外型尺寸（长×宽×高）约：9550mm×2500mm×3700mm（仅供参考） |
| （七）随车器材 |  |  |  |
| 1 |  |  | 两个车轮制动垫块 |
| （八）随车资料 |  |  |  |
|  |  | 底盘使用说明书（中文） |  |
|  |  | 底盘号码托印件 |  |
|  |  | 底盘维修手册（中文） |  |
|  |  | 消防车使用说明书（中文） |  |
|  |  | 底盘质量保修卡 |  |
|  |  | 消防车消防器材清单 |  |
|  |  | 底盘进关证明书和一致性证明 |  |
|  |  | 消防车合格证 |  |
|  |  | 随车工具清单 |  |
|  |  | 消防车跟踪服务卡 |  |
|  |  | 发动机号码托印件 |  |
|  |  | 消防车交接清单 |  |

包8：

| 供液消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 预算价：190万元 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
|  | 型号：国产知名品牌 |  |  |  |
|  | 驱动形式：8×4 |  |  |  |
|  | 发动机型式：涡轮增压中冷电控柴油发动机 |  |  |  |
|  | 额定功率：≥320kW |  |  |  |
|  | 排放标准：国五标准 |  |  |  |
|  | 整车满载总质量：约42000kg |  |  |  |
|  | 整车外型尺寸（长×宽×高）：约12000×2500×3700mm |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |
|  | 结 构：单排座两开门 |  |  |  |
|  | 座位设置： 2人；驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手；车门窗应安装防爆玻璃； |  |  |  |
|  | 驾驶室应设有安全气囊；驾驶室应安装火场通信车载台，配置360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 |  |  |  |
|  | 随车应配备防火罩； |  |  |  |
|  | 车辆应带ABS制动系统； |  |  |  |
|  | 车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 |  |  |  |
| （三）容 罐 |  |  |  |  |
|  | 容 量：≥24000L |  |  |  |
|  | 材 质：耐腐蚀316不锈钢或其他防腐蚀材料 |  |  |  |
|  | 厚 度：顶板厚度3mm、侧板厚度4mm、底板厚度为5mm |  |  |  |
|  | 型 式：外露式 |  |  |  |
|  | 设 备： 设有2个带有快速锁紧及开启装置的人口孔 1个电子液位指示器 1个带不锈钢球阀的排污口 |  |  |  |
|  | 结 构：整体焊接成型内加纵横防荡板，半弹性安装于底盘车架上 |  |  |  |
| （四）泡沫输转泵及管路系统 |  |  |  |  |
|  | 泡沫输转泵运转，采用底盘动力驱动液压油泵，液压马达工作，再带动泡沫输转泵运转。 |  |  |  |
|  | 输出泡沫输转泵 流 量：≥1800L/min 压 力：1.0MPa 吸 深：≥3m |  |  |  |
|  | 吸入泡沫输转泵 流 量：≥1800L/min 压 力：0.5MPa 吸 深：≥3m |  |  |  |
|  | 联用工况（两泵同时运转供液）： 流 量：≥3360L/min 压 力：1.0MPa 水带推车： 水带推车固定在车尾后部，箱体采 用高强度铝板拼接而成，推车内装有DN150型消防水带， DN80型消防水带5米3根，分水器和3支DN80出液枪。 |  |  |  |
|  | 全自动正压式电子泡沫比例混合器 全自动正压式电子泡沫比例混合器可安装于泡沫支管，外接水源用于灭火作业。泡沫泵直接将泡沫吸入泡沫比例混合器，形成设定比例的泡沫混合液。 混合器性能参数： 混 合 比：1%--8% 控制方式：全自动 比例精度： +0.5% 使用环境温度: -20℃～60℃ 技术优势： 适用于1%--8%的任意一种泡沫； 适用-20℃～+60℃环境气温条件； 随着水流量变化自动按比例输送泡沫； 可在大口径水带管线中任意接口处串联使用； 仅需几个动作便可完成操作使用，操作便捷； 可选择在安全且便于车辆撤换的地带使用，安全有序。 |  |  |  |
|  | 管路及阀门 左右各设有4个φ80mm和1个φ150mm出液口，并装有防腐控制螺纹阀和接头。 管路颜色按照国家标准。 管路均采用304不锈钢管和耐腐蚀、耐老化的橡胶管。 液罐底部左侧设置有DN50排污球阀。 泵房内控制仪表包括压力表、转速表、液位计等，并在显目位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等。 |  |  |  |
|  | 吸液机构 吊机臂长：8400mm 回转角度：270° 后尾部设有2个φ125mm吸液口 |  |  |  |
| （五）器材箱、标牌、罐、生产工艺等其他上装部分性能 |  |  |  |  |
| 1 | 器材室、泵室等上装主要总成，采用优质不锈钢材料，外骨架为高强度不锈钢型钢焊接而成，内骨架为不锈钢可调式型钢。车辆通过副车架和弹性连接元件。整车上装操作时采用模块化制作、部件做漆，罐体旋转焊装架等工艺。 |  |  |  |
| 2 | 在制作厢门时，采用高强度、高耐腐蚀性铝合金板为蒙皮，配合耐高低温性能突出的原装进口胶，并通过封缝处理以防电化学腐蚀。 |  |  |  |
| （六）车辆加装有贯通式副车架 |  |  |  |  |
| 1 | 采用贯通式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。 |  |  |  |
| 2 | 工艺：整体贯通式一次折弯成型，支撑附件采用全金属气体保护焊接结构，整体进行喷丸处理，消除焊接应力。 |  |  |  |
| 3 | 固定：副车架与底盘车架采用刚性连接方式，与上装采用刚性、弹性混合连接方式，厢体及载液罐等均通过专用硫化橡胶锥形弹性支撑固定在副车架上。 |  |  |  |
| （七）器材箱（模块式配置）及泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 蒙板采用高强度铝板，表面经过阳极氧化处理，内骨架采用高强度不锈钢管、可调节，器材厢布置科学，器材存取方便，布局紧凑、合理，符合人体工程学原理；带自动照明，驾驶室带箱门状态指示灯。 |  |  |  |
| 2 | 器材箱采用铝合金翻门，上部设有排水槽，其内外表面均光滑平整，防水防尘，不易冻结，并且取拿器材方便。储物箱配备自动照明灯，驾驶室内有指示灯。 |  |  |  |
| 3 | 车辆的管路接口设计简便灵活，出液操作简单易行，接口可灵活拆卸，同时出液，互不干涉，配备充足的各型转换接口，可满足战斗中水带的不同组合变换需求，不仅方便了官兵的日常训练，也为火灾现场的战斗展开提供了良好的扩展平台。 |  |  |  |
| （八）电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车顶前（驾驶室顶端）采用长排式警灯；车顶尾部配有照明灯，车辆两侧上方各配有爆闪灯，车身两侧各安装照明灯，器材箱统一安装LED照明灯带；该照明系统功耗低、寿命长、亮度柔和均匀，为夜间作业人员提供充足照明，实用耐用。 |  |  |  |
| 2 | 警报器、警灯、爆闪灯电路与车辆其它电路分开，警报器功率为100W；车辆两侧应设置全方位的火场照明灯。 |  |  |  |
| 3 | 对所有电气系统各个部位均采用防水防腐处理。 |  |  |  |
| 4 | 配有行车记录仪、倒车雷达与倒车监控系统。 |  |  |  |
| （九）车辆外观 |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室、器材箱、泵房、翻板外侧面采用GB∕T31811规定的R03大红色漆，翻板内侧面采用防滑铝合金材质。 |  |  |  |
| 2 | 安装有后保险杠，加贴3M反光标志条；上、下车爬梯设计合理方便人员上、下车作业。 |  |  |  |
| 3 | 车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶（包括液罐顶部）表面均覆盖有防滑措施；设有上、下车扶手和照明，踏板中间的水平照度不小于5LX，照明灯开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明，所有脚踏翻板侧面安装LED照明警示灯。 |  |  |  |
| （十）器材布置原则 |  |  |  |  |
| 1 | 按战斗编成和战斗展开设计器材集成：充分考虑作战官兵在火场的实际战斗需求，确保水带等常规灭火器材在最方便取用的位置，可在极短时间内完成出液口与水带的连接，作战准备时间短效率高，操作简单符合习惯，出液口设计充分考虑到作战时供液的快捷方便，器材集成科学合理。 |  |  |  |
| 2 | 按使用逻辑关系和使用频率放置器材：根据不同的使用频率，在器材摆放的设计中，使用频率较高的器材放置于车辆中层位置，方便快速取用，将使用频率较低的大件重型装备放置于下层位置，使用频率较低的轻型装备放置于上层位置，合理的器材摆放可大大提高火场作战能力。 |  |  |  |
| 3 | 站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材：无论对于中层的常用器材，或是上下层的重型、轻型器材，均可做到器材取用一步到位。 |  |  |  |
| 4 | 针对常用器材使用特点，该车的器材固定部件均采用标准件或开模具制造，美观耐用，器材固结按用户要求固结。 |  |  |  |
| 5 | 器材箱内部骨架均采用高强度标准型钢，具有承载能力大、变形方便快捷、稳定性高等特点，能适应不同的战斗编程和战斗展开变化的扩展需要。 |  |  |  |
| （十一）随车文件 |  |  |  |  |
|  | 底盘使用说明书 |  |  |  |
|  | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
|  | 底盘维修手册 |  |  |  |
|  | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
|  | 随车工具清单 |  |  |  |
|  | 底盘合格证 |  |  |  |
|  | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
|  | 消防车使用说明书 |  |  |  |
|  | 消防车消防器材清单 |  |  |  |
|  | 消防车合格证 |  |  |  |
|  | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
|  | 消防车交接清单 |  |  |  |
| （十二）随车器材清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单 位 |
| 1 | 地上或地下消火栓扳手 |  | 1 | 把 |
| 2 | 消防水带 | φ80mm×20m（20型） | 8 | 盘 |
| 3 | 异径接口（卡式接口） | KJK65/80AZ | 4 | 只 |
| 4 | 三分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 2 | 只 |
| 5 | 阻水器 |  | 1 | 把 |
| 6 | 水带护桥 |  | 2 | 副 |
| 7 | 水带挂钩 |  | 2 | 只 |
| 8 | 水带包布 |  | 4 | 块 |
| 9 | 车轮制动垫块 |  | 2 | 块 |
| 9 | 泡沫输转泵 | 便携机动式泡沫输转泵泵体采用不锈钢材料生产制造。自带汽油发动机驱动，启动方式分为：手启动和电启动，采用轴套连接器柔性连接，具有一定的自吸功能。该泵结构紧凑、重量轻、流量大、运转稳定噪音小、移动灵活、使用方便。主要用于消防战时、战后泡沫液添加和输转，也可用于其他粘稠液体的输送。 主要技术参数: 吸深2-6米（2米可自吸,6米需引液）。 扬程>30米 进口和出口管径为65mm，进口管长5米，出口管长8米。 驱动方式：汽油机（电启动、拉绳启动） 发动机功率 ：9.5kw 输转泵转速为1450r/min 设备外形尺寸为730*530*580,总重量约63KG（加满燃油）。 泵体为全不锈钢材料，防腐蚀，耐老化。 | 2 | 台 |

包9：

| 远程供水系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1套 预算：2000万元/套 |  |  |  |  |  |  |
| （一）大流量供水泵车 |  |  |  |  |  |  |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 1.底盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 型 号：进口知名品牌 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 驱 动：6×4 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 发动机：功率≥350 kW (480 HP) |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 整车尺寸：10200×2500×3800mm（长×宽×高）此数据仅供参考 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 满载整车质量 ：≤26000kg。 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 蓄电池：24V直流，容积160AH；在驾驶室内设有电路总开关。 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 尾气排放：欧Ⅴ排放标准。 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、倒车告警音响、挡泥板、高强度保险杠、前后 2 个拖钩、备胎、千斤顶、2件车轮制动垫块、随车工具等。 |  |  |  |  |
| 2. 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 结 构：平头，单排座，2门，可翻转式 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 座位设置：1+2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 驾驶室：驾驶室为高强度安全驾驶室, 设有安全气囊，悬挂优良,可适应恶劣地形环境。提供乘员 极佳的视野，驾驶室完全隔音,防震及隔热，驾驶室内前部1个驾驶员座位，2个副驾驶座位，驾驶员座位可调节，每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手。应安装放置灭火战斗服及头盔架。车门窗应安装防爆玻璃，随车应配备防火罩，车辆带ABS制动系统。车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 仪表和感应器：仪表盘上安装所有标准仪表、指示灯及开关,包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告灯、泵室门开启警告灯、旋转警灯、显示器、警报器开关显示。仪表和感应均设有中文操作标识。 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 其 它：收音机、CD机，雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、原装驾驶舱冷暖空调系统、加热及通风单元，包括风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节，电动窗。配备数模两用车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 |  |  |  |  |
| 3.上装 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 结 构：上装采用多用途，轻型结构设计，非常牢固的安装在底盘上。具备车轻及重心低的特点，增加车速及行驶安全性。左、右、后部均贴有反光条。 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 储物箱：位于车体的前部两侧，由轻合金铝条锁，可通过键锁定装有卷帘门关闭。储物柜整体铝板，绝对防水，防尘。具有完整的排水系统。 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 泵 室：位于车后部,装有门,充分保证防尘、防水要求。地板为防滑铝板，内有照明灯，并有中文使用说明操作标识。 |  |  |  |  |
| 4.大流量供水泵组 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 供水主机：1台 制造商/型号：国外知名品牌 由独立发动机提供动力， 位置：舱中 结构型式：单级双吸式 额定流量：≥24000L/min 额定供水压力：1.0 MPa 扬 程：≥80m 管道：所有管道均采用不锈钢，具有最大的耐腐蚀性 阀门：所有的阀门都为最大耐腐蚀性的不锈钢 进水口直径：250mm ×2，(与吸水泵出水管路相匹配)出水口直径：300mm×2 （与供水干线水带直径相匹配） |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 大功率浮艇泵吸水模块：2套 吸水泵模块一由底盘发动机提供动力。 吸水泵模块二由专用发动机提供动力，额定功率：≥270KW 垂直供水距离≥30m，水平供水≥50m，每套以≥12000L/min的流量将水源输送到供水主机，并可以连续 24h不间断供水达一个月以上，具有防海水性能。重量≤90KG。 |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 控制面板：泵控制面板，集中式控制盘，可实现主机各项设备的全部操作。包括压力显示、流量显示等，所有仪表的显示值采用中国的计量标准，并标有中文使用说明。 |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 该系统需2年内保修。 |  |  |  |  |
| 5.起重臂系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 品牌/型号：国外知名品牌 总体要求： 能满足大流量供水浮艇泵的整体吊卸，具有功率大、吊卸平稳、吊卸速度快、安全可靠、操作维护方便，吊臂应配备照明系统便于夜间操作，并配有操作使用标识。 |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 液压系统：液压泵直接与发动机驱动的取力装置连接，向起重臂提供液压油，工作压力：≥30MPa。应提供可供一次更换同品牌液压油。 |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 控制系统：控制杆在车尾部，应标志中文操作说明。 |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 起重臂技术参数： 工作半径：起重能力：≥20 t.m 最大工作半径：≥15 m 最大工作半径时起吊质量：≥ 500 kg 卷 扬 机：起重能力≥9000kg，钢丝绳长度≥55m。 |  |  |  |  |
| 6.其它（随车资料） |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 底盘工具：标准工具组件 |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 底 盘：根据底盘制造商的发货范围提供一套操作指示手册(中文) |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 整车操作使用书及光盘（中文） |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 底盘使用说明书及光盘（中文） |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |  |
| 6.7 |  | 底盘质量保修卡 |  |  |  |  |
| 6.8 |  | 整车合格证、3C标识 |  |  |  |  |
| 6.9 |  | 发动机号码及底盘号码拓印件 |  |  |  |  |
| 6.10 |  | 随车装备清单 |  |  |  |  |
| 6.11 |  | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |  |
| 6.12 |  | 消防车交接清单 |  |  |  |  |
| 6.13 |  | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |  |
| （二）水带运输车 |  |  |  |  |  |  |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 1.底盘及发动机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 型 号：进口知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 驱 动：6×4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 发动机：功率≥350KW(480HP) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 外形尺寸：8200×2500×3200mm(长×宽×高) 此数据仅供参考 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 满载整车质量：≤21000kg。 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 蓄电池：24V直流，容积160AH；在驾驶室内设有电路总开关。 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 油料箱：200L 。 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 尾气排放：欧Ⅴ排放标准。 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、带拖挂环高强度保险杠、2 个拖钩、备胎、轮胎充气软管、千斤顶、随车工具等。 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 随车配备防火罩2套 |  |  |  |  |  |
| 2.驾驶室 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 结 构：平头，2门，可翻转式。 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 门窗设置：2门，驾驶室2门 。 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 座位设置：1+2 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 驾驶室：为高强度安全驾驶室, 悬挂优良,可适应恶劣地形环境。提供乘员 极佳的视野，驾驶室完全隔音,防震及隔热，驾驶室内前部1个驾驶员座位，2个副驾驶座位，驾驶员座位可调节。每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手。应安装放置灭火战斗服及头盔架。车门窗应安装防爆玻璃，随车应配备防火罩，车辆带ABS制动系统。车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 仪表和感应器：仪表盘上安装所有标准仪表、指示灯及开关,包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告灯、工具开启警告灯、旋转警灯显示器、警报器开关显示等。 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 其 它：收音机、CD机，雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、原装驾驶舱冷暖空调系统，加热及通风单元，包括风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节，电动窗，配置倒车可视系统，可视系统同时能实现在驾驶室屏幕中看到后方水带夜间铺设及收卷情况。配备数模两用车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 |  |  |  |  |  |
| 3.水带收卷机头和器材存储箱 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 水带收卷机头：在水带运输车上装配水带收卷机头，该装置适用于回收300mm口径水带。可自动将散落在地面上带接口的水带在人工辅助下整齐地铺放在水带集装箱中。或将水带箱中带接口的水带按要求进行铺设。水带铺设速度：15-20km/h；收卷速度：5-10km/h。配备水带清洗吹扫装置，清洗吹扫范围应覆盖水带四周，储水罐水容量应满足一次性清洗所有水带。 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 应确保2年内保修。 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 器材存储箱：在底盘下部两侧适当位置设置2个器材存储箱，用于放置各类消防器材，器材存储箱采用上翻门。 |  |  |  |  |  |
| 4.消防水带存放箱 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 用于承载2000m大口径消防水带及各类接口等设备。该方箱材质为钢结构框架，采用上翻盖、后开门结构，轻型结构设计，非常牢固的安装在底盘上。水带容纳槽设水带接口固定机构。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 水带系统 大口径消防水带性能指标：由采用防海水腐蚀技术的特殊的高分子材料和高性能纤维材料制成，柔韧性强，工作压力1.2 bar，爆破压力为35 bar，对水质无污染。数量为Ф300mm口径水带2000m。 配备：Ф250mm口径进水口水带，所有水带配水带接口，接口采用10耳扣卡紧扣。 |  |  |  |  |  |
| 5.其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 照明系统：包括水带箱、器材箱和水带收卷机操作的照明。所有照明灯开关统一安装在操作面板上。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 按照广东省公安消防总队要求统一喷涂外观，整车喷漆采用原装进口优质烤漆，驾驶室和上装整体颜色一致。 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 安装警灯、警报，左、右、后部均贴有反光条。 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 随车配备防火罩2套 |  |  |  |  |  |
| 6.随车器材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| 6.1 |  |  | 水带 | φ300mm× 100 m、50m、30m、10m | 3000m | 13型，含接口 |
|  |  |  |  | φ250mm×20m、10m、5m | 140m | 13型，含接口 |
|  |  |  |  | φ150mm×20m、10m、5m | 70m | 13型，含接口 |
| 6.2 |  |  | 备用水带接口 | φ300mm | 10套 |  |
|  |  |  |  | φ250mm | 6套 |  |
|  |  |  |  | φ150mm | 6套 |  |
| 6.3 |  |  | 异径接口 | φ250mm/φ300mm | 4只 |  |
| 6.4 |  |  | 阀门 | φ300mm | 4只 |  |
| 6.5 |  |  | 水带接口扳手 | φ150mm | 4副 |  |
|  |  |  |  | φ250mm | 4副 |  |
|  |  |  |  | φ300mm | 6副 |  |
| 6.6 |  |  | 液压护管器 |  | 2副 |  |
| 6.7 |  |  | 分水器 | φ300mm/φ150mm×4，螺旋式阀门，增设2个80mm快速接口。 | 3只 |  |
|  |  |  |  | φ150mm/φ80mm×5 | 4只 |  |
| 6.8 |  |  | 水带护桥 | 钢结构 | 4副 |  |
| 6.9 |  |  | 集水器 | φ250mm×2/φ300mm | 2套 |  |
| 6.10 |  |  | 分流器 | φ300mm×2/φ300mm | 1套 |  |
| 6.11 |  |  | 垂直供水弯管 | φ250mm | 4套 |  |
| 6.12 |  |  | 卷尺及铅垂 | 50m | 1套 |  |
| 6.13 |  |  | 随车工具 |  | 1套 |  |
| 6.14 |  |  | 浮潜泵滤网表面杂物清理工具 |  | 1套 |  |
| 6.15 |  |  | 浮潜泵过滤网 |  | 2套 |  |
| 7.其它（随车资料） |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 底盘工具：标准工具组件 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 底 盘：根据底盘制造商的发货范围提供一套操作指示手册(中文) |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 操作使用书及光盘（中文） |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 底盘使用说明书及光盘（中文） |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |  |  |
| 7.7 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 整车合格证、3C标识 |  |  |  |  |  |
| 7.9 | 发动机号码及底盘号码拓印件 |  |  |  |  |  |
| 7.10 | 随车装备清单 |  |  |  |  |  |
| 7.11 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |  |  |
| 7.12 | 消防车交接清单 |  |  |  |  |  |
| 7.13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |  |  |

包10-45

| 包组 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 | 包组核心产品（非单一产品包组适用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 消防头盔 | 顶 | 40 | 符合GA44-2015标准，符合部局统型要求，有四级减震功能设计，头部所受冲击力通过层层吸收、分解，头部所受冲击减小到最低，使头部得到安全妥贴的保护。佩戴舒适、通风降温、重心稳定、调节方便、外形美观， 坚固耐用。电绝缘性能：帽壳泄漏电流≥1.1mA，下颏带抗拉强度：延伸长度≥18.9mm，侧向刚性：帽壳最大变形≥29.4mm、卸载后变形≥3.4mm。红色25顶黄色15顶。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 消防头盔 | 顶 | 46 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。 1、聚碳酸树脂壳体，四级撞击缓冲结构。2、外置式面罩，面罩采用聚碳酸树脂+UV涂层，透明度高、防雾、防划、防高温。3、披肩的阻燃性能和防水性能符合标准要求, 披肩应为可拆卸式，并按1：2的比例配备；冲击吸收性能、耐热性能、耐穿透性能、耐燃烧性能、电绝缘性能、跌落性能、下颏带抗拉强度、侧向刚性要求等防护性能符合GA 44-2015《消防头盔》标准。重量≤1.2㎏，可与佩戴式照明灯配套使用。4、外翻半盔式头盔（指挥员为红色，战斗员为黄色）5、帽壳正面标识由消防徽统一更改为警徽,在头盔上贴反光条，按照广东省公安消防总队要求喷涂标识。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 消防头盔 | 顶 | 10 | 1、黄色外翻半盔式头盔，由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，采用橡胶内嵌金属包边，可安装照明灯。 2、下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度不应小于20 mm，同时搭配有快速调节搭扣。 3、面罩应采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成，开合过程应能随意保持定位，其向上打开角度不应超过90°。 4、披肩应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 5、帽壳外表面前端正中位置粘贴立体阻燃浮雕式消防徽，并粘贴有360°可视阻燃反光标志带，宽度不应小于30mm。 6、防护性能：成品经检测，符合GA 44-2015《消防头盔》标准。自产品交付之日起，三个月内取得相关机构的成品合格检测报告。 7、冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力不应超过3100N。 8、质量：头盔质量（不包括披肩及其他附件）不应超过1.3kg。 9、人体工效学性能：由消防员佩戴消防员灭火防护头盔，填写灭火防护头盔人体工效学性能问表，对消防员灭火防护头盔的穿着感受进行评价。 10、按照广东省公安消防总队要求喷涂标识。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
| 11 | 消防头盔 | 顶 | 72 | 1、盔壳：红色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)。 4、单位标识：反光银灰色潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。 5、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 6、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 7、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。 8、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 9、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 10、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 11、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 12、面罩：耐高温阻燃材质，为外翻直板式。 13、披肩：防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 14、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。 15、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 16、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体07式武警警徽，距帽檐底部18±2mm。 17、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 必须提供检验报告及3C认证证书。 |  |
| 12 | 消防员灭火防护服 | 套 | 70 | 消防员灭火防护服的防护性能符合GA 10-2014《消防员灭火防护服》标准。为三层结构，外层：面料；防水透气层、隔热层：空气隔热型防水透气面料； 舒适层：芳粘混纺面料。服装采用进口芳纶纤维面料，双层织法，阻燃及整体防护性能更高。灭火防护服符合以下要求：1、﹡整体热防护性能TPP值>31cal/cm2，整套服装重量<2.6Kg。2、阻燃性能：1）外层面料：续燃时间0秒，损毁长度≤15mm；2）防水透气隔热层：续燃时间0秒，损毁长度≤50mm；3）舒适层：续燃时间0秒，损毁长度≤50mm。3、力学性能：1）外层面料断裂强力：经向≥1200N，经纬向均≥1100N；撕破强度：经向≥300N，纬向≥200N; 2）舒适层断裂强力：经向≥500N经纬向均≥300N;3）接缝断裂强力：经纬向均≥750N。4、﹡透湿性能：防水透气层透湿率＞6000g/(m224h)，大大提升透湿量，有效提高舒适性。5、整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤1%。6、水洗后各层面料收缩率≤5%；7、﹡整套服装吸湿率＜80%。8、款式规格及标识按照公安部消防局关于印发《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求（暂行）》和《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》的通知（公消〔2017〕41号）执行。按照广东省公安消防总队要求喷涂标识。必须提供检验报告及3C认证证书。 |  |
| 13 | 消防手套 | 双 | 120 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。 符合GA7-2004《消防手套》标准要求。主要用于手部防护，采用外层、防水层、隔热层、衬里组成。手套外层采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性。反光标志带采用3M公司 9587反光标志带。隔热层为芳纶水刺毡。手套具有防水功能。灵巧性能不低于4级,整体防护等级不低于二类。整体热防护性能TPP：31.2cal/cm2；耐磨性能＞2000N；割破力＞15N；撕破力（撑心）：154.9N；刺穿力（撑心）：80.6N；手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。标签和附件无不利和有害影响。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 消防腰斧 | 件 | 20 | 符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求。具备能砍、能凿、能撬等性能。腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。具备抗冲击、耐腐蚀性能。含腰斧套。全长mm:287，斧头长度mm：160，斧头厚度mm：11，平刃宽度mm：56，柄刃宽度mm：22，撬口宽度mm：29，撬口深度mm：25 | 是 |
|  | 消防员呼救器 | 个 | 20 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。 技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。用于消防人员在黑暗或浓烟等环境中的位置标识。用国外最新数码大规模集成电路芯片研制生产，电池在同等容量、同等时间下该芯片可同时驱动10只以上高亮度LED灯和声响预报警、强报警输出电路。声响强度大于105dB，壳体为透明色，具备方位灯功能，方位灯发光亮度是正常亮度的4倍。 具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压报警功能；防水、防爆、耐高温等性能。 性能指标： 1）相对静止状态时间：30S±1S（使用者停止运动至发出预报警的时间） 2）预报警状态时间：15S±1S（预报警开始后，使用者停止运动至强报警的时间） 3）预报警声响强度：≥90dB（1米远） 4）强报警时间：≥330min（预报警结束至欠压灯亮或有“嘀”的报警声） 5）强报警声响强度：≥100dB（3米远） 6）防爆标志：Exib II BT3 Gb 7）欠压警示电压：7.2V±0.5V（声响报警1次/5S，灯闪报警1次/3S） 8）电池电压：8.4V（充电后电压） 9）方位灯亮度：3.51×105cd/m2 设有佩带装置，并能在任意工作方位时正常工作。防爆性能符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000的规定，防水性能应满足置于1米深的水中2小时无渗入，便于悬挂。质量<260g（包括电池）。 电池性能： 1）电池电压：8.4V（充电后电压） 2）充电电压：8.4V （充电电流1A/3小时，充电电流200mA/8小时）必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 消防安全腰带 | 条 | 10 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。 用于危险作业时的安全防护装具，可与安全绳、安全钩配合使用，进行救人及自救作业。设计负荷为1.33kN。带长可连续调节，可调度最小至70厘米，最大至108厘米，织带为一整根，无接缝。织带宽度为69㎜。质量为0.643㎏。织带和缝线由原纤维制成，纤维类型为聚酰胺纤维或聚酯纤维。织带边缘通过热封或其他措施来防止织线松脱。缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查，缝合接口及缝合末端不少于13㎜，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。拉环不允许焊接。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。带扣的边角半径不小于6㎜。带扣与拉环无棱角、毛刺，无裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。安全带的零部件安装端正，整带平直、整洁，无污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。其它方面符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并有相应检测报告。 | 是 |
| 14 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 20 | 符合GA6－2004标准，符合部局统型要求，特性：防滑、防电击、耐穿刺、阻燃、隔热、防砸。抗刺穿性能≥2200N；规格：38－45码。电绝缘性能：击穿电压≥5000V、泄漏电流≥0.057mA，隔热性能≥5.8℃，抗辐射热渗透性能≥6.8℃，用于小腿部和足部防护。产品提供检验报告和3C认证。 | 是 |
|  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 166 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。 符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准，带有钢衬底和钢包头。消防员灭防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全, 具有防水性、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。配鞋垫，脚码符合国家标准要求。 外观部分: 灭火防护胶靴的颜色采用黑黄两色，并有醒目标志。帮面材料为橡胶靴面, 靴面不会有起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、亮油擦伤现象。靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫平整，不会有脱壳现象。不会有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫和欠硫现象。靴底材料为橡胶底，重量：2.398㎏。技术标准：灭火防护靴的防砸性能静压力：20.4mm；及冲击：20.1mm，抗刺穿性能：2200N，靴面经抗切割试验后不会被割穿。电绝缘性能：击穿电压>5000V,泄漏电流:0.046mA，隔热性能：5.1℃。抗辐射热渗透性能：8.5℃；防滑性能：>150。 | 是 |
| 15 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 70 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。符合GB 30734-2014 《消防员照明灯具》要求。 安全防爆：按照国家最高防爆等级ExdIICT6设计，可在易燃易爆场所安全使用。 高效节能：采用领先科技的大功率超白光LED为光源，使用寿命长达十万小时，配合高透光率透镜和精密的反射系统，光斑均匀柔和，发光效果好；通过采用合理的驱动技术，节能高效。 安全环保：采用高能无记忆锂电池组，容量达2200毫安时，无污染无毒，寿命长达1000次循环，绿色环保。 坚固耐用：壳体采用超硬铝合金材质，经过精密加工和表面喷塑处理，坚固耐磨而又有质感，耐酸碱、抗震动、抗冲击。 防水防尘：所有结合位均用高弹性橡胶圈密封，防护等级IP66，可在1米深水内正常使用1小时不渗漏。 方便实用：具有强光(8h)、工作光(16h)和爆闪(20h)三种模式，产品外形和表面处理符合人体工程原则，重量较轻、体积适中(130g)、手感好、便于抓握、操作便捷和长时间使用。 正偏离： 1、外壳防护等级：IP66，可在1米深水内正常使用1小时不渗漏。 2、独特的人性化设计：产品可给手机、相机等数码产品反充电，相当于2块手机电池，方便外出时应急。 | 是 |
|  | 佩戴式防爆照明灯 | 盏 | 245 | 技术参数符合GB 30734-2014要求 1、选用LED光源,功率≥1W，使用寿命≥10万小时； 2、防爆等级为Ex dIIC T6，具有优良的防爆性能； 3、采用充电式锂电池，使用寿命长，可以循环使用≥1000次； 4、外壳采用优质铝合金，外表面深度防滑及硬质氧化处理，抗摔、耐腐蚀、耐碰撞； 5、智能型电路设计，具有过充过放、短路保护功能； 6、外露式充电口，具有电量显示功能； 7、配有金属灯架2个，外壳防护等级IP66； 8、一次充满电后连续照明时间，强光≥8小时，工作光≥15小时，强光照度≥1500LX，工作光照度≥500LX。 | 是 |
|  | 手提防爆照明灯 | 盏 | 1 | 技术参数符合GB 30734-2014要求 1、选用LED光源, 总功率≥9W，使用寿命≥10万小时； 2、灯头圈和外壳采用优质高硬度合金，表面硬质阳极氧化处理，耐腐蚀，抗冲击； 3、采用充电式锂电池，可以循环使用次数≥1000； 4、防爆等级：ExdiaIICT6； 5、配有金属灯架2个，外壳防护等级：IP66； 6、智能型电路设计，具有过充过放、短路保护功能； 7、一键式循环轻触开关可随意转换，点动开关就能实现不同的光照度，具有强光，工作光，频闪光； 8. 具有电量显示功能。 9、强光状态下连续工作时间≥8小时，工作光连续工作时间≥16小时，强光照度≥4500LX，工作光照度≥150LX。 | 是 |
|  | 手提照明灯 | 个 | 10 | 符合GB 30734-2014 《消防员照明灯具》要求。 额定电压 DC11.1V，额定容量 4400mAh，额定功率（LED） 3×3W，光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h，连续放电时间 8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪），充电时间 6h（正常使用后）/？8h（电池耗尽后），电池使用寿命 ≥1000（循环），外形尺寸 68×161mm（直径×长），重量 0.8kg，外壳防护等级 IP68(100米) | 是 |
| 16 | 轻型安全绳 | 条 | 30 | 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。杜邦丝制作，具有强度高，延伸率小，抗冲击性能好等特点。绳心含有防伪产品信息条（包含生产厂家、品牌、型号、规格、出厂日期、有效期）。安全绳为连续、夹心绳结构，表面无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。绳的两端采用绳结结构妥善收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。通用型安全绳的最小破断强度≥40 kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率不小于1%且不大于10%；安全绳的直径为13mm，长度为30m，经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 消防轻型安全绳 | 条 | 5 | 1、材料：由尼龙或涤纶原纤维制成。结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成。绳心含有防伪产品标签条（包含生产厂家、品牌、型号、规格、出厂日期）。绳的两端妥善收尾，采用绳结结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。安全绳为连续结构,表面须无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。本公司完全具备独立研发、生产（全套模具）能力。 2、性能：强度高、延伸率小、抗击性能好、耐高温。具有阻燃、耐腐、耐磨、耐高温等性能破断强度≥20KN，耐高温性能：在204度时间5分钟环境下，不融熔、焦化。 3、产品规格：直径10mm±0.5mm。长度20米。绳的两端妥善收尾，采用绳结结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。 4、符合GA 494-2004《消防用防坠落装备》的标准。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 消防通用安全绳 | 条 | 20 | 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。杜邦丝制作，具有强度高，延伸率小，抗冲击性能好等特点。绳心含有防伪产品信息条（包含生产厂家、品牌、型号、规格、出厂日期、有效期）。安全绳为连续、夹心绳结构，表面无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。绳的两端采用绳结结构妥善收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。通用型安全绳的最小破断强度≥40 kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率不小于1%且不大于10%；安全绳的直径为16mm，长度为30m，经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 消防通用安全绳 | 根 | 12 | 符合GA494-2004标准；直径为12mm，结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。最小破断强度：48.8KN；耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不融熔、焦化。当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为7.2% 。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 20米轻型安全绳 | 条 | 28 | 符合GA494-2004标准；直径9.5mm，用途：消防员灭火救援、抢险救灾或日常训练。结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。破断强度：24.7KN；耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不融熔、焦化。当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为6.3%。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 50米大绳（含钢丝） | 条 | 2 | 主承重部分由连续纤维和凯芙拉纤维制成,夹心绳结构，内嵌钢丝。安全绳应为连续结构，表面须无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致，绳的两端有机械编织的安全钩接口。长度50m，直径约16mm±0.5mm，拉力≥30KN。破断强度、延伸率、耐高温性能均符合GA494—2004《消防用防坠落装备》的标准要求。需要求3C认证。 | 是 |
|  | 100米通用安全绳 | 捆 | 4 | 技术性能符合GA494《消防用防坠落装备》的要求，由尼龙或涤纶原纤维制成，具有阻燃、耐腐、耐磨、耐高温等性能，绳心含有防伪产品信息条（包含生产厂家、品牌、型号、规格、出厂日期、有效期）。直径12mm±0.5mm，长度100米，主承重部分由连续纤维制成,采用夹心绳结构。破断强度≥20KN，安全绳应为连续结构,表面须无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。绳的两端应妥善收尾，采用绳结结构，并用同种材料的细绳扎缝≥50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
| 17 | 抢险救援头盔 | 顶 | 5 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。 采用材质增强尼龙材质制成。符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求，用于抢险救援作业时头部保护。由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带等组成。设有可安装通讯、照明灯配件的结构，帽箍能灵活方便调整大小，接触头前额的部分能透气、吸汗；帽托和缓冲层形状适体且不移位；下颌带为无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料，宽度≥15mm，调节范围为350~500mm。帽壳为红色，反光标识为亮黄色。可按照广东省公安消防总队要求喷涂反光标识。 | 是 |
|  | 抢险救援头盔 | 顶 | 185 | 外观符合公安部消防局统型要求，技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求，用于抢险救援作业时头部保护。由面镜、帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带等组成。帽壳顶部加强，并设有可安装通讯、照明灯配件的结构，帽箍应能灵活方便调整大小，接触头前额的部分须能透气、吸汗；帽托和缓冲层形状应适体，且不移位；下颌带为无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料，宽度应≥15mm，调节范围为350~500mm；标签标识等不得通过打孔方式固定在帽壳上。帽壳为红色。 | 是 |
|  | 抢险救援手套 | 双 | 195 | 外观符合公安部消防局统型要求，技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求，由外层、防水层和舒适层等多层织物材料复合而成，在掌心、手指及手背部位设有耐磨皮革。手套为五指分离式，手套本体应环形延伸，并应超出腕骨不小于25mm，手套口应采用限制杂物进入设计。 | 是 |
|  | 救援腰带 | 条 | 190 | 抢险救援腰带（优质黄牛皮，厚度达4mm） 静负荷性能：正立方向：13kn 倒立方向：10kn 水平方向：10kn抗冲击性能：冲击高度1m 长:1250mm 宽:45mm 厚:4mm带扣调节方便，织带无接缝，抗冲击性强、阻燃、金属零件耐磨等性能。 | 是 |
| 18 | 抢险救援服 | 套 | 150 | 1、材料：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、款式规格：外观应符合公安部消防局统型要求。 （1）上下分体式结构，衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm。 （2）前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带。 （3）衣领沿衣领翻折的弧度上部齿状绗缝，下方弧形水平绗缝，便于衣领翻下；设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 （4）上衣右胸设置两条照明灯固定带，并设置暗贴袋，双线固定口袋布。右胸反光带上方设魔术贴，可粘贴反光印字标识；左臂设盾型魔术贴，可粘贴盾形臂章。 （5）采用收腰设计，前短后长的圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，袖口方便穿戴救援手套，腋下开透气孔。 （6）下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧，裤门襟用裤钩和拉链闭合。 （7）裤腿两侧设置立体大口袋，右后臀开袋一只，拉链闭合。裤脚口装粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 （8）外表面颜色应为桔红色，潘通色号为17-1456TPX。具体规格款式见设计图及样服。 3、防护性能：防护性能应符合下列要求，并提供相关证明。 （1）阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不应大于100 mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）表面抗湿性能：面料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。 （3）断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不应小于650 N。 （4）撕破强力：面料经、纬向撕破强力不应小于120 N。 （5）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，且试样表面应无明显变化。 （6）单位面积质量偏差：面料单位面积质量偏差不应超过±5%。 （7）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级。 （8）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不应小于4级。 （9）起毛起球性能：按照GB/T 4802.2-2008标准测试，不低于4级。 （10）针距密度：各部位明暗线每3 cm不应小于12针，包缝线每3 cm不应小于9针。 （11）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力不应小于650 N。 （12）硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，硬质附件应保持其原有功能。 （13）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，缝纫线不应有熔融、烧焦的现象。 （14）防静电性能：上、下衣的带电量每件分别不应大于0.6 μC。 （15）反光标志带性能：符合GA10-2014标准要求。 （16）质量：按照GA 10-2014标准中7.18的规定，选取L尺码进行测试，防护服总质量不大于1.5kg。 4、附配件： （1）拉链：上衣前门襟所选用的拉链应不小于8 号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，提供相关证明。 （2）魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 （3）救援腰带：采用与救援服同色材料。 （4）软帽：采用与救援服相同的材料，颜色相同，带有救援标识。 （4）反光标志带：采用宽度为50mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带。 按照广东省公安消防总队要求喷涂标识。必须提供检验报告。 | 是 |
|  | 抢险救援服 | 套 | 50 | 1、材料：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、款式规格：款式和标识要符合公安部消防局《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》。 3、防护性能：防护性能应符合下列要求，并提供相关证明。 （1）阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不应大于100 mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）表面抗湿性能：面料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。 （3）断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不应小于650 N。 （4）撕破强力：面料经、纬向撕破强力不应小于120 N。 （5）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，且试样表面应无明显变化。 （6）单位面积质量偏差：面料单位面积质量偏差不应超过±5%。 （7）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级。 （8）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不应小于4级。 （9）起毛起球性能：按照GB/T 4802.2-2008标准测试，不低于4级。 （10）针距密度：各部位明暗线每3 cm不应小于12针，包缝线每3 cm不应小于9针。 （11）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力不应小于650 N。 （12）硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，硬质附件应保持其原有功能。 （13）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，缝纫线不应有熔融、烧焦的现象。 （14）防静电性能：上、下衣的带电量每件分别不应大于0.6 μC。 （15）反光标志带性能：符合GA10-2014标准要求。 （16）质量：按照GA 10-2014标准中7.18的规定，选取表1中L尺码进行测试，防护服总质量不大于1.5kg。 4、附配件： （1）拉链：上衣前门襟所选用的拉链应不小于8 号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，提供相关证明。 （2）魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 （3）救援腰带：采用与救援服同色材料。 （4）软帽：采用与救援服相同的材料，颜色相同，带有救援标识。 （4）反光标志带：采用宽度为50mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带。 | 是 |
| 19 | 抢险救援靴 | 双 | 32 | 款式规格及标识符合公安部消防局统型要求。 （一）款式和材质：夏季抢险救援靴，选用高腰真皮和阻燃防水帆布制成。 （二）性能要求 1、夏季抢险救援靴在满足技术性能且透气性好。 2、高腰设计满足小腿足部的防护需求。 3、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适、不磨脚。 （三）救援靴的款式满足GA633-2006标准。 （四）靴底材质为双密度氯丁合成橡胶，一次成型。 （五）靴帮材料的物理机械性能符合GA633-2006标准中表3的要求。 （六）救援靴的隔热性能试验：在150℃热板测试环境下保持30min，靴内底表面温升≤22℃。 （七）救援靴的防砸性能和抗刺穿性能满足GB21148-2007的标准要求，防砸包头和抗刺穿垫适用非金属材料。 （八）救援靴的靴帮和外底结合强度满足GB21148-2007的标准要求。 （九）防滑性能：始滑角≥15度，满足GA633-2006的标准要求。 （十）电绝缘性能：在6000 V下不击穿且泄露电流<3mA。 （十一）热稳定性能：满足GA633-2006的标准要求。 （十二）靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料。 （十三）鞋帮两侧印有“消防救援”标识。 （十四）重量：≤2kg。 （十五）反光标志带安装在后跟处，按GA10-2002标准执行。 （十六）鞋带颜色与服装颜色一致。 | 是 |
|  | 抢险救援靴 | 双 | 170 | 外观符合公安部消防局统型要求； （一）款式和材质：夏季抢险救援靴，采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成。 （二）性能要求 1、夏季抢险救援靴在满足技术性能同时透气性好； 2、满足小腿部及足部的防护需求； 3、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。 （三）救援靴的款式应满足GA633-2006标准。 （四）靴底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型。 （五）靴帮材料的物理机械性能应符合GA633-2006标准中表3的要求。 （六）救援靴的隔热性能试验，在150℃热板测试环境下保持30min，靴内底表面温升不应大于22℃。 （七）救援靴的防砸性能和抗刺穿性能应满足GB21148-2007的标准要求，防砸包头和抗刺穿垫须适用非金属材料。 （八）救援靴的靴帮和外底结合强度应满足GB21148-2007的标准要求。 （九）防滑性能：始滑角不应小于15度，应满足GA633-2006的标准要求。 （十）电绝缘性能：在6000 V下不应击穿；且泄露电流应小于3mA。 （十一）热稳定性能：应满足GA633-2006的标准要求。 （十二）靴帮拉链具有自动锁止功能，品质同等于或高于同类产品，周边为皮质材料。 （十三）鞋帮两侧印制“消防救援”标识。 （十四）重量≤2kg。 （十五）反光标志带:安装在后跟处，按GA10-2002标准执行。 （十六）鞋带颜色与服装颜色一致。 | 是 |
| 20 | 防静电内衣 | 件 | 35 | 用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的身体内层防护装备。由纯棉织物并经过防静电处理而成，采用高强缝线缝制，关键部位均有加固，不开缝，不开线。具有接地释放静电装置，具有柔软、透气、吸汗、防静电等性能。有良好的伸缩性，洗涤后不变形。 项 目 数 据 密 度 （根/10CM）≥经650，纬350 尺寸变化率（%） ≤2.0% 断裂强力（N） ≥390 撕破强力（N） ≥10 染色牢度级（级） ≤4 起毛起球级（级） ≤4 缓折痕回复角（级） ≥25 | 是 |
|  | 消防避火服 | 件 | 2 | 采用碳纤维防火布，具备阻燃、耐高温、防热辐射、整体抗热性能。可进入1000℃火场,背部设有内置呼吸器袋，头罩内置安全盔，头盔面屏为涂金复合防刮玻璃。由头罩,上衣,背带裤,防火紧身带,防火靴,防火手套,手提袋组成。 | 是 |
|  | 防蜂服 | 件 | 2 | 连体防蜂服，主要部件有头罩、服装、手套、靴子和护目镜。连体式，密封性好；头罩面网为成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好的保护穿着者的面部；腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气；手套灵巧，防蛰刺效果好；运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。；整套消防员防蜂服（含手套、靴子）重量：≤4kg；整体抗穿刺性能：≥1.5N；外层面料撕破强力：≥60N；外层面料断裂强力：≥650N；外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不被磨穿。 | 是 |
| 21 | 单兵通讯系统 | 套 | 1 | 消防员和后方指挥系统之间音频的双向传输、视频与数据的单向传输，传输距离≥2000m，防水、防爆，可配中继器，可点对点、点对多点、多中心覆盖等多种组网方式，传输图像分辨率≥720×576。系统发射端由DV摄像机、发射机、便携式天线和锂电池组组成，接收端由移动式接收机和锂电池组组成，配便携式手提箱。 |  |
| 22 | 25型80mmx50m水带 | 盘 | 24 | 1、进口聚氨脂衬里25型Φ80高压消防水带：水带长度50米，具有轻便、柔软、耐压等特点，编织层材料：A、经线：涤纶长丝；B、纬线：涤纶长丝；衬里材料：德国进口聚氨脂。 2、 符合CNCA-09C-045：2011《消防产品类强制性认证实施规则 消防水带有衬里水带》GB6246《消防水带》的技术要求，爆破压力为9.02Mpa，附着强度（N/25mm）=49.9。含使用机器捆扎的KDK80Z水带接口，配彩色水带护套。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 25型65mmx40m水带 | 盘 | 24 | 1、进口聚氨脂衬里25型Φ65高压消防水带：水带长度40米，具有轻便、柔软、耐压等特点，编织层材料：A、经线：涤纶长丝；B、纬线：涤纶长丝；衬里材料：德国进口聚氨脂。 2、 符合CNCA-09C-045：2011《消防产品类强制性认证实施规则 消防水带有衬里水带》GB6246《消防水带》的技术要求，爆破压力为9.02Mpa，附着强度（N/25mm）=49.9。含使用机器捆扎的KDK65Z水带接口，配彩色水带护套。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 25型40mmx100m水带 | 盘 | 10 | 1、进口聚氨脂衬里25型Φ40高压消防水带：水带长度100米，具有轻便、柔软、耐压等特点，编织层材料：A、经线：涤纶长丝；B、纬线：涤纶长丝；衬里材料：德国进口聚氨脂。 2、 符合CNCA-09C-045：2011《消防产品类强制性认证实施规则 消防水带有衬里水带》GB6246《消防水带》的技术要求，爆破压力为9.02Mpa，附着强度（N/25mm）=49.9。含使用机器捆扎的KDK40Z水带接口、转换65mm接口，配彩色水带护套。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 40型90mmx20m水带 | 盘 | 24 | 90mm高压水带（4.0MPa）技术性能符合GB6246-2001《有衬里水带性能要求和试验方法》的要求。水带内径90mm，工作压力4.0Mpa，长度20m，含快速接口、转换80mm接口。 | 是 |
|  | 65mm中压水带 | 盘 | 50 | 灭火剂运转软管。采用涤纶纱、涤纶长丝、聚氨酯等编织成，使用后不用晾晒，不会腐烂，在试验压力下，不得有渗漏现象。工作压力为2.0Mpa。轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤6%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥48.0mm。每盘长度为20m。内径为65mm。符合GB6246-2011《消防水带》，必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 25型80mm*50m水带 | 盘 | 8 | 新式夜光聚氨酯彩色消防水带，水带整条外层带有反光条，便于使用者在晚上及黑暗恶劣场所能清晰辨别水带操作使用。编织层编织均匀，表面整洁，内衬应选用进口的聚氨酯材料，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷。工作压力：2.5Mpa，直径：80mm，每盘长度50米。符合国家GB6246-2011标准。消防水带接头固定设计。必须提供检验报告及3C认证证书。 | 是 |
|  | 25型65mm*40m水带 | 盘 | 8 | 新式夜光聚氨酯彩色消防水带，水带整条外层带有反光条，便于使用者在晚上及黑暗恶劣场所能清晰辨别水带操作使用。编织层编织均匀，表面整洁，内衬应选用进口的聚氨酯材料，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷。工作压力：2.5Mpa，直径：65mm，每盘长度40米。符合国家GB6246-2011标准。必须提供检验报告和CCC认证证书，消防水带接头固定设计。 | 是 |
| 23 | 转换接口1 | 个 | 8 | 异径异型接口，80mm卡扣式接口转65mm雌快速接口 | 是 |
|  | 转换接口2 | 个 | 8 | 异径同型接口，80mm雄快速接口转65mm雌快速接口 | 是 |
|  | 转换接口3 | 个 | 8 | 同径同型接口，65mm雄快速接口转65mm雌快速接口 | 是 |
|  | 转换接口4 | 个 | 8 | 同径同型接口，80mm雌快速接口转80mm雄快速接口 | 是 |
|  | 止水器 | 把 | 15 | 铜合金材料，金属模浇铸。它由本体、密封圈座、橡胶密封圈和档圈等到零部件组成，表面无结疤、裂痕、砂眼。在2.4Mpa水压下,不出现裂纹或断裂。工作压力：2.5Mpa。80mm快速接口。可使用各种水带转换接扣和高压消防水带连接使用。使用时，只要将水阀手柄轻轻一拉，就可控制水带的出水和停水，为火场水带延伸铺设提供了便捷。 采用不锈钢作为制作材料，有效增强止水器的防腐蚀、抗摔磨性。水压：16kg。 | 是 |
|  | 分水器 | 个 | 3 | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准,高压分水器。有一个进水口,三个出水口,螺旋式阀门.可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带.主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成。工作压力：1.6Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。 | 是 |
|  | 多功能水枪 | 支 | 8 | 用于喷射灭火剂, 具有直流、开花、喷雾等多种功能, 配有手柄和功况调节把手；65mm快速接口，铝合金AGS材质，可实现直流、开花水流等多种喷射方式；工作压力：0.2～0.7MPa；工作流量：0～700L/min（流量可调节档位400、750和900升/分）；射 程：≥14～28m；重 量：≈2.45kg；外型尺寸（长×宽×高）：约280×110×200mm | 是 |
|  | 直流水枪 | 支 | 6 | 射程≥28米，喷嘴直径19mm，65mm快速接口，具有开关功能。 | 是 |
|  | 导流式直流喷雾水枪 | 支 | 4 | 进水口径65mm，额定流量7.5L/s，额定压力0.6Mpa，直流射程≥29m，喷雾射程≥14.5m。 | 是 |
|  | 破拆水枪 | 支 | 1 | 枪体由铝合金制成，材料T5热处理阳极氧化电镀，人体学手柄便于把握，马蹄形开关手把便于启闭水流，便于携带，枪管不锈钢制成，枪头由铜合金制成 ，它主要适用于草堆、棉花堆、煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救，水流可通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温之目的，工作压力8公斤时最大流量为600升/分钟，枪管长度为1米，必要时可加长。配日式快速接口。 | 是 |
|  | 转角水枪 | 支 | 2 | 1、QZJ-XWA型转角水枪。由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其它死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。 2、特点：a、不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角喷射要求。 b、枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射。 c、要实现多种喷射状态只要改变枪管弯头上端枪头外套旋转方向就能喷射直水流，开花水流和喷雾水流。 d、额定压力5公斤，适用工作范围3至7公斤，工作压力5公斤时最大流量135升/分钟，充值水柱长度20米，枪长度为1米。 e、配日式快速接口。水枪自重3kg。 | 是 |
|  | 直流水枪 | 把 | 10 | 主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾。 | 是 |
|  | 破拆水枪 | 把 | 1 | 破拆水枪QPC-XWA型插刺消防水枪。用途及参数：枪体由铝合金制成，材料T5热处理阳极氧化电镀，人体学手柄便于把握，马蹄形开关手把便于启闭水流，便于携带，枪管不锈钢制成，枪头由铜合金制成 ，它主要适用于草堆、棉花堆、煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救，水流可通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温之目的，工作压力8公斤时最大流量为600升/分钟，枪管长度≥1米，必要时可加长。配日式快速接口。 | 是 |
|  | 转角水枪 | 把 | 2 | 额定工作压力≥5KG，流量≥135L/min，充值水柱长度≥20米，枪长1米。适用于建筑房顶，吊顶，烟囱，油烟道，阴沟，船舱等其他死角发生的火灾扑救。 | 是 |
|  | 带架水枪 | 把 | 3 | 具有支撑架并可移动，流量大、射程远（枪身可作水平回转及仰俯回转，并可实现定位）、可分拆折叠。有两个进水口，可连接两条消防水带，有三个不同口径的喷嘴可选用调换。进水口径：65mm*2；喷嘴直径约28；工作压力：0.4-0.8；射程≥42m；水平回转角度：360°。 | 是 |
| 24 | 移动充气机 | 台 | 1 | 电动机：380VAC，50HZ；空压机：3机压缩；充气量≥315升/分钟，功率≥5.5KW；空气净化等级：二级空气过滤；充气压力：225Bar- 330Bar；冷却系统：风冷；重量≤117kg；润滑：飞溅式润滑；润滑油更换周期约80小时；活性炭过滤器更换周期约40小时；可同时充填2具空气呼吸器气瓶（充1个气瓶时间<6min，同时充2个气瓶时间<15min）。尺寸：880mm*640mm*480mm（供参考）。所有启动系统均带有电机过载保护，发生异常时能有效的保护机组。 |  |
| 25 | 防爆对讲机 | 台 | 205 | 有选件板，有紧急呼叫按钮,，兼容PDT模式。 电池寿命- 8个小时（高功率）、10个小时（低功率） —使用标准大容量镍氢电池 重量 (g/kg) ≤420g（带标准镍氢电池） 功率输出 - 5W - 136 - 174 MHz, 4W - 403 - 470 MHz, 450 - 527 MHz，频率 - 136 - 174 MHz /330 - 400 MHz（仅可使用 16 条信道）/ 403 - 470 MHz / 450 - 527 MHz 信道容量 - 16 外形尺寸（长 X 宽 X 厚）约为 137 mm x 57.5 mm x 37.5 mm（带标准镍氢电池） 防爆信息 -具有防爆性能，可在危险环境中使用。 采用专有的语音处理技术 X-PAND 和 LLE，能实现更为清脆响亮、更为清晰可靠的语音质量 独特的 MDC 信令技术可以实现高速数据通信，速度≥1200 比特每秒。三色 LED 电池电量指示表可指示电池状态，对电量不足及时预警。具有“铃声标识”功能。 产品须有型号核准证与防爆合格证，防爆等级为Ex dIIC T6 Gb。 每台产品配备2条备用天线和2块备用电池。防护等级大于等于IP57 |  |
| 26 | 防爆手持电台 | 台 | 22 | 频率范围：351-366MHz 信道容量：≥1000 组数：≥64 信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 工作电压：额定7.4V 电池：≥2400mAh（锂电池） 频率稳定度：±1.5ppm 天线阻抗：50Ω LCD 显示屏：160*128 像素，65536 色 1.8英寸，4行 防爆等级：满足中国 CQST: Ex ib IIB T3 Gb; Ex ibD 21 T3 IP6X或以上要求 输出功率：<3.5W 工作温度范围-20℃ ~ +60℃ 支持开机密码保护功能，开机时如果输入正确的密码则可以正常使用，如果输入错误的密码（超过设定次数）则无法使用； 提供手咪、耳机等多种外接设备接口，配件需符合中国CQST最新防爆标准设计，可在爆炸性环境中安全使用。可以用紧固件保证连接牢靠，可免工具安装和拆卸； 具备中文短信功能；集群及直通模式下支持短信互发，其中短信可支持单条500个汉字的编辑以及收发； 坚固耐用，具备防尘防水功能，防护等级大于等于IP67（需提供由工信部颁布的检验报告） 通过电磁兼容测试，符合GB/T 15540-2006标准；（须提供相关检验文件证明，原件备查） 通过防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测，严格符合美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G和中国军用标准GJB150A，在各种恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能（提供公安部认可机构出具的检测报告） 严格符合中国防爆电器标准（2010版）基于本质安全型设计，防爆等级要求为本质安全IIB（及以上），不仅可以在可燃气体环境下安全使用，还可以在高粉尘环境中安全工作，适应各种恶劣环境（须提供相关防爆证书） 按1:2比例配备电池和天线 |  |
| 27 | 对讲机 | 台 | 5 | 数字手持双向对讲机包括一个集成的GPS调制解调器用于先进的位置跟踪，通过将双向对讲机功能与数字技术结合提供可靠的通讯。支持PDT模式，支持模拟和数字两种模式，可以轻松地实现从模拟到数字的过渡，并可用于UHF和VHF两个频段。有应急按钮（倒地报警）、集成蓝牙、电话互联、文本消息等功能。内含耳机、天线、防爆电池，按1:2比例配备电池和天线。频率范围VHF：136-174MHz，UHF：403-527MHz；电池寿命数字模式下16.2小时，模拟模式下11.1小时支持中继器、GPS操作，信道间隔12.5/25.5KHz，信道数1000、彩屏、Full键盘，支持Bluetooth2.1蓝牙，满足军标、810D和EIP标准。提供相关防爆证书,防护等级大于等于IP57 |  |
| 28 | 数字防爆对讲机 | 个 | 41 | 功能：支持350 M PDT警用标准规定的各项功能，包括支持数字集群（PDT集群），数字常规（PDT常规及DMR常规），模拟集群（ MPT1327集群），模拟常规五种工作模式。可在现有模拟系统下使用，也可在新建数字系统下平滑过渡；IP标准：IP57。可提供包括：彩色大屏幕、北斗及GPS、内置专用天线、集成蓝牙、智能音频、中文输入法、超大通讯录（可存储 1000 条信息）等功能。 频率范围：UHF:350-400MHz 。 物理参数：防爆，带显示屏、键盘；语音提示、可编程按钮、双模式扫描。信道容量：1000；信道间隔：12.5/25 kHz ；系统类型：PDT；供电时间：模拟状态≥10小时, 数字状态≥12小时。 配置：对讲机1部、2个原装容量≥2150 mAh锂电池、原装天线2条、原装耳机1条及其他全套配件。 按照广东省公安消防总队要求上门调频，提供型号核准证和防爆合格证。首次安装调试时可根据用户单位现有通讯设备频率进行配套调频。须提供相关防爆证书 |  |
| 29 | 泡沫液 抽吸泵 | 台 | 10 | 泵体采用不锈钢材料生产制造，自带汽油发动机驱动；质量轻、流量大、运转稳定噪音小、移动灵活、使用方便。 启动方式：手动和电启动，采用皮带轮柔性连接，无需添加润滑剂，具有一定的自吸功能。 主要用于消防泡沫液添加和输转，也可以用于其他粘稠液体的输转。 发动机类型：单缸、风冷、四冲程； 泵型式：旋片专用泵； 发动机功率：≥6.1KW； 自吸深度：≥3米；容积效率：≥85%； 额定流量：≥400L/min；额定压力：≥0.3Mpa； 接口型式：65mm。 | 是 |
|  | 泡沫抽吸泵 | 台 | 1 | 移动式泡沫抽吸泵应为消防部队的消防车辆添加输送泡沫液而设计的，泵体采用不锈钢材料生产制造。自带汽油发动机驱动，启动方式分为：手启动和电启动，采用皮带轮柔性连接、无需添加润滑剂，具有一定的自吸功能。该泵结构紧凑、重量轻、流量大、运转稳定噪音小、移动灵活、使用方便。主要用于消防战时、战后泡沫液添加和输转，也可用于其他粘稠液体的输送。 主要技术参数： 吸深2-5米（2米可自吸，5米需引液）。 扬程≥30米 进口和出口管径为50mm，进口管长5米，出口管长8米。 驱动方式：汽油机（电启动、拉绳启动） 发动机功率 ：5.1kw 输转泵转速为1400r/min 泵体为全不锈钢材料，防腐蚀，耐老化。 额定流量≥320L/min 压力≥0.5Mpa 接口型式：DN50内扣式 工作介质：泡沫原液及各种粘稠液体 | 是 |
| 30 | 安全钩（大） | 个 | 90 | 规格：长131mm*66mm 重量：280g 材质：特种材质 线径：12mm 闸门开度：25mm 主（长）轴负重力：35KN 次（短）轴负重力：13KN 闸门开启负重力：8KN 需要提供3C认证 | 是 |
|  | 安全钩D型 | 个 | 205 | D型钩,螺纹紧锁式安全钩，镀锌钢材质，26毫米开口，重量220g,破坏强度大于40KN，次（短）轴负重力：11 kN 闸门开启负重力：14 kN 需要提供3C认证 | 是 |
|  | 安全钩O型 | 个 | 165 | 钢制O型环，手动回旋锁定式安全钩，镀锌钢材质，21毫米开口，重量170g,破坏强度大于23KN。 需要提供3C认证 | 是 |
|  | D型安全钩 | 个 | 92 | 最大拉力≥23KN，纵向拉力≥8KN，开门拉力≥7KN，符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。投标时必须提供检验报告，必须取得3C认证。 | 是 |
|  | 大O型安全钩 | 个 | 13 | O型丝扣锁，横向拉力≥23KN，纵向拉力≥10KN，开门拉力≥7KN，符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，必须取得3C认证。 | 是 |
|  | 小O型安全钩 | 个 | 47 | O型丝扣锁，横向拉力≥23KN，纵向拉力≥10KN，开门拉力≥7KN，开口≥17mm,符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，必须取得3C认证。 | 是 |
|  | 静力绳 | 条 | 1 | 登山救助专用绳索，静力绳，与消防坠落辅助部件及救生吊带组配合使用。直径9.5mm±0.5mm，拉力≥30KN，长度100米。投标时须提供检验报告。 | 是 |
|  | 静力绳 | 条 | 1 | 登山救助专用绳索，静力绳，与消防坠落辅助部件及救生吊带组配合使用。直径12.5mm±0.5mm，拉力≥30KN，长度100米。投标时须提供检验报告。 | 是 |
|  | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 4 | 全套配置：单滑轮1个、双滑轮1个、“8字”环1个、“D型”安全钩2个、“O型”安全钩2个、脚式上升器1对、手式上升器1对、胸式上升器1个、手控下降器1个，扁带环2条、100米10.5mm静力绳1条，护绳套2个、绳用手套1双、装备包1个，便携式固定装置1个。除双滑轮、O型钩、脚式上升器、扁带、护绳套、绳用手套和装备包以外，其余产品投标时必须提供检验报告。 | 是 |
|  | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 16 | 安全钩：2个 静力绳：10.5MM*50M 1根 D型钩：2个 脚式上升器：1对 抓绳器：1个 双滑轮：1个 单滑轮：1个 下降器：1个 绳用手套：1双 胸式上升器：1个 手式上升器：1对 8字环：1个 护绳套：2根 扁带环：2根 装备包：1个 上升脚蹬带1根 含便携式固定装置 | 是 |
|  | 上升器 | 件 | 6 | 用于绳索上升，铸模的人体工程学把手当在单手或双手拖拉的时候能提供舒适和有力的抓握，宽大的下连接孔能容易的连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，铸模双密度把手备有食指抓握区域同时宽阔的底部支撑可防止手滑脱，人体工程学的上部结构方便双绳抓握，可开启的安全凸轮让手式上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，配戴手套依然操作自如。材料：铝，不锈钢，塑料和橡胶，可兼容8-13毫米直径的绳索，颜色：左手为黑色，右手为金黄色。 | 是 |
|  | 下降器 | 件 | 6 | 用于绳索技术作业，其配有多功能把手进行下降控制，不需要打防脱结便能在工作站定位，并且能在倾斜和水平面顺滑移动，内置的防慌乱功能和防错装齿能降低错误使用带来的风险，安全侧板开关降低设备意外掉落的风险，并且方便通过中途锚点，通过操作下降器的多功能手柄，使用者能够控制下降并到达工作站的指定位置。参数：最大下降250公斤的物体，可兼容10-11.5毫米直径的绳索，颜色为金黄色。 | 是 |
|  | 抓绳器 | 件 | 6 | 一个完整的防坠落防护系统的组成部分，保证高空作业人员的安全。 | 是 |
|  | O型钩 | 个 | 41 | 长*宽约：111*60mm,长轴负荷≥26KN,短轴负荷≥8KN,安全扣是保护环节的重要部分, 装备可用于所有垂直活动。需要求3C认证。 | 是 |
|  | D型钩 | 个 | 35 | 钢制,线径约11mm,开口:约20mm,长轴负荷≥50KN,短轴负荷≥10KN;带有自动锁定功能。需要求3C认证。 | 是 |
|  | 8字环 | 个 | 8 | 重量约110g；工作负荷≥35KN；适用绳径：单绳8-13mm、双绳7-10mm。需要求3C认证。 | 是 |
|  | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 11 | 符合GA494—2004《消防用防坠落装备》的标准要求，拉力均≥2400Kg，包含：单滑轮2个、D型挂钩4个、手式上升器1套、胸式上升器1个、止滑器1个、8字环2个、手控下降器1个、200米静力绳1条、II类半身安全吊带1条、III类安全吊带1条、脚蹬1套、绳套2条、登山包1个、60CM连接扁带2条、120CM连接扁带2条、专用绳用手套2双,便携式固定装置1个。除手套、扁带、登山包、绳套、脚蹬以外，需要求3C认证。 | 是 |
|  | 滑轮（小） | 个 | 8 | 具有外型小巧、轻型、美观、灵活、耐用的特点。可容许在绳索上移动：负重移动或提升、疏散一个人。材质：铝合金；尺寸约8.1cm*4.46cm；滑轮直径约20.5mm；重量约87g；适用绳径：单绳直径：≤12mm；工作负荷≥2*2.5KN=5KN。需要求3C认证。 | 是 |
|  | 滑轮（大） | 个 | 8 | 具有大直径、拉力大、效率高、美观、灵活、耐用的特点，运行时顺滑、平稳而流畅，它能与单滑轮、平行双滑轮配合使用，组成滑轮组的优点。材质：铝合金；尺寸约12.1cm*8.2cm；滑轮直径约50mm；重量约270g；适用绳径：单绳8mm≤0≤13mm；工作负荷≥2*5KN=10KN。需要求3C认证。 | 是 |
|  | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 13 | 用于保护消防员高空作业，由手持上升器、下降器、胸式上升、脚式下降器、止滑器、滑轮、D型钩、O型钩、8字环、连接绳、扁带、消防安全吊带、救援手套、护绳套、50米安全绳组成。 | 是 |
|  | 防坠落辅助部件 | 套 | 8 | 技术性能符合GA 494-2004《消防用防坠落装备》的要求；至少应配备：50米安全绳1根（最小破断强度≥40KN）、50米10.5mm粗安全绳1根、轻型D型O型安全钩各2个、通用型D型O型安全钩各2个（带自锁和误操作装置）、“8字”环1个、手式上升器和胸式上升器各1个（承受负荷均不小于5KN）、脚式上升器2个、抓绳器1个（发生坠落时能自动锁紧绳索）、手控下降器1个、通用型平底单滑轮2个、绳索护件1套（需待业两槽和四槽绳索墙角护板）、可调式脚蹬、配套专用绳包、便携式固定装置、器材包各1个（至少能够存放2条以上50米安全绳和所有部件）。 | 是 |
|  | 动力绳 | 捆） | 7 | 涤纶高强丝材质，直径12mm，拉力32KN，重量100g/m，适用于登山攀岩、拓展、探洞、消防救援、高空作业等,长度100米。 | 是 |
| 31 | 消防专用救生衣 | 件 | 46 | 消防专用救生衣由背心式救生衣体、救生衣气囊、气胀式救生圈、辅件及属具组成。背心式救生衣体由固有浮力材料及包布组成。救生衣辅件主要包括拉链、敷带、反光带、搭扣及挂环等，其中敷带包括裆带和收紧带。救生衣气囊、气胀式救生圈由气室、手动充气装置、吹气管（放气装置）和气瓶组成。救生衣属具包括哨笛、示位灯等。生衣浮力固有浮力≥50N，救生衣气囊浮力≥100N，总浮力≥150N，下摆设置有两条吊带，以便从胯部进行固定，防止因浮力原因救生衣不贴合人体。 | 是 |
|  | 水面漂浮救生绳 | 捆 | 10 | 采用高强轻质纤维制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。 水面漂浮绳索材料：高强聚乙烯+抗老化剂，比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 绳粗：12mm。带夜视反光处理，长度：100米，绳的首尾有两个橡皮漂浮手圈，最小断裂强度：18KN。 | 是 |
|  | 伤员固定抬板 | 件 | 1 | 运送事故现场受伤人员。与头部固定器、颈托等配合使用，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬，水中不下沉，承重不小于250kg，配4个绳索固定点。 | 是 |
|  | 肢体固定气囊 | 具 | 1 | 将保护套平铺在平地上，将受伤部位整体抬起置于保护套上（脊椎受伤者）；手、腿、颈受伤者只需稍微抬起后塞入气囊即可。抬起头颈、手、脚部位要尽量轻而迅速，一气呵成。脊椎伤员搬动应合力整体搬动，防止二次受伤。 2、系上坚固带，搭上搭链。紧固带应系紧搭牢，防止滑脱。 3、利用抽吸泵将保护气囊内的气体完全抽出。 4、将受伤者抬上担架即可。救助伤员过程中，如需其它器械，应提前做好准备，并认真检查其安全程度，防止发生意外。 5、口鼻腔内有污物的，应及时清理干净后给伤者戴上供氧设备（有条件情况下）。 6、解下时与救助动作相反，一一解除。 | 是 |
|  | 救生缓降器 | 套 | 1 | 可让人员随绳索从高层室外缓慢下降的紧急逃生安全救生装置。载荷范围:15-100kg，下降速度:0 16-15m/s，绳索强度: ≥3，822N，安全钩强度: ≥10000N，高度范围：10-45m，安全带强度：≥5600N，调速器重量：≤32kg。 | 是 |
|  | 救生照明线 | 个 | 4 | 用于黑暗、地下场所作业的向导、照明。具备防水、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。每盘长度不小于50米。如其处有破损，20 秒后，该处自动断电，不影响整条线路的使用。PVC材质，照度：5～8m宽的无光源空间照明，5cm以上物体清晰可辨。拉力：≥120Kg，耐折、耐弯、防紫外线、防水，配双保险漏电保护。照明线体主配电箱连接处,照明线体之间接力连接处采用进口防爆、防水密封插头、插座。线体上装有红绿导向膜，可指引逃生方向。 | 是 |
|  | 通讯救生安全绳 | 套 | 2 | 地下作业通信。具备导向、通信性能。长度不小于20米。 | 是 |
|  | 消防通信头盔 | 件 | 15 | 具备一体化整体防爆结构设计，通信盔体通过国家防爆检测。由于采用头盔专用通信部件，能满足半径1000m的使用范围。具备16个通信信道，信道和声音可根据现场的需要进行调节。具备无接收信号时处于休眠状态工作，功耗低、环保无辐射。具备骨传导振动结构设计，不影响面具等个人防护装备的使用。由于采用低压高能防爆电池组，通信时间长；待机时间大于72h。内部结构设计合理，强噪音环境，仍能非常清晰的送话和收听。盔体防水、耐高温、防撞击、抗酸碱、防爆等级Exib II BT3 。 技术参数： 通信距离：≥1000m；通信功率：≥1W；通信部件电压：≥3.7V/1600Mah；连续待机工作时间：≥72h；通信频率：350-390MHz(可自己写频)；麦克灵敏度：-15dB±5dB at 1KHz；麦克阻抗：2.6kΩ；麦克频率特性：200～4000Hz；耳机阻抗：32Ω±20% ；耳机频率：300HZ～3500HZ；额定功率：≥0.1W；最大功率：≥0.5W；工作温度：-10～+50℃；工作电压：3.7V/DC；湿度：95%RH，+63℃；防护等级：IP67；防爆等级：Exib II BT3。须提供检验报告。 | 是 |
|  | 电绝缘装具 | 套 | 2 | 含电绝缘服、电绝缘靴、电绝缘钳、电绝缘手套、电绝缘拉杆。用于高电压场所作业时全身防护。具备阻燃、绝缘性能。防酸、碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能。 | 是 |
|  | 婴儿呼吸袋 | 件 | 2 | 用于救助婴儿脱离灾害事故现场。为全密闭式，与全防型过滤罐配合使用，电驱动送风。使用时间不小于15 分钟。 | 是 |
|  | 防尘面罩（含过滤器） | 个 | 60 | 设置呼吸阀，提高呼吸效率，减少呼出气体二次吸入体内避免呼出气体污染滤尘盒。 | 是 |
|  | 敛尸袋 | 个 | 20 | 1单面防水涂层，承重强度高、防水， 2、袋子四周有4个（或6-8个）提手，承受重量不少于75-200KG； 3、双拉链头更方便打开或封口 | 是 |
|  | 敛尸袋 | 个 | 7 | 抢险救援中盛载和包裹遇难者的遗体。采用优质耐磨布料制成，带备拉链，具有携带方便，承重强度高、密封性好、防渗漏等特点。 | 是 |
|  | 救援护目镜 | 副 | 205 | 具备防冲击和化学品飞溅性能，镜片抗冲击力≥120m/s，框架采用防火PVC材料，镜片内侧防雾气，外侧防刮擦。投标时必须提供检验报告。 | 是 |
|  | 篮型担架 | 个 | 2 | 适用于各种救援环境的特殊性，如崎岖的山区、空中或海上救援。框架采用高强度铝合金材质，船身采用耐用、高密度聚乙烯塑料制成，具有防水、防渗透、抗腐蚀和抗高温性能。配可移动、能抑制细胞生长的尼龙泡沫床垫。配件：4条固定扁带、1个肢体固定气囊。长：约2.2米，宽：约0.65米，高：约0.2米，重量约16公斤，最大承重大于150公斤。 | 是 |
|  | 医药急救箱 | 个 | 20 | 急救箱尺寸 28 x 19.5 x 12cm，配备挂架悬挂墙上，内置密封条防潮功能，双扣设计，材料使用ABS材质耐摔耐磨。现场医疗急救。包含常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 是 |
|  | 强制呼吸复苏器 | 个 | 1 | 硅胶材质，可以反复消毒使用（除面罩、氧气管和空气袋），带限压阀，面罩透明，可重复使用，必要时可以接入氧气供给病人。面罩去除单项阀后可连接复苏器使用。 | 是 |
|  | 防高温手套 | 双 | 8 | 耐高温手套外层是由碳纤维高温织料制成;内层采用舒适的防火隔热毡及舒适层设计，手臂采用铝箔设计，反辐射热，适合在900℃左右高温下持续工作，在1000℃高温下的间断工作, 五指设计，长度：38cm,材质：碳纤维铝箔,手套的手掌与拇指有加固，具有很强防火隔热、阻燃、耐高温等性能。 | 是 |
|  | 硬质护肘、护膝 | 副 | 190 | 产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR、TPU等高分子材料； 内层采用无毒、防水、抗抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 固定装置可调节。 产品包括护膝1对，护肘1对。 | 是 |
|  | 等离子切割器（军用型） | 套 | 1 | 工作电压：220V±10%，额定功率：3.3Kw，最大切割：16mm，最大焊接：10mm，工作液：纯净水，主机重量≤10Kg，喷枪重量≤1Kg。功能：利用磁和热动力学的收缩效应原理，生产8000°以上的点源高温，破拆所有的金属材料、防弹玻璃、夹胶玻璃，飞溅小，不引起任何震动，热工作区小。配置：电源主机1台，喷枪2把，配件盒1套，接地线1根，扳手1把，老虎钳1把，可调扳手1把，注水球1个，防护手套1副，护目镜1副，水杯1个。 | 是 |
|  | 救生抛投器 | 套 | 2 | 符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》的标准要求。所有救援弹及救援绳可反复使用，采用高压空气为发射动力，没有明火，有安全按钮联锁,防止误发射。发射弹初速高,发射距离远。水陆两用，以压缩空气为动力，工作压力可根据需要进行调节，可用空气呼吸器气瓶充气。抛射距离：水面使用时自动充气救生圈抛投弹的抛射距离可达100-180米，陆上使用救援用抛射弹的抛射距离为200-230米；练习用抛射弹的抛射距离为90-100米。抛绳尺寸：绳子直径为3mm，长度为270m，抛 绳 拉 力：≥2000N，均装置于救援弹内。自动充气救生圈抛投弹入水后4秒内自动打开，可产生8kg以上的浮力；弹头安装替换方便。采用便携袋包装，携带方便，有利于快速出动救援。配2个自动充气救生圈抛射弹，2个救援用抛射弹和3个训练用抛射弹。救援抛射弹由ABS塑料和铝合金管制成，救援弹内装有270米长，直径为3毫米的尼龙绳，可以回收并反复使用，抛射体并能浮于水面上。发射弹初速高,发射距离远。救援弹带尾翼，抗风性能好，发射精度高。所有救援弹及救援绳可反复使用。组成：抛投发射器、 高压调整器、 救援用抛射弹、自动充气救生圈抛投弹、训练用抛射弹、气动式收绳器、抛射弹装填管、高压管组、救援绳袋（内含200米尼龙绳）、装填器清洗棒。 | 是 |
|  | 户外救援背包 | 个 | 15 | 携带部分个人防护装具或部分简单救援器材，弧形肩带，尺寸16*8.5cm。 | 是 |
|  | 消防过滤式综合防毒面具 | 件 | 15 | 阻燃隔热，可在氧气浓度≥17%的环境下使用，可防一氧化碳、氰化氢、二氧化硫、苯等有毒气体及烟雾，防毒时间≥30分钟，有效期≥5年。含滤毒罐。至少配备2个全防型虑毒罐。 | 是 |
|  | 降温背心 | 件 | 15 | 符合GA1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准中的强制标准部分。即：马甲由外层、隔冷层、舒适层组成，颜色为藏蓝色。外层面料损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象；舒适层经阻燃性能试验后不应有熔融、滴落现象；隔冷层经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率应不大于5%，辅料也应具有阻燃性能。蓄冷剂相变热不应低于200kj/kg。总蓄冷量不应低于300kj/kg。降温背心贴体温度不应低于5℃。总质量不应大于2.0 kg。降温背心缝制明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。应具有永久性标签，通过国家消防装备质量监督检验中心质量检测。 | 是 |
|  | 防刺穿手套 | 双 | 15 | 抢险救援作业时的手部防护，提供良好的防油和耐磨性能，HPPE玻纤高耐磨。 | 是 |
|  | 防割包布和扎丝 | 个 | 60 | 包扎钢筋或其他金属短头或切口，防止作业人员划伤或割伤。铁丝直径0.7mm，包胶后直径1.3mm，采用优质镀锌铁丝，抗老化塑料。 | 是 |
|  | 逃生滑道 | 米 | 50 | 适用于连续逃生，操作方便，不限使用人数，老弱妇孺均可使用。滑道外部用防火涂料制成，逃生时可延缓火舌侵袭，逃生时逃生者看不到地面景物，无恐惧感，滑道占地小，使用时不用电力，操作简便，安全性高。 | 是 |
|  | 电绝缘装具 | 套 | 4 | 用于高电压场所作业时的全省防护，技术性能符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》的要求。由电绝缘服、电绝缘手套、电绝缘靴、电绝缘工具组成。电绝缘服：可耐≥7KV高压，分体式，材质：耐电树脂。耐油、防老化，有阻燃橡胶、高分子绝缘内衬构造，表面无污点、气泡、开胶及破损现象。电绝缘手套：用于高电压场所作业手部防护。具备耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性等性能。可耐≥7KV高压。电绝缘靴：带钢包头、钢底板，鞋底防滑可耐≥7KV高压。具备耐磨、防割、防穿刺等性能，重量≤1.9kg。46件电工绝缘工具。 | 是 |
|  | 医药急救箱 | 箱 | 2 | 急救箱中包括：防水创可贴、医用酒精棉片、弹性绷带、医用胶带、烧伤敷料、三角巾、无菌纱布片、乳胶止血带、高分子急救夹板、医用剪刀、消毒喷雾、医用镊子、烧伤膏、一次性乳胶手套、带单向阀的人工呼吸面罩、应急手电筒、急救毯、急救产品说明书、急救手册等。 | 是 |
|  | 水救援头盔 | 顶 | 22 | 外部材质为ABS工程塑料，内部材质为抗冲击EVA，轻便耐久，不分尺寸，适应所有头型，不带护耳，可通过调整调节器，快速调配头盔，以适应用户，带有颚固定带，内部有衬垫和多个通气出水口，符合CE1385水域安全标准 | 是 |
| 32 | 锥型事故标志柱 | 个 | 20 | 具有防日晒、不怕风吹雨打、耐热、耐寒、不龟裂、不变色等优点。白红相间的反光材料颜色醒目，晚上能反射出耀眼的光芒。设置2个对称的警戒标志杆插入口，能与警戒标志杆配套使用，形成防护栏。产品规格：50CM；产品重量：1.5kg；材质： EVA+橡胶底座；具有良好的柔韧性、抗汽车滚压、硬物撞击不会损坏。 | 是 |
|  | 闪光警示灯 | 个 | 15 | 闪光警示灯用于灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮。采用聚氯乙烯制作而成，内含LED发光灯。手柄和LED发光部位通过螺纹旋紧，供电装置内藏在手柄中，整体呈圆饼状，可握拿也可扣挂悬吊应用，并具防雨性能。电源：2节1.5V干电池。光线暗时自动闪亮,频闪型。闪频：60-90/每分钟。 | 是 |
|  | 多功能挠钩 | 把 | 1 | 应使用方便、结构牢固、易于操作，同时针对消防车上配套配套破拆器材多而杂乱的特点，采用“挠杆通用”做到一杆多头。消防爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒、有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。木榔头：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等；消防锯：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。攀高钩：攀爬、登高用。挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等。消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬。工兵铲：现场清理杂物；接杆：作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。 配备铝合金包装箱。 | 是 |
|  | 凿子 | 把 | 6 | 用敲砸等方式，破坏混凝土、金属或木质构件。 | 是 |
|  | 危险警示牌 | 个 | 2 | 用于灾害事故现场警戒标示。分为有毒、易燃、有电、易爆、危险等五种标志，图案由反光材料制成。使用方便、快捷。 | 是 |
|  | 口罩 | 个 | 180 | 用于火灾初期，紧急逃生时防高温浓烟呛到口鼻的防护口罩套装，外型尺寸：12cm*12cm*3cm（宽*长*厚），每包重量月60g。 | 是 |
|  | 夜明式指北针 | 副 | 34 | 便于消防员辨认方向，表盘直径55mm，重量192g，尺寸高65*宽53mm，荧光表盘，具备基本定位、偏向角测量、地图定向、估测距离。 | 是 |
|  | 各种口径扳手套具 | 套 | 2 | 拆卸或组装构建。32件套具，火花塞套筒16.21mm，万向接头，六角套筒（8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm）。 | 是 |
|  | 手持扩音器 | 具 | 3 | 产品尺寸:口径150mm、高245mm。口径200mm、高325mm;输出功率:20W 产品功能:喊话、音乐、录音, 电源方式：喊话器专用电瓶／1号电池*4/*6 传输距离:顺风300米极限，顺风500米极限 频率响应:100Hz-12KHz 充电时间:8小时（内置专用电瓶） 使用时间:3-4小时2-3小时 防爆等级:ExibIIBT6 失真率<10% | 是 |
|  | 线盘 | 盘 | 3 | 线体为2.5mm*4芯阻燃电缆，卷盘为ABS高强度进口工程塑料，免电磁热效应，卷盘抗振抗摔。额定电压：220／380伏 交流；额定电流系列值：32安培（电缆全展开 气温40℃ 连续工作制）；电缆长度系列值: 50米；额定漏电不动作电流≤15毫安；额定漏电动作电流≤30毫安；额定漏电动作时间≤0.1秒。220V10A、380V16A和380V25A插座各一只，过热过载保护器，电磁式漏电保护器，电源指示灯。 | 是 |
|  | 帆布 | 片 | 4 | 防止火星和灰尘飞溅伤害伤被困。具备防高温防水胶层，采用涤纶纤维材料，厚度≥0.8mm。 | 是 |
|  | 手动葫芦 | 具 | 1 | 起吊和拖拉重物。起吊≥8吨重物，长度≥8米。 | 是 |
|  | 手磨机 | 套 | 4 | 民用电动小型工具组（电钻、手磨锯），两段式开关，方便单手操作并提高用户的作业保护，重量≤1.8KG，紧握≤19cm。 | 是 |
|  | 不锈钢刨爪 | 把 | 3 | 用于建筑物倒塌等现场土石挖刨。柄长≥1.2米，刀头为175*140mm，不锈钢材料。 | 是 |
|  | 帐篷 | 顶 | 1 | 供救援人员长时间作业休息使用。采用PU布，防水压胶处理，适用于4人空间。 | 是 |
|  | 水质净化片 | 盒 | 14 | 用于救援现场水质净化。用于二次供水、生活饮用水、地下水井消毒杀菌灭藻，规格1g/片，100片/瓶。 | 是 |
|  | 睡袋 | 个 | 14 | 供救援人员作业休息使用。采用PU布，防水压胶处理。 | 是 |
|  | 瑞士军刀 | 把 | 14 | 供救援人员野外随身破拆使用。尺寸约为58*18*9mm，具备主刀、指甲锉、一字改锥、镊子、剪刀、钥匙圈等功能。 | 是 |
|  | 漏电开关检测仪 | 台 | 1 | 供救援人员检测开关漏电情况。用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器等。 | 是 |
|  | 方位灯 | 个 | 245 | 额定电压3V，静态电流3uA，闪光频率2.7Hz，连续工作时间100h以上。工作环境：-60℃至+150℃。防爆等级ExibIICT4,外壳防护等级IP65。投标时必须提供检验报告。 | 是 |
|  | 消防斧 | 个 | 2 | 木制手柄，45#钢，斧头与斧柄拉离力≥15000N，能砍断直径10mm圆钢。消防斧斧头不得有裂纹、夹层、锈斑现象，涂漆表面应光滑，色泽均匀一致，无漏漆、起泡、剥落和缩皱现象。斧柄的木质表面应光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆。符合GA 138—1996标准。 | 是 |
|  | 铁锤 | 个 | 2 | 木制手柄，45#钢，锤头与锤柄拉离力≥15000N。铁锤不得有裂纹、夹层、锈斑现象，涂漆表面应光滑，色泽均匀一致，无漏漆、起泡、剥落和缩皱现象。锤柄的木质表面应光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆。符合GA 138—1996标准。 | 是 |
|  | 铁锹 | 把 | 2 | 主体材质：高碳钢；把柄材质：钢质；前幅宽≥250（mm）；铲头长 ≥200（mm）；把柄长≥ 750（mm）；铲头宽≥250（mm）；厚度 ≥1.6（mm）；铲头重≤1Kg； | 是 |
|  | 绝缘剪 | 把 | 1 | 钳头采用优质铬钒钢精工锻造，整体热处理，刃口高频感应淬火，剪切超强，钳口通过连臂一侧螺栓调节间隙，剪切硬度≤HRC55-60。可绝缘操作；操作简单轻便。可对带电线缆进行安全操作，符合GA8407-1987标准。长度36英寸（90cm），在电线通电的情况下，将电线剪断，实施救援工作，绝缘电压≥3000伏，颜色：黄色。规格：36"。 | 是 |
|  | 移动线盘（50米） | 台 | 1 | 额定电压：380V\220V，额定电流：≥25A，长度：≥50米，线盘轴采用非金属材料，免电磁热效应，卷盘抗振抗摔。带漏电及过载保护。收放线盘快速便捷。 | 是 |
|  | 手动葫芦 | 个 | 1 | 起升高度≥6（m）；轨道型号 20-36号工字钢；标准提升高度 3~20（m）； 提升速度≥7（m/min）；额定起重量≥2000（kg）；净重≤870（kg）；载荷 500~20000（kg）； 跨度 6-30。 | 是 |
|  | 手磨机 | 台 | 2 | 电源电压 220V；输入功率≥1400（W）；磨/切片直径 150（mm）；空载速率≥9000（rpm）；主轴直径 14（mm）；适用范围 磨切 ；净重≤2.3（kg）。 | 是 |
|  | 消防用荧光棒 | 条 | 92 | 高强度黄色或橙色荧光棒，用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用，照明时间不少于30分钟。 | 是 |
|  | 消防用荧光棒 | 根 | 30 | 高强度黄色或橙色荧光棒，用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用，照明时间不少于400分钟。 | 是 |
|  | 夜明式指北针 | 个 | 54 | 具备夜光功能，能够在黑暗条件下指示方向。 | 是 |
|  | 口罩 | 个 | 550 | 杯型设计，与面部有效贴合；面质头带，吸汗舒适。 | 是 |
|  | 冲击钻 | 套 | 1 | 混凝土钻头：1-1/2英寸 空心钻头：4-1/8英寸 输入功率：≥1050w 空载转速：≥400 r/min 满载转速：≥3000 r/min 重量：≤9.5Kg 附件：侧手柄，防尘盖，给油器，扳手，携带箱 | 是 |
|  | 二节拉梯 | 把 | 3 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。 1．工作长度（m）：6±0.2（实际检测6.05），最小梯宽300±3（实际检测302），梯蹬间距280±2（实际检测280）； 2. 水平弯曲残余变形比值：≤0.30%（实际检测0.14）、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.5%（实际检测0.16）； 3．重量：≤35（实际检测33.5）㎏ | 是 |
|  | 挂钩梯 | 把 | 3 | 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 1．工作长度（m）：4±0.1(实际检测4.07)，最小梯宽250±2mm(实际检测249)， 梯蹬间距340±2mm(实际检测340)； 2. 水平弯曲残余变形比值:≤0.2%(实际检测0.36)；梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.5%(实际检测0.36)； 3．重量：≤12㎏(实际检测10.9kg)。 | 是 |
|  | 警戒标志杆 | 根 | 4 | 用于灾害事故现场警戒，PVC材质，外敷红白夜间反光材料。抗倾斜复式；重量：3KG；附着式；底座直径：Φ265；底座高度：60；抗倾复（抗折弯）角度：＞90°。直径：3厘米，长度：2米。 | 是 |
|  | 高压水射流破拆灭火装置 | 套 | 1 | 该工具具备灭火、降温、排烟和玻璃破碎器的多功能新型灭火工具，可应用于地下室，一层和二层，高层楼房和楼顶的灭火排烟救援，弯道背部破碎器可用于玻璃破碎等操作，工具可由消防员单人操作放置于火场外部固定后，然后可以离开，工作压力：6巴，最大测试压力：13.8巴，配备65mm快速接口，工具的排烟水枪流量为380升/分，灭火水枪流量为285升/分，排烟水枪的通风量为34000立方米/小时。尺寸：长度约2.5米，重量：9.5公斤。 | 是 |
|  | 金属挂钩梯 | 把 | 2 | 主体用金属经特殊工艺处理，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 1．工作长度（m）：4±0.1(实际检测4.07)，最小梯宽250±2mm(实际检测249)， 梯蹬间距340±2mm(实际检测340)； 2. 水平弯曲残余变形比值:≤0.2%(实际检测0.36)；梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.5%(实际检测0.36)； | 是 |
|  | 防滑挂钩梯 | 把 | 1 | 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 1．工作长度（m）：4±0.1(实际检测4.07)，最小梯宽250±2mm(实际检测249)， 梯蹬间距340±2mm(实际检测340)； 2. 水平弯曲残余变形比值:≤0.2%(实际检测0.36)；梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.5%(实际检测0.36)； 3．重量：≤12㎏(实际检测10.9kg)。 4.具有防滑装置。 | 是 |
|  | 高层专用分水器 | 个 | 2 | 锻造黄铜。符合GA868-2010《分水器和集水器》标准,高压分水器。有一个进水口,三个出水口,螺旋式阀门.可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带.主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成。工作压力：1.6Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。 | 是 |
|  | 中转水囊 | 个 | 1 | 可用于储存水量，密封盛装、收集、转移污水。配1个进水阀，1个出水阀，容量≥2000L。 | 是 |
|  | 手抬机动泵 | 台 | 2 | 类型：卧式，双缸，电动，水冷；功率：最大65hp；油箱容量：最少18L；真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9m）；抽真空时间：7m吸程（小于8.5s）；吸程3m喷水量：2050L/min/6kg/cm2，1800L/min/8kg/cm2。 | 是 |
|  | 举高车连接供水管 | 条 | 5 | 用于连接举高车并为其供水的高压消防水带，水带材料工艺先进，编织精美，不老化、不脱落、耐磨耐压、不渗水、不霉变、易卷缠，柔软轻便。25型Φ80mm，其编织层编织均匀，表面整洁。外层为保护层，内衬选用先进的聚氨酯材料，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷。工作压力：2.5MPa，直径：80mm，每盘长度20米。符合国家GB6246-2011标准，消防水带与快速接口使用铝环三段式液压捆扎，接口材料采用铝镁合金，锻造成型。 | 是 |
|  | 热能热视镜 | 部 | 1 | 用于漆黑或弱光线下观察物体。内置锂电池，可外接电源，电池工作时间4小时以上，工作温度-10摄氏度至50摄氏度，存储温度-40摄氏度至60摄氏度，防护等级IP66，方便携带， | 是 |
| 33 | 测温仪 | 台 | 7 | 中文操作按钮，中文界面，国家标准计量单位。测温范围：-50℃～650℃；物距比：12：1 ；测温精确度 ±1.5%or±1.5℃；发射率：0.95固定发射率；供电 9伏碱性电池；LCD尺寸 37﹡35mm ；产品净重 170克；产品尺寸：175*100*49mm 。 | 是 |
|  | 有毒气体探测仪 | 套 | 1 | 可在现场实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢四种气体的浓度。LCD大屏幕同时显示四种气体检测浓度；自动校准和归零，低光／报警时自动背光。应具备防爆性能，配备中文说明书，设置中文操作按键，使用国际通用计量单位。 报警：声、光和震动三种方式 工作湿度：-20- +50℃ 工作温度：5%-95%RH（非冷凝） 电池工作时间：≥16小时 | 是 |
|  | 可燃气体检测器 | 套 | 1 | 用于探测可燃气体，实时显示，具备防尘、防水及防爆性能,一键式操作，检测可燃气体（0-100%LEL），实时显示气体浓度,锂电池供电，带充电器、标定盖及软管，可更换及标定传感器,具备数据记录功能,声光振动报警。应具备防爆性能，配备中文说明书，设置中文操作按键，使用国际通用计量单位。 1、便于携带 2、指示方式：LCD显示实时数据及系统状态 3、显示误差：≤±5%F.S 4、响应时间：T<30S 5、待机时间：大于8H连续工作 6、防爆标志：ExibllB T3 Gb 7、防护等级：IP65 8、能够快速检测常见可燃气体 9、操作系统为中文 | 是 |
|  | 测温仪 | 套 | 1 | 多功能型红外测温仪，可以通过简单方便的设定达到温度测量最大/最小/平均/差值测量功能。应具备防爆性能，配备中文说明书，设置中文操作按键，使用国际通用计量单位。 手枪型设计，显示屏有背光 预设高、低温危险警报 同时还可以存储6笔测量数据记录。大大的方便了温度记录与分析等工作。 1、发射率可调 2、DS物距比升级到12：1 3、温度总体调整为-50C°～550C° 符合通过国家计量器具新产品标准检验。 | 是 |
|  | 可燃气体探测仪 | 部 | 3 | 用于探测事故现场有毒、有害、有机挥发性气体及氧含量。 1.可同时检测5种气体，包括可燃气体、O2、 CO、 H2S、 CO2。可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷。外置一体化采样泵，采样距离≥20米。简单的两键操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，中文操作按钮，中文界面，国家标准计量单位。三种形式报警：大音量声报警、明亮光报警和内置振动报警。Ex可燃气传感器在达到100%LEL后可以自动切换到Vol%范围直至显示至100Vol%甲烷. 5种气体每分钟记录1次，存储≥1000小时的数据。 传感器使用寿命≥5年。 2.尺寸（宽×高×厚）：约47×129×31mm。 3.重量≤ 220g。 4.电池工作时间≥12小时（节电模式≥40小时），充电时间≤4小时。 5.环境条件: 温度 -20—50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可连续使用≥8个小时。 6.声报警：≥90Db(A)（30厘米距离内）。 7.外壳防护等级≥IP67。 8.配置：主机、充电电池、充电器、内置采样泵、可伸缩探枪、防水过滤器、碳过滤膜、便携套。 9．ATEX/IECEx/UL 认证，中华人民共和国计量认证／防爆认证。 | 是 |
|  | 有毒气体探测仪 | 部 | 3 | 用于探测事故现场有毒、有害、有机挥发性气体及氧含量。 1.可同时检测4种气体，包括O2、 CO、 H2S、 CO2。可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷。外置一体化采样泵，采样距离≥20米。简单的两键操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，中文操作按钮，中文界面，国家标准计量单位。具备防爆性能。三种形式报警：大音量声报警、明亮光报警和内置振动报警。Ex可燃气传感器在达到100%LEL后可以自动切换到Vol%范围直至显示至100Vol%甲烷。 5种气体每分钟记录1次，存储≥1000小时的数据。 传感器使用寿命≥5年。 2.尺寸（宽×高×厚）：约47×129×31mm。 3.重量≤ 220g。 | 是 |
|  | 测温仪 | 个 | 2 | 红外测温仪测量物体的表面温度，其光传感器辐射、反射并传输能量，然后能量由探头进行收集、聚焦。再由其他的电路将信息转化为读数显示在机上，本机配备的激光灯理有效对准被测物体及提高测量精度。 产品规格、测量温度范围：-50-900℃（-58°F至1652°F）。 测量精度：-50-℃（58°F）至32℃（25.6°F）±5℃、-32℃（-25.6°F）至0℃（32F）±3C、0℃（32°F）至100℃（212F）±2、100℃以上±2℃或2%取大者假定工作环境；23℃±3℃。 重复性：1%的读数或1℃。 响应时间：500mSec.95%响应。 响应波长：8-14µm、 发射率：0.10-1.00可调（0.95预设）、 工作环境：10-90%RH不冷温、 贮存环境：-20-60℃（-4-140°F）≤85%，不包括电池、 重量/尺寸：170克：175×100×49毫米。 使用电源：9V碱性电池或镍铬电池。 电池寿命（碱性电池）Laser Models:12小时。 距高同测试点比例：12：1 | 是 |
| 34 | 无齿锯 | 具 | 4 | 1、主要用于救援中金属结构、混凝土等的切割作业。智能化的自动阻风门系统、冷热启动均不需调整阻风门，一键清除空气滤清器灰尘、三点稳固支撑、五重减震系统，保证良好的使用体验，五层过滤系统确保进气的清洁，尾气排放标准达到EULL/EPA3。2、发动机最大功率：4KW(5.4HP) ，3、发动机排量：81CC。4、发动机型式：2冲程、独立润滑系统、无需预混汽机油，5、发动机最大转速：9300RPM ，6、发动机怠速转速：2600±200RPM ，7、最大切割深度：125mm±0.01 ，8、锯片直径：350mm±0.01 ，9、重量：10kg±0.01。 | 是 |
|  | 无齿锯 | 件 | 1 | 可切割铝质、薄钢等金属材质，汽油机，功率≥3.7KW，锯片直径约：300mm，切割深度≥100mm，镀铬反光保护罩。配备用锯片2张可切割铝质、薄钢等金属材质，汽油机，功率≥3.7KW，锯片直径约：300mm，切割深度≥100mm，镀铬反光保护罩。 | 是 |
|  | 电动剪切钳 | 具 | 1 | 剪切作业。自备电源，便携操作。具有体积小、轻便、性能可靠、配套简单、适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合，控制类型：开关型。 | 是 |
|  | 凿岩机 | 具 | 1 | 汽油机移动式破碎工具，具有轻便、低污染以及易于使用等特点；耗油量低、油箱容量大，可长时间持续运作。功率2.3千瓦，冲击能量≥60焦耳，冲击频率1350次/分(可调)，上下冲击，钻孔直径约: 27毫米。燃油消耗量≤480（g/kw.h），油箱容量1.8L，工作质量23 Kg，离合转速2500，包装箱尺寸840×470×350mm，工作转速4250 （r/min）。 | 是 |
|  | 机动链锯 | 套 | 3 | 汽油机动力，燃料箱容积：0.45L；功率：2.1Kw；燃油比：50:1；切割深度不小于350mm；质量约4.9KG。配维修工具1套，链条油1瓶，备用链条3条，专用链条打磨工具。 | 是 |
| 35 | 便携式防盗门破拆工具组 | 套 | 1 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限为380mm，最大挺举力为60kN 液压泵主要参数 开门器主要参数 额定输出压力(Mpa):63±5% 额定分离力KN:≥50 额定输出量(ml/次):≥0.8 闭合长度mm:≤200 低压输出压力(Mpa):〈1.3 开启行程mm:≤100 低压流量(ml/次):≥3.2 工作范围mm:0～380 手柄力(N):≤350 质量Kg:≤3.6 质量(工作状态)Kg:≤4 小型扩张器主要参数 撬棍主要参数 额定分离力:KN≥40 长度:457mm 最大分离距离mm:≥150 重量:1.8KG 质量Kg:≤3.6 | 是 |
|  | 毁锁器 | 套 | 5 | 它采用先进的锁芯破坏技术，功能齐全，操作简单，能在不破坏防盗门体的情况下仅用2-3分钟即可快速有效地将锁芯破坏并拆除，拨开锁舌，从而将门打开 （1）．充电式电钻： 速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分； 冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分； 最大钻距：47牛顿/米；钻夹头：13毫米； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米； 重量（不含电池组）：1.7千克。 （2）．镍镉电池组：电压：14.4V；容量：2.4安时；重量：0.7千克。 （3）．充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz； 充电时间大约：60分钟；重量：0.4千克。 （4）．外包装尺寸：660*500*210mm，毛重：10Kg | 是 |
|  | 开门器 | 件 | 2 | 用于灾难现场快速开门及时拯救防盗门、铁门和木门内的被困人员、扩张力：≥10.2吨、原始长度：300毫米、扩张距离130毫米、总扩张距离：430毫米、工作压力：≥720巴，全套配置：开门器1台、手泵1台、5米单管1条。 | 是 |
|  | 毁锁器 | 套 | 1 | （1）．充电式电钻：速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分； 冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分；最大钻距：47牛顿/米； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米； （2）．镍镉电池组：电压：≥14.4V；容量：≥2.4安时。 （3）．充电器：充电电池：≥14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz； | 是 |
| 36 | 重型支撑套具 | 套 | 1 | 重型支撑套组用于在对竖直、水平和各种角度位置的大楼、沟渠、墙壁、窗户、天花板、门及倾斜的水泥板等各种环境进行救援和灾难控制中进行稳定和支撑。 应用范围：主要用于各种意外、交通事故救援，地震、建筑物坍塌各种环境进行救援和灾难控制中进行稳定和支撑。 产品特点：重型支撑套组可手动、气动操作，组装和拆卸简单、无需维护和专门工具，其构造简单稳定能够在高低不平以及受到沙子和泥土影响的不利状况下完美地发挥支撑稳定作用。其不同长度、不同功能的支撑柱、延长杆、附件、工作头和底座组合而成的支柱使得系统能够在各种环境中应用。可组合成支撑力巨大的三柱一体型支撑柱、或三脚架支撑救援系统。 主要参数：所有支撑套件由高强度金属制成，可以气动、手动控制支撑杆的快速支撑。支撑力≥12T，安全系数为4：1，即可承受最高达40T的重量。高度从66～2950cm不等，支撑高度可变,可加装不同长度的延长杆,增加支撑高度。配87种不同类型的支撑头、底座、紧固带、插销等等配件。可以支撑各种危墙、危楼、各种事故车辆等等。主要配置：支撑高度为66-91cm的支撑杆3根，支撑力≥12T；支撑高度为91-147cm的支撑杆3根，支撑力≥12T；支撑高度为119-185cm的撑杆3根,支撑力≥12T；支撑高度为183-295cm的撑杆2根,支撑力≥12T；其它87件各种附属配件。气动控制配件:1个手持式双控制器、1个300bar调压阀、2*10m输气软管、中文说明书。 |  |
| 37 | 混凝土破拆工具 | 套 | 1 | 混凝土破拆工具技术性能应符合《消防应急救援装备液压破拆工具组通用技术条件》要求 液压动力站：液压油污染指示表，可提醒及时更换液压油和滤芯； 液压油风冷散热器，可更好的保证机器长时间地工作，延长油泵及其他工作原件的寿命； 装有双滤油器，可更好的保证液压油的清洁； 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。 工作流量 20-31 L/min 最大压力 155bar 液压油箱容积 12L 类型 汽油机，空冷4冲程，OHV，单缸 功 率 13.0HP 油箱容积 6.5L 润滑油量 1.1L 重量 工作重量 86kg 最大工作重量 98kg 液压园盘锯：SAW14 流量范围18—30升/分 重量9.8㎏， 锯片直径355mm, 切割深度130mm. 最大压力（巴）170 转速（r.p.m）2500-4000, 内置供水阀，金刚石和金刚砂锯片都可使用。 液压金刚石链锯：切割深度达到380mm。 液压金刚石链锯，能够切割混凝土、钢筋混凝土、管道、砖石、石头及其它石材，流量30lpm，有横向切割能力； 中型液压破碎镐：BRK40 冲击能量达到65J，流量范围在20升/分 重量20.9㎏，长度682mm 工作压力（巴）105-125 最大背压（巴）15 冲击频率（次/分）1450 液压油管，长7米， 双向延长管 配有快速安装接头 |  |
| 38 | 公众洗消站 | 顶 | 1 | 帐篷展开面积30平方米，极为耐用，可在任何气候条件下使用，顶部设有通气孔，保持空气流通，可连续使用48小时，不需再充气，不受气温变化影响。帐篷可做临时会议室、指挥部、紧急救护场，内部可分割多个单间，使多个工作人员可同时按顺序进行洗消。 配有电动充、排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、暖风发生器、温控仪、洗消喷淋器、洗消液均混罐、洗消喷枪、移动式高压洗消泵（含喷枪）、洗消废水回收袋等。 | 是 |
|  | 排污泵 | 台 | 1 | 用途：主要用于排水，液体转移，集装箱排水，从水井和机井中取水，船和快艇排水以及短时间内水的通风和循环。 主要性能参数 马达功率：0.75 Kw, 电 压：220V/50Hz, 最大流量: 13500l/h, 电缆长度：10 M 最大潜水深度: 5m 最大扬程: 7.5m 口径：25MM 最大可通过颗粒物：15mm 不锈钢材质 | 是 |
|  | 防爆输转泵 | 台 | 1 | 应用场合： 防爆水轮驱动输转泵动力源为消防高压水源，安全防爆。外壳PUR涂层保护，内带驱动装置。高压水流注入泵体内，带动水轮机工作形成负压，从而抽吸各种液体，特别是易燃易爆液体，如：燃油、机油、废水、泥浆、易燃化工危险液体、放射性废料等。自带65消防水带快速接头，可与水带迅速驳接，进行快速救援。具有高压水回流装置，节约水资源 技术参数： 工作压力：7~14 bar 耗压力水量：9.54~14L/s 流量：最大18m³/h 输出压力（扬程）：最大2bar 自吸高度：4.5m 最大允许颗粒：10mm 持续工作时间：≤8小时 重量：约92kg | 是 |
| 39 | 指挥员头盔（红色） | 顶 | 31 | 消防头盔需符合公安部消防局统型要求； 聚碳酸树脂壳体，四级撞击缓冲结构。外置式面罩，面罩采用聚碳酸树脂+UV涂层，透明度高、防雾、防划、防热辐射、防高温。披肩的阻燃性能和防水性能符合标准要求；冲击吸收性能、耐热性能、耐穿透性能、耐燃烧性能、电绝缘性能、跌落性能、下颏带抗拉强度、侧向刚性要求等性能均符合GA44—2004《消防头盔》的标准要求，重量≤1.2㎏，可与佩戴式照明灯配套使用。生产厂家应具备独立的研发、生产（全套模具）能力。在头盔上贴反光条，按照广东省公安消防总队要求喷涂标识。 | 是 |
|  | 消防头盔 | 顶 | 230 | 消防头盔需符合公安部消防局统型要求； 聚碳酸树脂壳体，四级撞击缓冲结构。外置式面罩，面罩采用聚碳酸树脂+UV涂层，透明度高、防雾、防划、防热辐射、防高温。披肩的阻燃性能和防水性能符合标准要求；冲击吸收性能、耐热性能、耐穿透性能、耐燃烧性能、电绝缘性能、跌落性能、下颏带抗拉强度、侧向刚性要求等性能均符合GA44—2004《消防头盔》的标准要求，重量≤1.2㎏，可与佩戴式照明灯配套使用。生产厂家应具备独立的研发、生产（全套模具）能力。在头盔上贴反光条，按照广东省公安消防总队要求喷涂标识。 | 是 |
| 40 | 有毒气体探测仪 | 个 | 4 | 可在现场实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢等多种有毒、有机挥发性气体的浓度，扩散采样。具备自动识别、防水、防爆性能。 传感器 插接式 报警指示 声、光和震动三种报警方式 工作温度 -20～58℃ 工作湿度 5%～95%RH（非冷凝） 电池工作时间 超过14小时，充电3小时 尺寸 10.7×6.0×3.6cm 重量 160g 测量范围： 气体种类 H2S CO O2（%vol） 可燃气体 测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%LEL 0-5%V/V（CH4） 配备中文说明书，设置中文操作按键，使用国际通用的计量单位。 | 是 |
|  | 可燃气体探测仪 | 个 | 5 | 单一按键，操作简单 带16小时的数据记录和10个事件记录 整体式防震动护套，适合恶劣环境 LCD连续实时显示气体浓度 低,高,TWA和STEL四级报警水平；超量程报警 简单的自动校准过程 记录TWA、STEL和最大暴露值，需要时可显示 多种工作模式选择，适应用户应用 全功能自检：传感器,电池,电路和报警功能 随机配置：传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书 技术指标： 量 程: 0-100%LEL 校 准: 自动校准和归零 背 光: 低光/报警时自动背光开启 报警指示: 声、光和振动三种报警方式 振动报警: 脉冲振动 其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警 报警设置点: 开机时显示 LCD 连续实时显示气体浓度和状态 STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示 最大值:记录最大暴露值,需要时显示 自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能 工作时间: 超过14小时,充电3小时 温 度: -20℃—+58℃ 湿 度: 5%—95%RH(非冷凝) 尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm 重 量: 160克 配备中文说明书，设置中文操作按键，使用国际通用的计量单位。 | 是 |
|  | 可燃气体探测仪 | 台 | 2 | 技术指标：量 程: 可燃气 0-100%LEL 氧气 0-30%Vol 一氧化碳 0-2000ppm 硫化氢 0-200ppm 二氧化硫 0-20ppm 氯气 0-10ppm 氨气 0-100ppm 一氧化氮 0-200ppm 二氧化氮 0-20ppm 二氧化氯 0-1ppm 磷化氢 0-5ppm 氰化氢 0-30ppm 二氧化碳 0-10%Vol 丁烷 0-25%Vol 甲烷 0-100%Vol 丙烷 0-100%Vol 丙烷 0-100%LEL 跌落测试：3米 ；外壳：聚碳橡胶复合外壳；重量: 453.59g（标准版本）/680g（IR版本） 尺寸: 16.9cmx 8.9cm x 4.2cm （标准版本，不带鳄鱼夹） 16.9cmx 8.9cm x 4.9cm （IR版本，不带鳄鱼夹） 声报警：>95dB(典型值）；光报警：顶部2盏超亮LED灯；振动报警：标准配置；跌倒报警和立即报警：标准配置 背光: 光亮时长可调；显示屏： 高清彩屏或黑白显示屏；电池：可充电锂电池或碱性电池包 运行时间: 室温下20小时；充电时间：充电 <=6小时；操作温度: -20℃—+50℃ ；短时间操作温度：-40℃—+50℃ 湿度: 15%—90%RH(非凝露) ；IP防护等级：IP65；数据记录：可调，至少200小时；事件记录：标准1000事件 质保期：CO，H2S,LEL,O2，SO2和IR传感器2年；NH3，CL2传感器1年，其他传感器半年 配备中文说明书，设置中文操作按键，使用国际通用的计量单位。 | 是 |
|  | 有毒气体探测仪 | 台 | 10 | 1、探测有毒气体、有机挥发性气体等。具备自动识别、防水，防爆等级为Ex dIIC T6 Gb。 2、可检测5种气体，包括可燃气体、O2、 CO、 H2S、 CO2。可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷。 3、外置一体化采样泵，采样距离20米。简单的两键操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏。三种形式报警：大音量的声报警、明亮的光报警和内置振动报警。 4、Ex可燃气传感器在达到100%LEL后可以自动切换到Vol%范围直至显示至100Vol%甲烷. 5种气体每分钟记录1次，可存储1000小时的数据。 传感器使用寿命5年以上。 5、电池工作时间：大于12小时（节电模式大于40小时），充电时间：小于4小时。环境条件: 温度 -20—50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可连续使用8个小时。声报警：大于90Db(A)（30厘米距离内）。 6、外壳防护等级：IP67。配置：主机、充电电池、充电器、内置采样泵、可伸缩探枪、防水过滤器、碳过滤膜、便携套。提供5年内传感器免费标定服务。 7、配备详细的中文使用说明书，设置中文操作按键，使用国际通用的计量单位。 | 是 |
| 41 | 雷达生命探测仪 | 套 | 4 | - 探测精度：1米 - 探测角度：120°探测体积：1800立方米/3分钟 - 目标消失反应时间：小于5秒；目标从静止到移动反应时间：小于5秒 - 传输率：800KHz 工作频率：270MHz - 废墟瓦砾中探测距离：静止目标达10米,移动目标达12米, - 穿透三层钢筋混泥土楼板后探测深度：12米 - 采用平板电脑，无论在阳光下还是在黑暗中，都能读取清晰数据 - 电池持续工作时间：探测仪配3块锂电池，主机两块电池，主机充满电可使用12小时。 9、防护等级：探测发射器主机为IP65. 10、配备详细的中文使用说明书，设置中文操作按键。 |  |
| 42 | 起重气垫 | 套 | 1 | 主要配置：气垫1：起重重量≥12吨；起重高度≥20cm；规格约为45×45 cm；额定容积≤17升；重量≤6kg。气垫2：起重重量≥20吨；起重高度≥25cm；规格约为55×55cm；额定容积≥32.9升；重量≥8.1kg。气垫3：起重重量≥32.2吨；起重高度≥36cm；规格约为69×69 cm；额定容积≥69.0升；重量≥13.3kg。气垫4：起重重量≥42.05吨；起重高度≥42cm；规格约为78×78 cm；额定容积≥102.3升；重量≥18.2kg。配件：减压器1个，双控器1个，长度≥10M连接管2条，每个气垫配2个与气垫同规格垫块。配备详细的中文使用说明书，设置中文操作按键。 | 是 |
|  | 重型支撑套具 | 台 | 1 | 适用于房屋坍塌、隧道坍塌、煤矿救援、废墟救援、坑道救援以及车辆救援等，可根据现场需求情况进行垂直顶撑、倾斜顶撑等。同时可组成三脚架、墙体支撑、车辆支撑、隧道坍塌、房屋坍塌倾斜、废墟救援等多种应急预警方案 。套组可手动、气动操作，组装和拆卸单、无需维护和专门工具、其构造简单稳定。能够在高低不平的作业面完美的发挥支撑稳定作用。 其不同长度、不同功能的支撑柱、延长杆、附件、工作头和底座组合而成的支柱使得系统能够在各种环境中应用。产品具有国家级出具的检验报告及抗摩擦火花的合格证书。 单根支撑柱支撑力≥12T，安全系数为4:1，最高可支撑48T重物用于灾害事故现场救援。高度从66~272cm不等，支撑高度可变,可加装不同长度的延长杆,增加支撑高度，整套共计由206件配套组成。产品主要包括四种不同规格支撑柱：66-91cm/91-147cm/119-185cm/183-295cm，四种不同规格延长柱305/610/910/1220mm；共计32根不同支撑柱及延长杆，墙支撑系统2套，分别可组成四种不同规格高度的支撑系统1220/1220-1830/1830-2440/1220-3050mm，配有不少于50个应急基座，基座可垂直、倾斜、万向、多功能等9种规格的基座；配有不少于12种不同规格的工作头，工作头的数量应是支撑柱数量的1.5倍。控制单元及附件包括：紧固带、钩型扳手、特质钢钉、固定链、双控、减压阀、脚踏泵、9L以上气瓶、长度大于10米气管及三脚架附件共计33件。配套使用多功能工具：FATMAX结构，长度450mm，重量≤2.3kg 可以敲击，破碎撬拔使用，也可以作为消防水栓开关；长度：457mm,重量仅有1.8Kg.辅助重型支护同时使用手破工具：集于尖凿、铁丝钩槽、劈砍、柄刃、切割锯为一体的多功能手破工具，一头可灵活拆装。总重量仅1.5kg,切割最大开口距离4mm,最大惯性力6KN。配备详细的中文使用说明书。 | 是 |
| 43 | 液压救援顶杆 | 套 | 1 | 新颖高效的电动动力设计，内置电动动力泵，无需连接油管和外置动力源；一键开关设计，带LED夜间照明系统，星形控制阀门；高效带电量显示的锂电池，额定电压：25.2V；容量：2.6Ah,65Wh，连续操作时间≥50分钟，充电时间≤2小时；还可直接使用220V交流电源，无工作时间限制；24V锂电池和220V交流电模式可快速进行切换。工作压力:700bar；活塞冲程：387mm；支撑力≥120 kN；缩回长度≤650 mm；伸展长度≤1000mm；尺寸：长≤600mm，宽≤150mm，高≤350mm；重量≤20kg。防护等级：IP54.符合欧盟EN 13204和美国消防协会NFPA 1936标准。配置：顶杆、电池、230V有线电池和充电器各1，顶杆支座。配备详细的中文使用说明书。 |  |
| 44 | 机动链锯 | 把 | 10 | 发动机排量：45.0 CC ，功率：3.0 马力 / 2.4千瓦 ，允许最高发动机转速：12 500 转/分钟，燃油箱容积：0.50升 ，链条润滑机油箱容积 ：0.25升，切割装置-推荐导板长度：18 英寸 /53厘米 。人机工学 ，噪音：100.5 分贝 ，噪音声压：113.0 分贝 ，前、后手柄震动：3.1 米/秒平方 ，外形尺寸：含导板链条时全重 4.8 公斤。 配备3条备用链条，并配备专用链条打磨工具。 | 是 |
|  | 无齿锯 | 把 | 7 | 汽缸排量：74cm3。汽缸缸管内径：51 mm。空转速度：2700 rpm。建议最大的高速空转速度：9300（+/-150） rpm。功率：3.7/9000 kW/rpm。跳火间距：0.5 mm。油箱容量：0.9公升。动力切割机{不带切割锯片或燃油)：9.8 kg。声能级，量测值 112dB(A)。声能级，保证值 113LWAdB(A)。锯片直径 350mm。切割深度 125mm | 是 |
|  | 金刚石链锯 | 部 | 1 | 重量：约8.6Kg（包括链板和金刚石链）；切割深度：340mm；额定功率：5.7马力（4.2千瓦）；锯机转速：9000n/min；排气量：80立方厘米；空载噪声：98分贝；切割速率：钢筋混凝土：每分钟切割90-160平方厘米；中等硬骨料：每分钟切割160-190平方厘米；砖、软骨料：每分钟切割190-320平方厘米。 配备详细的中文使用说明书。 | 是 |
|  | 凿岩机 | 个 | 1 | 用于混凝土或石头的击碎操作。机身重量轻，体积小，使用和维护简便；工具水平和垂直均可添加燃油，燃油种类：汽油-机油混合比例为50:1；发动机采用风冷式单缸二冲程汽油发动机，额定输入功率≥1.5Kw；转速≥4200转/分；冲击频率≥1300次/分；配备详细的中文使用说明书。 | 是 |
|  | 氧气切割机 | 个 | 1 | 使用氧气气体，具有焊接、切割金属功能。由氧气气瓶、氧气瓶、压力调节器、切割器等组成。配备详细的中文使用说明书。 | 是 |
|  | 机动链锯 | 台 | 1 | 采用汽油机发动，发动机排量：约45.7 CC；功率：大于等于2.8 马力/2.1 千瓦；允许最高发动机转速：13000 转/分钟；燃油箱容积：约0.45升；链条润滑机油箱容积：约0.26升；油泵：固定流量；切割装置：链条节距：约0.325 英寸；推荐导板长度：约18英寸/46厘米；噪音：不大于103.3 分贝；噪音声压：不大于100.5 分贝；前、后手柄震动：1.9 米/秒平方；含导板链条时全重：不大于4.9 公斤。 配置：主机1台、导板1个、配维修工具1套、链条1条，备用链条3条，并配备专用链条打磨工具。中英文说明书1套。 | 是 |
|  | 卫星电话 | 套 | 1 | 显示：高清晰彩色显示 ； 电池：3.7V锂电；通话时间：8小时；待机时间：100小时；接口：微型USB、音频插孔、天线端口、蓝牙2.0 ；支持：蓝牙；覆盖范围：全国；操作温度：-20～55℃；储存温度：-20～70℃；充电温度：0～45℃；耐 湿 度：0～95%；防尘，防溅，防震：IP54；尺寸：约170×54×39 mm；重量：约279g（包括电池）；语言：阿拉伯文，英文，法文，日文，中文，葡萄牙文，俄文和西班牙文；功能：日历、闹钟、计算器、分钟提示、麦克风静音 ； 联系人同步：与 MS Outlook 2007 (PC) 同步 ； 操作系统兼容性: Windows XP Pro SP3 和 Windows 7 pro； 安全：键盘、电话、SIM 和网络级别 ；标准配置：主机、锂电池、汽车充电器（10～32V）、交流适配器与4个插头、PC充电器（微型USB线）、免提有线耳机、腕带、CD盘、配备详细的中文使用说明书，设置中文操作按键。 | 是 |
| 45 | 水域救援装具 | 套 | 6 | 干式救援服：外观：顶部橙色-底部黑色。救援服材料：具有三层85g的聚酯材料涂层，后背横向加长OEB 防水拉链；领口和袖口均使用宽幅伸缩弹性光面皮料密封；臀部和膝部采用过胶尼龙材质；膝盖部位采用Cordura 加厚层；腕部和颈部都采用超长寿命的Latex橡胶密封。救援服设计：腰部收紧设计；每个手臂位置都有SOLAS水平方向反光条，反光条宽度25.4MM；裤腿连体潜水袜，完全隔水；配有Latex™ 材质的胶套，确保脚踝位置的防水密封性能。 水上救援战术头盔（带战术导轨）：采用全新ABS材质制造,加厚加硬，提高防护性,在相同体质情况下,对撞击分解和能量吸收综合指标远远超越普通PVC材质外壳。内层采用35硬度高弹性EVA发泡棉，采用冷压模具成形技术，其密度均匀，强度高，防撞防震性能极佳；符合人体工程学的11孔通风及泄水孔设计,加快头部散热或排水；护耳组件外层采用ABS制成,固定在头盔两侧,防止撞击中对耳朵造成伤害,内部使用柔软RB材质冷压成形，缓冲冲击力，佩戴感舒适；两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件；专用调节器，适合大部分人头部尺寸；具有IRIA-ASIA认证和EN1385认证。 保暖头套：面料：90% Neoprene氯丁橡胶 + 10% Nylon尼龙布。弹性伸展率：125%。厚度：5mm，款式：全套头适合潜水使用，黏合盲缝。 水域作业手套：外观面料：Nylon Stretch（尼龙弹力布）。中层材质：Styrene Butadiene Rubber（苯乙烯一丁二烯橡胶）。掌心布料：超细纤维布Nylon + PU，易磨损的掌心及手指部位以加厚及止滑材质裁制。厚度：1.5mm。款式：全指防护。手腕设计魔术贴收紧手腕位不易脱落。具有IRIA-ASIA认证。 水域防滑鞋：鞋面为PU牛巴戈+SBR 3片式立体双面，积弹性布前后片鞋身。内侧：采用无毒环保材质，柔软轻巧。鞋垫：超轻模压EVA中底+特殊橡胶大底。鞋底：10mm混纺PP防滑毛毡底。后根：人性化设计不易甩泥水。 200米漂浮救生绳：专用于水面救援，可漂浮于水面，标识明显（带夜视反光处理），不吸水，采用双层编织，尼龙绳芯，直径9.5mm，长200m，最小断裂强度14.6KN（3001bs），延伸率：3.75%。 单兵过滤水瓶：超细过滤孔及纤维状活性炭能快速将污水过滤成能引用的净水，携带方便，户外、地震、野外生存必备产品。过滤材质：聚醚砜微孔中空纤维过滤器（0.1微米）和纤维状活性炭；中空纤维过滤器外壳材料ABS；瓶盖材质为聚丙烯；容器的材质和容量；聚乙烯300毫升；总过滤能力：约200升；过滤流量：约1.0升/分钟；正确数额取决于水源；产品规格：233*70*50；重量大约58g;容器满后大约358g。皮套材质：聚酯纤维；工作温度0-40℃。 对讲机防水袋：采用环保pvc,经电压融合而成，能达到IPX8防水等级；对讲机防雨，防雾，防水，防水深度20米；对讲机袋：宽11厘米，总长32厘米；净重：5g；可适应温度：-30℃-60℃。 自动充气救生衣：浮力：275N；重量≤0.9kg；材料：尼龙+TPU；充气时间≤5S;漂浮时间≥24小时；使用温度范围：-30℃-+65℃。 水域救援绳索工具套装：包含：50米水上救生绳1根、绳包 1个，腰包 1个，D型环 5个，锚分配器 1个，一类吊带1条。 相关配件需提供检验报告，要求为进口。 水下救援刀具：可快速切割绳索或割除障碍物，方便携带，单手快速取出、收合。钝头刀，避免意外伤害。刀柄牢固，必要时可作为开砸工具。刀总长度18 厘米，刀刃长度8 厘米，单刃带13齿锯，刀刃带钩口,可用于割绳， 刀刃材料为钛合金，硬度HRC38度，硬塑料刀鞘，手柄带护口，塑料成型外嵌橡胶，附两条橡胶腿绑带。 潜水灯：提供搜救人员夜间照明或求救使用。采用3W高功率LED灯，并结合多项专利设计，可支持多种用途，户外、消防、保全、工程施工、施工现场、交通指挥均可使用。手电筒功能-远距照明时间长。闪光灯功能-明显辨视标的物。警示灯功能-有色光源可变换。潜水灯功能-可支持潜水活动。工作灯功能-检修用固定照明。底部强力磁铁座可有效吸附磁体并可依照射方向需要作角度变换。 |  |

- 采购项目商务要求

1. 包1-9的投标人所投车辆须满足以下任意一项要求：a、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告彩色复印件；b、提供中国国家强制性产品认证证书彩色复印件（提供“3C”认证证书时必须同时提供检验报告）；c、在投标文件中承诺交货时提供中国国家强制性产品认证证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告。

2. 包1-8、10-38采购国产产品；包9、39-45允许采购进口产品

3.样车要求：包1-9全部提供样车展示（样车将作为技术评审的重要依据），如果有样车，请将样车在评审委员会要求的时间内开至指定地点，评审结束后在采购中心规定的时间内取回。

4. ★消防器材包10-45必须提供样品，每件样品只能用于一个包组，不能重复作为其他包组的样品，评审结束后在采购中心规定的时间内取回。

满足以下要求：

现场根据评审委员会的要求可以对样品进行测试，经评审小组进行耐火试验、敲击、切割等造成损害的，采购方及集中采购机构不承担任何责任，并将中标人的样品保留作为验收标准。其中绳索类样品只需提供1米即可。样品标签须由厂家黏贴牢固（标签上注明投标人名称、包组号、样品名称）。

5. 交货时间：包1-7合同签订生效后8个月内交货；包8合同签订生效后5个月内交货；包9合同签订生效后12个月内交货；5-47合同签订生效后3个月内交货。

6.“3C”及检验报告要求：文件中的“3C”是指《中国国家强制性产品认证证书》；“检验报告”是指经国家消防装备质量监督检验中心出具的完整有效检验报告（需求中另有说明的除外）。

7.其它要求：

（1）★投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，采购文件中未明确的参数，投标人的投标方案须明确；投标人不得将采购文件需求直接复制作为投标文件响应需求，且所报货物的技术需求须真实，否则作为无效投标处理。

（2）本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。

8.投标报价要求

- 本项目不办理免税。

- 投标人所投货物的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人须以人民币报价。投标报价应包含招标范围内所有设备及配件的人民币价格、安装调试费、全部设备及配件的外贸进口有关的一切费用（如外贸代理费、商检费、海关杂费、银行购汇费等）、货物运至最终目的地的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用、人员培训和售后服务的相关费用。如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物费用的任何遗漏，均由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。投标分项报价表应将以上费用分别列出。

- 投标人所投货物的原产地为中华人民共和国以外地区，到岸港须为广州黄埔港，报关地点为海关广州关区，如确需异地报关的，需经采购人同意后方可办理。中标人负责全部进口手续的办理及费用，采购人提供协助。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

9.验收标准

按照合同条款“5.2货物验收”要求进行验收。

10.付款方式

按照合同条款“7.付款方式”付款。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标不向中标供应商收取交易服务费。

二、    投标有效期

3.        本项目投标有效期为投标截止日起至少90日历日。

三、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	集中采购机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，集中采购机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，集中采购机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达集中采购机构保证金账户。采用银行保函、担保函的，原件应在投标文件递交截止时间之前提交。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。交纳办法如下：

1)	银行转账方式提交的：供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名并缴纳了购买采购文件的费用后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，接收到通知短信后，各供应商可以自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。

每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户。

投标供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

2)	采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

3)	采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

  - 采用采购文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

  - 有效期超过投标（报价）有效期30天。

4） 递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

9.3	如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

9.4	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本贰份（包1-9的供应商请提交叁份副本），且投标文件不得按包组进行分开编制。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	集中采购机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的；

2） 投标文件未密封的。

12.3	集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

七、    取消中标人资格的权力

- 14.1    在合同签订前，采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将有充分理由取消中标人资格并没收投标保证金，并保留依法追究违约责任的权利。

- 14.2    中标人没有按照该须知19.1或20.1规定签订合同或提交银行履约保函，采购人有权取消中标人资格，并没收投标保证金。如已经签订合同的，合同同时无效。

八、    更改采购货物数量的权力

15.1    采购人在签订合同时，根据实际需要有权对《用户需求书》中列明的货物数量或相关服务的内容，在法定范围内，依法定程序予以增减（增减资金总额不超过原合同采购金额的百分之十）。货物数量或相关服务的变动可按实际内容变化修正相应的货款金额，但不得对单价或其他的条款及条件做任何改变。

九、	询问、质疑、投诉

16.	询问

16.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

17.	质疑

17.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

17.2	质疑联系人：余先生

电话：020-62791628；传真：020-62791628；邮箱：gdgpc@aliyun.com(推荐使用）

地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030

18.	投诉

18.1	投标供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向采购人主管单位投诉。

18.2	采购人主管单位：广东省公安消防总队

地  址：广州市瘦狗岭路483号9楼

电  话：020-87119123

邮  编：510030	  传  真：020-87119186

十、	合同的订立和履行

19.	合同的订立

19.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

19.	合同的履行

19.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

19.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

20.     银行履约保函

20.1    中标人在收到招标机构的《中标通知书》后30日内，应按照招标文件合同条款的规定，采用招标文件中提供的银行出具的履约保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

20.2    如果中标人没有按照上述第19.1或20.1条规定执行，招标机构和采购人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。

20.3    在中标人完成其合同义务包括任何保证义务后30日内，采购方将把银行出具的履约保函无息退还中标人。

21.	合同的履行

21.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

21.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、	适用法律

22.	采购人、集中采购机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

三、    评标注意事项

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.      投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.      有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.1     不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2     不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3     不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.4     不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5     不同投标人的投标文件相互混装；

8.6     不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、	评标方法、步骤及标准

经政府采购相关主管部门同意，预算不足200万元的包组，有效投标人数不足三家时，可以现场转为非公开招标采购方式继续谈判采购(例如可转为有效投标人不够三家的竞争性谈判采购或单一来源采购)。竞争性谈判采购的评审办法为“评审方法二（最低评审价法）”。单一来源采购的评审办法为“评审方法三（最低评审价法）”

评审办法一：综合评分法。

9.	本次评标采用综合评分法。

10.	投标人资格审查和符合性审查

10.1	采购人或集中采购机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

10.2     评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

10.3	只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4     对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11.	技术、商务及价格评审

11.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 权重 包组号 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 其余包组 | At=70％ | Ap=30％ |
| 包9 | At=60％ | Ap=40％ |

11.2	技术商务评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术商务评审表》；

11.3	价格评审

11.3.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.3.2	政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3）	投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

4） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

5） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.3.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.3.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

其余包组：价格评分=（基准价÷评标价）×30

包9：价格评分=（基准价÷评标价）×40

11.4	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.5    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

12.	中标供应商的确定

12.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐一名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

12.2	中标价的确定：除了按11.3.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

13.	发布中标结果

13.1	集中采购机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东省政府采购中心网(www.gpcgd.com)。

13.2	在《中标结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 评审方法二（最低评审价法）竞争性谈判

14      评审规则

14.1    评审方法：最低评审价法（不以非关键需求指标的负偏离调整评审价的方法）。

14.2    评审步骤：评审分三阶段进行。第一阶段进行技术商务谈判；第二阶段进行资格性和符合性审查，通过资格性和符合性审查的报价人为有效报价人；第三阶段进行价格评审。只有通过资格性和符合性审查的有效报价人方有资格进入第三阶段的价格评审。

14.3    排序与推荐：将各有效报价人按其评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，名次由谈判小组抽签确定。排名第一的报价人为第一成交候选人，排名第二的报价人为第二成交候选人。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

15      技术商务谈判（第一阶段）

15.1    按照谈判程序的规定，谈判小组首先阅读所有报价人的报价文件，然后按顺序分别与各报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判。

15.2    所有报价人在谈判小组规定的时间内密封提交最终报价。最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定。(若报价人未提交最终报价，则将其前次报价视为其最终报价)

15.3    除谈判过程对采购文件需求（包括品目、规格和数量等涉及价格变动因素）作出改变或谈判小组接受的情形外，报价人的后次报价不得高于其前次报价；若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组将确定其前次报价为该报价人的成交报价；若报价人的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，谈判小组有权拒绝其报价。

16      资格性和符合性审查（第二阶段）

16.1    谈判结束后，谈判小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对报价文件进行审查，审查每份报价文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份合格报价人报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求，主要审查报价文件是否齐全、完整或报价文件资料不齐全的能否在谈判小组规定时间内补齐、文件签署是否合格、报价有效期是否满足要求、主要技术规格和参数是否满足要求等。

16.2    只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的报价人才是有效报价人。对报价有效性认定意见不一致的，谈判小组按简单多数原则表决决定。通过本阶段资格性和符合性审查的为有效报价，有资格进入第三阶段的价格评审；反之为无效报价，无资格进入第三阶段的价格评审。

16.3    谈判小组对各报价人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由谈判小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。

17      价格评审（第三阶段）

17.1    本阶段进行价格评审。谈判小组对各有效报价人的最终报价进行校核、评审或做出必要的修正，并按评审价计算办法计算其评审价。

17.2    报价的校核及对其错误的处理与修正原则

17.2.1  报价的算术错误修正

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.2.2对数量的评审，以《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评审委员会以其专业知识判断。

17.3按以上第2点所列办法校核、评审或做出必要修正后的价格，为核实价。

17.4如果谈判小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该报价人作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该报价人以低于成本的报价竞标，其报价作无效报价处理。

17.5	对小型或微型企业投标的扶持：

1）	消防器材的投标供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3)  投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4)  监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

5) 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利 单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

17.6	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

18.    推荐成交候选人

谈判小组将出具评审报告，并按本评审方法的规定，依照最终报价从低到高顺序推荐两位成交候选人。最终报价低的为第一成交候选人，另一位为第二成交候选人。若两家最终报价相同，由评审委员会随机抽取一位推荐为第一成交候选人，另一位为第二成交候选人。

# 评审方法三（最低评审价法）单一来源采购

19	评审方法

19.1    评审是以谈判文件、报价文件为依据，推荐满足采购需求且价格合理的成交报价人。

  - 通过资格性和符合性审查的有效报价供应商方有资格提交最终报价及进入价格评审。

20	谈判小组

20.1    本次采购依法组建谈判小组。

20.2    谈判小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不  一致的地方，谈判小组有权按法律法规的规定进行评判。

21、	技术商务谈判

21.1    谈判小组与报价供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。 在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经报价供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

21.2    谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意， 并以书面形式通知参加谈判的报价供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

22、  	资格性和符合性评审

22.1    谈判小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对报价文件进行评审，审查报价文件的相关证明文件是否齐全有效，证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

22.2    谈判小组对各报价供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由谈判小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。

22.3    在谈判过程中，报价供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由报价供应商法定代表人或授权代表签署后生效，报价供应商应受其约束。因此，该签字人参加谈判时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终报价文件无效。

23、 	价格评审

23.1    最终报价：所有作出实质性响应的有效报价供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。若报价供应商的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，谈判小组有权拒绝其报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

23.2    核实价的确定：谈判小组对各报价供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，由谈判小组以对采购人最有利的原则确定核实价。

23.3	报价的算术错误修正

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

24 、	推荐

24.1    谈判小组出具评审报告，按满足采购需求且价格合理的原则推荐成交候选人。

25.    黑名单

高邮市盛鑫消防科技有限公司

# 附表一：投标人资格审查表

(包1-9)投标人资格审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1.具有独立承担民事责任能力且已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。本项目不允许联合体参与投标。 |
|  | 2.在消防行业内无不良记录，且未列入到采购人的黑名单(黑名单见采购文件第四部分)。 |
|  | 3. 包1-8投标人必须具有消防车生产、改装资质，且是所投消防车的制造商；包9投标人必须是所投车辆的制造商，如所投产品为进口产品，还允许制造商针对本项目直接授权的代理商投标（需提供有效证明文件）。 |
|  | 4.投标人的投标车辆必须符合国家相关规定，能提供机动车销售统一发票并在消防车辆管理部门上牌、过户、年审。 |
|  | 5. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。 5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |
|  | 6供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于2018年5月4日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标； |
|  | 8.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标； |

(包10-45)投标人资格审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性 审查 | 1具有独立承担民事责任能力且已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。不允许联合体参与投标。 |
|  | 2在消防行业内无不良记录，且未列入到采购人的黑名单(黑名单见采购文件第四部分)。 |
|  | 3包 10-24投标人必须是所投器材的制造商；包25-38投标人必须是所投器材的制造商或其授权的代理商，包39-45投标人必须是所投器材的制造商，如所投产品为进口产品，还允许中国总代直接授权的代理商投标；（需提供有效证明文件）。 |
|  | 4. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。 5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |
|  | 5供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于2018年5月4日在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标； |
|  | 7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标； |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3.未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术商务评审。

# 附表二：符合性审查表

包  符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算（包10-45投标报价未超过各支队上报的预算金额）。 |
|  | 2.对标的货物、设备没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 4.采购文件不允许采购进口产品时未以进口产品投标。（包9允许采购进口产品；包39-45允许采购进口产品；） |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 6.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 7. 主要技术规格和参数满足用户需求书要求（包括★条款）。 |
|  | 8.投标有效期为投标截止日起至少90天。 |
|  | 9.商务文本已提交。 |
|  | 10.如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
|  | 11.未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
|  | 12.投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
|  | 13.如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

# 附表三：技术商务评审表

包1-8技术商务评审表

| 内容 | 评审细则 |  | 评分范围 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品技术先进性 | 设备的综合性能：包括可靠性、稳定性、适用性、先进性、牢固性、耐用性、便捷性、舒适性 |  | 设备技术指标高、质量可靠性高、非常适用为优得18分，次之以3分递减，最少得0分。 | 18 |  |
| 认证 资料 | 已获取并提供国家消防产品检验报告及强制性产品认证证书 |  | 12 | 12 |  |
|  | 已获取并提供国家消防产品检验报告，但未获取强制性产品认证证书 |  | 2 |  |  |
|  | 未获取国家消防产品检验报告及强制性产品认证证书 |  | 0 |  |  |
| 配置 | 产品配置优于采购文件要求得15分，次之以3分递减，最少得0分。 |  | 15 | 15 |  |
| 样车 | 有样车，与所投车型完全相符 | 样车的各种材料规格、质量好，图案花纹清晰，颜色均匀，镀层均匀，无缺陷。产品整体布局合理为优得10分，次之以3分递减，最少得0分 |  | 10 |  |
|  | 有样车，与所投车型不符，但与所投车型属同一类型 | 各种材料规格、质量较好，图案花纹清晰，颜色均匀，镀层均匀，无缺陷。产品整体布局合理。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 各种材料规格、质量一般，图案花纹较清晰，颜色基本均匀，镀层基本均匀，基本无缺陷。产品整体布局较合理。 | 1.5 |  |  |
|  |  | 各种材料规格、质量较差，图案花纹、颜色均不完善，镀层不均匀，有缺陷。产品整体布局不合理。 | 1 |  |  |
|  | 无样车 | 未提供样车 | 0 | 0 |  |
| 交货时间 | 完全满足招标文件要求的得0分，每承诺提前一个月交货得1分，最高得3分。 |  |  | 3 |  |
| 商务响应程度 | 优于招标文件要求 |  | 2 | 2 |  |
|  | 对招标文件无偏离 |  | 1 |  |  |
|  | 有不利于采购人的条件 |  | 0 |  |  |
| 同类消防车辆相关销售业绩 (横向比较) | 销售业绩合同金额第一名 |  | 2 | 2 |  |
|  | 销售业绩合同金额第二名 |  | 1.5 |  |  |
|  | 销售业绩合同第三名及以后 |  | 1 |  |  |
|  | 无业绩 |  | 0 |  |  |
| 售后服务 | 服务响应时间及设备维护方式 | 优于招标文件要求，设备维护方式快捷、方便 | 2 | 2 |  |
|  |  | 与招标文件要求一致，设备维护方式满足一般需求 | 1 |  |  |
|  |  | 不满足招标文件要求 | 0 |  |  |
|  | 零配件供应 | 供应充足、及时，配件质量可靠 | 1 | 1 |  |
|  |  | 供应能满足需要，配件质量可靠 | 0.5 |  |  |
|  |  | 零配件供应情况一般 | 0 |  |  |
|  | 对采购方人员的培训和技术支持 | 培训计划与技术支持方案合理、详尽 | 1 | 1 |  |
|  |  | 培训计划与技术支持方案满足要求 | 0.5 |  |  |
|  |  | 方案一般 | 0 |  |  |
|  | 目前项目所在地省内售后服务点 | 生产厂家设在项目所在地省内的 | 2 | 2 |  |
|  |  | 省内有服务点 | 1 |  |  |
|  |  | 省内没有服务点 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 70 |  |

包9技术商务评审表

| 内容 | 评审细则 |  |  |  | 评分范围 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品技术先进性 | 设备的综合性能：包括可靠性、稳定性、适用性、先进性、牢固性、耐用性、便捷性、舒适性 |  |  | 设备技术指标高、质量可靠性高、非常适用为优得16分，次之以4分递减，最少得0分。 |  |  | 16 |  |
| 认证 资料 | 已获取并提供国家消防产品检验报告及强制性产品认证证书 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  | 已获取并提供国家消防产品检验报告，但未获取强制性产品认证证书 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 未获取国家消防产品检验报告及强制性产品认证证书 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 配置 | 产品配置优于招标文件要求得8分，次之以2分递减，最少得0分。 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 样车 | 有样车，与所投车型完全相符 | 样车的各种材料规格、质量好，图案花纹清晰，颜色均匀，镀层均匀，无缺陷。产品整体布局合理为优得8分，次之以3分递减，最少得0分 |  |  |  | 8 | 10 |  |
|  | 有样车，与所投车型不符，但与所投车型属同一类型 | 各种材料规格、质量较好，图案花纹清晰，颜色均匀，镀层均匀，无缺陷。产品整体布局合理。 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 各种材料规格、质量一般，图案花纹较清晰，颜色基本均匀，镀层基本均匀，基本无缺陷。产品整体布局较合理。 |  |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  | 各种材料规格、质量较差，图案花纹、颜色均不完善，镀层不均匀，有缺陷。产品整体布局不合理。 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 无样车 | 未提供样车 |  |  |  | 0 |  |  |
| 交货时间 | 完全满足招标文件要求的得0分，每承诺提前一个月交货得1分，最高得4分。 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 供货能力 | 考核供货方式、履行合同计划是否完善，详细，方案最优得6分，次之得2分递减，最少得0分。 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 商务响应程度 | 优于招标文件要求 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 对招标文件无偏离 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 有不利于采购人的条件 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 同类消防车辆相关销售业绩（横向比较） | 销售业绩合同金额第一名 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 销售业绩合同金额第二名 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 销售业绩合同第三名及以后 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 售后服务 | 服务响应时间及设备维护方式 |  | 优于招标文件要求，设备维护方式快捷、方便 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 与招标文件要求一致，设备维护方式满足一般需求 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 不满足招标文件要求 |  | 0 |  |  |  |
|  | 零配件供应 |  | 供应充足、及时，配件质量可靠 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 供应能满足需要，配件质量可靠 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 零配件供应情况一般 |  | 0 |  |  |  |
|  | 对采购方人员的培训和技术支持 |  | 培训计划与技术支持方案合理、详尽 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 培训计划与技术支持方案满足要求 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 方案一般 |  | 0 |  |  |  |
|  | 目前项目所在地省内售后服务点 |  | 省内有2个以上（含2个）服务点 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 省内有服务点 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 省内没有服务点 |  | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |

包10-45技术商务评审表

| 内容 | 评审细则 |  |  |  | 评分范围 | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品技术先进性 | 设备的综合性能：包括可靠性、稳定性、适用性、先进性、牢固性、耐用性、便捷性、舒适性 |  |  | 设备技术指标高、质量可靠性高、非常适用为优得24分，次之以4分递减，最少得0分。 |  | 24 |  |  |
| 配置 | 产品配置优于采购文件要求得16分，次之以2分递减，最少得0分。 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 样品 | 材质及外观 | 样品各种材料规格、质量较好，结构完整，图案花纹清晰，颜色均匀，镀层均匀，无缺陷。产品整体布局合理。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 样品各种材料规格、质量一般，结构较完整，图案花纹较清晰，颜色基本均匀，镀层基本均匀，基本无缺陷。产品整体布局较合理。 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 样品各种材料规格、质量较差，结构、图案花纹、颜色均不完善，镀层不均匀，有缺陷。产品整体布局基本合理。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 功能 | 样品功能优于或满足用户需求。 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 样品功能基本满足用户需求。 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 样品功能部分满足用户需求。 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 样品功能不能满足用户需求。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 供货能力 | 考核供货方式、履行合同计划完善，详细，方案最优得5分，次之以2分递减，最少得0分 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 商务响应程度 |  |  | 优于采购文件要求 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对采购文件无偏离 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 有不利于采购人的条件 |  | 0 |  |  |  |
| 同类消防器材相关销售业绩（横向比较） |  |  | 销售业绩合同金额第一名 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 销售业绩合同金额第二名 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 销售业绩合同第三名及以后 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 无业绩 |  | 0 |  |  |  |
| 售后服务 | 服务响应时间及设备维护方式 |  | 优于采购文件要求，设备维护方式快捷、方便 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 与采购文件要求一致，设备维护方式满足一般需求 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 不满足采购文件要求 |  | 0 |  |  |  |
|  | 零配件供应 |  | 供应充足、及时，配件质量可靠 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 供应能满足需要，配件质量可靠 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 零配件供应情况一般 |  | 0 |  |  |  |
|  | 对采购方人员的培训和技术支持 |  | 培训计划与技术支持方案合理、详尽 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 培训计划与技术支持方案满足要求 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 方案一般 |  | 0 |  |  |  |
|  | 目前项目所在地省内售后服务点 |  | 省内有服务点 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 省内没有服务点 |  | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |

第五部分　合同书文本

广东省政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

广东省公安消防总队装备采购

合  同  书

（仅适用于包1-8国产消防车）

项目名称：

合同编号：

签订地点：         广东省公安消防总队

二○一八年  月

甲方：广东省公安消防总队

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及        的招标编号为         项目的采购文件、投标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购如下货物及相关服务，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

## 合同货物清单

| 序号 | 货物名称 |  | 产地厂家 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |  | 使用单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计总价RMB￥：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.合同总价

总价为人民币（大写）：       元整，即RMB￥：       元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请甲方实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切手续费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以投标报价文件中的单价为准并修正总价。

## 3.合同组成

技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的谈判文件、报价文件、中标通知书、招标文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

## 4.技术要求

4.1乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方采购文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

4.2乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标版权或其他知识产权。如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

4.3进口货物必须具备有效的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4.4合同货物上均应标有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等），并附有产品质量检验合格标志。

## 5.合同货物交货及验收

5.1.交货期

5.1.1.交货时间：合同签订生效后   天内交货。

5.1.2.交货地点:        。联系人：         联系电话：

5.2.货物验收

5.2.1.交货前，乙方向甲方递交验收申请书；货物到达甲方指定地点，乙方应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后 5 个工作日内，甲乙双方共同进行验收，验收合格后双方签订验收调试合格报告书一式5份。

5.2.2.货物验收时，乙方必须向甲方验收小组提供货物发票、合格证及相关检测证明资料，并同时向甲方设立的维修中心提供1套完整的操作、维修技术资料，包括整车操作使用说明书及光盘（中文）、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）等；

5.2.3.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.2.4.货物在运输和安装调试过程中发生短缺、损坏，乙方应及时安排换装，所需费用由乙方承担。

5.2.5乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料及配件、随车工具、进口货物的商检证明、合法进口渠道证明等资料交付给甲方；乙方为执行本合同而提供的技术资料（具体内容见本合同6.3.5条）、软件的使用权归甲方所有。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.3. 货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

5.4甲方有正当理由拒收货物或者解除合同的，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。

## 6.质量保证及售后服务

6.1. 乙方保证货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何问题的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合本合同及合同第3条所包括的资料的要求。

6.2.以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。

乙方及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证车辆在保修期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

乙方提供整车（含车内和改装设备）不少于一年的质保服务，质保期自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员在24小时内到现场维修。质保期后，由乙方提供两年的免费保修服务。保修费用计入合同总价，乙方只收取材料费。

如有下列情况之一乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）甲方擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

6.3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

在质保期与保修期内，乙方必须提供至少一次免费上门首保服务,乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场。

6.3.1.保修期内，乙方负责对其提供的全部货物进行维修和维护，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。货物厂家因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，一切费用由乙方承担。

6.3.2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.3.3.保修期内，乙方应负责货物运行的稳定性。

6.3.4.乙方应于验收后向甲方提供项目各项详细验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的硬件技术资料。

6.3.5.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。

6.3.6.如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一定的优惠。

6.4.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，并以售后服务情况记录及甲方使用单位的反馈意见作为质量保证金退还凭证。如乙方已与甲方设立的维修中心签订了售后服务协议，乙方至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训；

6.5.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

6.6.乙方为甲方免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。

## 7.付款方式

本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下：

合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为定金（交货并验收合格后抵作货款），支付合同总金额的10%作为预付款。货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后(交货时同时提供机动车发票及整车合格证等上牌资料)，乙方凭以下资料：

（1）合同

（2）乙方开具的等额正式发票

（3）验收调试合格报告书（加盖验收单位公章）

（4）3C认证证书

在15个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额的65%；甲方扣留合同总金额的5%作为质量保证金。在质保期内货物如无质量问题，质量保证金在质保期满之日起5个工作日内，凭合同中规定的乙方售后服务记录及用户单位反馈意见无息退还乙方。

## 8 .保密条款

8.1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

8.2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内），同样负有保密责任。

8.3.乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

## 9.不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。无法克服的技术因素不属于不可抗力范围。

9.2.签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力发生之日起2天内将无法克服的技术因素书面或传真通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

9.3. 进口货物或附属设备及备品、备件由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

9.4  由于不可抗力导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。但如系因违约而遇上不可抗力，违约方不得以不可抗力为由进行抗辩，违约方仍应按本合同约定执行。

## 10.索赔

10.1. 货物验收不合格，甲方将根据国家消防装备质量监督检验中心的检验结果向乙方提出索赔或乙方同意甲方选择下列一种或多种方式解决：

（1）甲方拒收货物，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方的一切直接损失和费用。同时，相应延长被更换零件、部件或货物的质量保证期。

10.2.货物验收不合格，甲方按照10.1条款履行权利后，有权单方面解除合同。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同总价中扣除索赔的金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 11.违约责任

11.1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价5％的违约金。由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货的理由。

11.2. 乙方未能在交货期内交货，每逾期1天应向甲方偿付货物总价的1‰的违约金，如乙方逾期超过50天仍未交齐货物的，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金，甲方有权单方面解除合同；乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10天内退还甲方双倍定金、预付款及其利息。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

11.3. 乙方所交付的货物不符合合同规定、未能按期通过验收的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金。

11.4. 如果乙方在与甲方合作的过程中累计出现三次违约（含其他合同），两年内不允许参与广东省公安消防总队的招标项目，并追究相关责任。

## 12.合同解除和终止

12.1. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即解除本合同。

12.1. 本合同履行完毕，自然终止。

## 13.法律诉讼

13.1. 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第 2 种方式解决：

13.1.1 向 广州 仲裁委员会申请仲裁；

13.1.2向甲方所在地法院提出诉讼。

13.2在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

## 14.其他

14.1. 本合同一式七份,均为正本,具有同等法律效力,甲方六份,乙方一份。合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一个签字日期为准。

14.2. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务。合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

14.3. 合同附件包括：附件1 技术规格及供货范围；附件2 技术文件（包括图纸、手册等）。

14.4. 货物的技术规格、性能指标、培训计划及售后服务方案等以招投标文件为依据。本合同中未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方（盖章）：广东省公安消防总队 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人：王郭社 | 法定代表人： |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |
| 地址：广州市天河区瘦狗岭路483号 | 地址： |
| 邮政编码：510640 | 邮政编码： |
| 电话：020-87119186 | 电话： |
| 传真：020-87119186 | 传真： |
| 开户银行：广州市建行高新区支行 | 开户银行： |
| 开户账号：44001580507050247923 | 开户账号： |
| 2018年 月 日 | 2018年 月 日 |

广东省公安消防总队装备采购

合  同  书

（适用于包9进口消防车）

项目名称：

合同编号：

签订地点：         广东省公安消防总队

二○一八年  月

甲方：广东省公安消防总队

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及         的招标编号为          项目的采购文件、投标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购如下货物及相关服务，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

- 合同货物清单

| 序号 | 货物名称 |  | 产地厂家 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |  | 使用单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计总价RMB￥：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同总价

总价为人民币（大写）：       元整，即RMB￥：          元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请甲方实地考察生产进度、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切手续费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以投标报价文件中的单价为准并修正总价。

- 合同组成

技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的谈判文件、报价文件、中标通知书、招标文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

- 技术要求

4.1乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方采购文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

4.2乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标版权或其他知识产权。如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

4.3进口货物必须具备有效的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4.4合同货物上均应标有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等），并附有产品质量检验合格标志。

- 合同货物交货及验收

5.1.交货期

5.1.1.交货时间：合同签订生效后13个月内交货。

5.1.2.交货地点:        。联系人：         联系电话：

5.2.货物验收

5.2.1.交货前，乙方向甲方递交验收申请书；货物到达甲方指定地点，乙方应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后 5 个工作日内，甲乙双方共同进行验收，验收合格后双方签订验收调试合格报告书一式5份。

5.2.2.货物验收时，乙方必须向甲方验收小组提供货物发票、合格证及相关检测证明资料，并同时向甲方设立的维修中心提供1套完整的操作、维修技术资料，包括整车操作使用说明书及光盘（中文）、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）等；

5.2.3.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.2.4.货物在运输和安装调试过程中发生短缺、损坏，乙方应及时安排换装，所需费用由乙方承担。

5.2.5乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料及配件、随车工具、进口货物的商检证明、合法进口渠道证明等资料交付给甲方；乙方为执行本合同而提供的技术资料（具体内容见本合同6.3.5条）、软件的使用权归甲方所有。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.3. 货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

5.4甲方有正当理由拒收货物或者解除合同的，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。

- 质量保证及售后服务

6.1.乙方保证货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何问题的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合本合同及合同第3条所包括的资料的要求。

6.2.以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。

乙方及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证车辆在保修期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

乙方提供整车（含车内和改装设备）不少于一年的质保服务，质保期自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员在24小时内到现场维修。质保期后，由乙方提供两年的免费保修服务。保修费用计入合同总价，乙方只收取材料费。

如有下列情况之一乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）甲方擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

6.3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

在质保期与保修期内，乙方必须提供至少一次免费上门首保服务,乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场。

6.3.1.保修期内，乙方负责对其提供的全部货物进行维修和维护，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。货物厂家因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，一切费用由乙方承担。

6.3.2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.3.3.保修期内，乙方应负责货物运行的稳定性。

6.3.4.乙方应于验收后向甲方提供项目各项详细验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的硬件技术资料。

6.3.5.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。

6.3.6.如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一定的优惠。

6.4.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，并以售后服务情况记录及甲方使用单位的反馈意见作为质量保证金退还凭证。如乙方已与甲方设立的维修中心签订了售后服务协议，乙方至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训；

6.5.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

6.6.乙方为甲方免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。

- 付款方式

本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下： 
    7.1、在合同生效后15个工作日内，甲方凭乙方委托银行向甲方开具的合同总金额30%履约保函，向乙方支付合同总金额的20%作为定金（交货并验收合格后抵作货款），支付合同总金额的10%作为预付款。
    7.2、甲方收到乙方装船通知书和乙方委托银行开具的合同总价65％的履约保函后15个工作日内向乙方支付合同总价的65％。
    7.3、货物到达甲方指定交货地点，乙方向甲方机动车发票、生产厂商向甲方开具的销售凭证、银行水单、3C认证证书、检验报告及有关上牌资料，经验收合格甲乙双方签署最终验收合格报告书。从最终验收合格报告书签署之日计起一年后，如货物无质量问题，凭合同中规定的乙方售后服务记录及用户单位反馈意见，甲方向乙方无息支付合同总价的5％。

- 保密条款

8.1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

8.2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内），同样负有保密责任。

8.3.乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

- 不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。无法克服的技术因素不属于不可抗力范围。

9.2.签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力发生之日起2天内将无法克服的技术因素书面或传真通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

9.3. 进口货物或附属设备及备品、备件由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

9.4  由于不可抗力导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。但如系因违约而遇上不可抗力，违约方不得以不可抗力为由进行抗辩，违约方仍应按本合同约定执行。

- 索赔

10.1. 货物验收不合格，甲方将根据国家消防装备质量监督检验中心的检验结果向乙方提出索赔或乙方同意甲方选择下列一种或多种方式解决：

（1）甲方拒收货物，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方的一切直接损失和费用。同时，相应延长被更换零件、部件或货物的质量保证期。

10.2.货物验收不合格，甲方按照10.1条款履行权利后，有权单方面解除合同。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同总价中扣除索赔的金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 违约责任

11.1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价5％的违约金。由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货的理由。

11.2. 乙方未能在交货期内交货，每逾期1天应向甲方偿付货物总价的1‰的违约金，如乙方逾期超过50天仍未交齐货物的，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金，甲方有权单方面解除合同；乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10天内退还甲方双倍定金、预付款及其利息。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

11.3. 乙方所交付的货物不符合合同规定、未能按期通过验收的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金。

11.4. 如果乙方在与甲方合作的过程中累计出现三次违约（含其他合同），两年内不允许参与广东省公安消防总队的招标项目，并追究相关责任。

- 合同解除和终止

12.1. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即解除本合同。

12.1. 本合同履行完毕，自然终止。

- 法律诉讼

13.1. 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第 2 种方式解决：

13.1.1 向 广州 仲裁委员会申请仲裁；

13.1.2向甲方所在地法院提出诉讼。

13.2在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

- 其他

14.1. 本合同一式九份,均为正本,具有同等法律效力,甲方八份,乙方一份。合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一个签字日期为准。

14.2. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务。合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

14.3. 合同附件包括：附件1 技术规格及供货范围；附件2 技术文件（包括图纸、手册等）。

14.4. 货物的技术规格、性能指标、培训计划及售后服务方案等以招投标文件为依据。本合同中未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方（盖章）：广东省公安消防总队 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人：王郭社 | 法定代表人： |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |
| 地址：广州市天河区瘦狗岭路483号 | 地址： |
| 邮政编码：510640 | 邮政编码： |
| 电话：020-87119186 | 电话： |
| 传真：020-87119186 | 传真： |
| 开户银行：广州市建行高新区支行 | 开户银行： |
| 开户账号：44001580507050247923 | 开户账号： |
| 2018年 月 日 | 2018年 月 日 |

广东省公安消防总队装备采购

(适用于包10-45消防器材)

合  同  书

项目名称：

合同编号：

签订地点：    广东省公安消防总队

二○一八年  月

甲方：广东省公安消防总队

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及           公司的招标编号为            项目的采购文件、投标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购如下货物及相关服务，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

## 1.合同货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价 RMB￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.合同总价

总价为人民币（大写）：       元整，即RMB￥：       元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请甲方实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切手续费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以投标报价文件中的单价为准并修正总价。

## 3.合同组成

技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的谈判文件、报价文件、中标通知书、招标文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

## 4.技术要求

4.1乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方采购文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

4.2乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标版权或其他知识产权。如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

4.3进口货物必须具备有效的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4.4合同货物上均应标有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等），并附有产品质量检验合格标志。

## 5.合同货物交货及验收

5.1.交货期

5.1.1.交货时间：合同签订生效后   天内交货。

5.1.2.交货地点:        。联系人：         联系电话：

5.2.货物验收

5.2.1.交货前，乙方向甲方递交验收申请书；货物到达甲方指定地点，乙方应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后 5 个工作日内，甲乙双方共同进行验收，验收合格后双方签订验收调试合格报告书一式5份。

5.2.2.货物验收时，乙方必须向甲方验收小组提供货物发票、合格证及相关检测证明资料，并同时向甲方设立的维修中心提供1套完整的操作、维修技术资料，包括整套操作使用说明书及光盘（中文）、使用说明书及光盘（中文）、设备操作维修手册（中文）、操作维修手册（中文）等；

5.2.3.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.2.4.货物在运输和安装调试过程中发生短缺、损坏，乙方应及时安排换装，所需费用由乙方承担。

5.2.5乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料及配件、随带工具、进口货物的商检证明、合法进口渠道证明等资料交付给甲方；乙方为执行本合同而提供的技术资料（具体内容见本合同6.3.5条）、软件的使用权归甲方所有。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.3. 货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

5.4甲方有正当理由拒收货物或者解除合同的，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。

## 6.质量保证及售后服务

6.1. 乙方保证货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何问题的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合本合同及合同第3条所包括的资料的要求。

6.2.以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。

乙方及货物原厂家应保证货物在正常工作状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证货物在保修期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

乙方提供货物（含货物配件）不少于一年的质保服务，质保期自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员在24小时内到现场维修。质保期后，由乙方提供两年的免费保修服务。保修费用计入合同总价，乙方只收取材料费。

如有下列情况之一乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）甲方擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

6.3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

在质保期与保修期内，乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场。

6.3.1.保修期内，乙方负责对其提供的全部货物进行维修和维护，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。货物厂家因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，一切费用由乙方承担。

6.3.2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.3.3.保修期内，乙方应负责货物运行的稳定性。

6.3.4.乙方应于验收后向甲方提供项目各项详细验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的硬件技术资料。

6.3.5.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。

6.3.6.如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一定的优惠。

6.4.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，并以售后服务情况记录及甲方使用单位的反馈意见作为质量保证金退还凭证。如乙方已与甲方设立的维修中心签订了售后服务协议，乙方至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训；

6.5.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

6.6.乙方为甲方免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。

## 7.付款方式

本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下：

合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为定金（交货并验收合格后抵作货款），支付合同总金额的10%作为预付款。货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后(交货时同时提供发票及相关资料)，乙方凭以下资料：

（1）合同

（2）乙方开具的等额正式发票

（3）验收调试合格报告书（加盖验收单位公章）

在15个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额的65%；甲方扣留合同总金额的5%作为质量保证金。在质保期内货物如无质量问题，质量保证金在质保期满之日起5个工作日内，凭合同中规定的乙方售后服务记录及用户单位反馈意见无息退还乙方。

## 8 .保密条款

8.1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

8.2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内），同样负有保密责任。

8.3.乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

## 9.不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。无法克服的技术因素不属于不可抗力范围。

9.2.签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力发生之日起2天内将无法克服的技术因素书面或传真通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

9.3. 进口货物或附属设备及备品、备件由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

9.4  由于不可抗力导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。但如系因违约而遇上不可抗力，违约方不得以不可抗力为由进行抗辩，违约方仍应按本合同约定执行。

## 10.索赔

10.1. 货物验收不合格，甲方将根据国家消防装备质量监督检验中心的检验结果向乙方提出索赔或乙方同意甲方选择下列一种或多种方式解决：

（1）甲方拒收货物，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方的一切直接损失和费用。同时，相应延长被更换零件、部件或货物的质量保证期。

10.2.货物验收不合格，甲方按照10.1条款履行权利后，有权单方面解除合同。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同总价中扣除索赔的金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 11.违约责任

11.1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价5％的违约金。由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货的理由。

11.2. 乙方未能在交货期内交货，每逾期1天应向甲方偿付货物总价的1‰的违约金，如乙方逾期超过50天仍未交齐货物的，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金，甲方有权单方面解除合同；乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10天内退还甲方双倍定金、预付款及其利息。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

11.3. 乙方所交付的货物不符合合同规定、未能按期通过验收的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金。

11.4. 如果乙方在与甲方合作的过程中累计出现三次违约（含其他合同），两年内不允许参与广东省公安消防总队的招标项目，并追究相关责任。

## 12.合同解除和终止

12.1. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即解除本合同。

12.1. 本合同履行完毕，自然终止。

## 13.法律诉讼

13.1. 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第 2 种方式解决：

13.1.1 向 广州 仲裁委员会申请仲裁；

13.1.2向甲方所在地的法院提出诉讼。

13.2在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

## 14.其他

14.1. 本合同一式七份,均为正本,具有同等法律效力,甲方六份,乙方一份。合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一个签字日期为准。

14.2. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务。合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

14.3. 合同附件包括：附件1 技术规格及供货范围；附件2 技术文件（包括图纸、手册等）。

14.4. 货物的技术规格、性能指标、培训计划及售后服务方案等以招投标文件为依据。本合同中未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方（盖章）：广东省公安消防总队 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人：王郭社 | 法定代表人： |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |
| 地址：广州市天河区瘦狗岭路483号 | 地址： |
| 邮政编码：510640 | 邮政编码： |
| 电话：020-87119186 | 电话： |
| 传真：020-87119186 | 传真： |
| 开户银行：广州市建行高新区支行 | 开户银行： |
| 开户账号：44001580507050247923 | 开户账号： |
| 2018年 月 日 | 2018年 月 日 |

第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	62

2.	报价表	65

3.	投标函	70

4.	资格证明文件	72

5.	同类项目业绩介绍	76

6.	一般商务及合同条款响应表	77

7.	实施计划	79

8.	中标供应商委托银行出具的履约保函格式	83

9.	生产厂家售后服务承诺函（如为英文，则必须同时提供中文翻译件）	84

10.	唱标信封（独立封装）	86

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目

采购项目编号：  GPCGD18B143HG014F

（子包号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1．…… | 见投标文件第（）页 |
|  | 2．…… | 见投标文件第（）页 |
|  | 3．…… |  |
|  | …… | …… |
| 符合性审查 | 1．…… | 见投标文件第（）页 |
|  | 2．…… | 见投标文件第（）页 |
|  | 3．…… |  |
|  | …… | …… |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

包1-9投标报价总表[货币单位：（人民币）元]

投标人名称：

项目名称：　　　　　　　　　　          项目编号：

投标车辆名称： （注意事项详见说明备注3）投标车辆型号：

| 序号 | 分项内容 | 报价 | 产地及品牌 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆 |  |  |  |
| 2 | 随车器材 |  |  |  |
| 3 | 安装调试费 |  |  |  |
| 4 | 其它费用 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1. 此表所报价格均为到最终用户使用地点交货价格。

- 请在右上角注明投标车辆型号。

- 投标车辆名称一栏应写明罐类消防车吨位以及举高消防车高度，例如：“5.5吨泡沫消防车，54米登高平台消防车”。

- 如合计计算错误，评标委员会将根据以单价修正总价的原则，对合计总价进行修正。

5.所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

包10-45投标报价总表

[货币单位：（人民币）元]

项目名称：                                         项目编号：

| 包组号 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

2.2.1                       包1-9报价明细总表[货币单位：人民币元]

投标人名称：

项目名称：　　　　　　　　　　          项目编号：

投标车辆名称：（注意事项详见说明备注3）投标车辆型号：

| 序号 | 分项名称 | 品牌、型号、规格、产地 | 分项说明 | 数量 | 计费 单位 | 单价 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 |  |  |  |  |  |  |
| … | 消防泵、炮等 |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他主要部件 |  |  |  |  |  |  |
| … | 随车器材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首次保养 |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表中必须根据所投货物类型分项列明底盘、消防泵、消防炮或其他主要设备的分项报价。

2.所有价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写；

3.投标车辆名称一栏应写明罐类消防车吨位以及举高消防车高度，例如：“5.5吨泡沫消防车，54米登高平台消防车”。

4.投标总报价应为各分项价格之和，提交此表；

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.2.2	包1-9随车器材报价明细表[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购项目名称：　　　　　　　　　　          采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌名称 | 规格型号 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表仅对报价明细总表中的随车器材进行详细说明，投标人必须对采购文件中要求的随车器材以及投标响应的器材明细进行详细报价，

2.此表将作为随车器材验收时的重要依据；

3.合计价格必须与报价明细总表中随车器材分项价格一致。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.2.3   包10-45投标报价明细表（分包组单列）[货币单位：人民币元]

项目名称：　　　　　　　　　　项目编号：

包：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌名称 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.以上内容必须与《报价一览表》一致。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人应按《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具、服务等。

4. 所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中。

5. 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的  韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目 项目的招标[采购项目编号为：  GPCGD18B143HG014F  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目 货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本贰份（包1-9的供应商请提交叁份副本）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）我方所投标车辆符合国家相关规定，能提供机动车销售统一发票并在消防车辆管理部门上牌、过户、年审。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目  项目采购[采购项目编号为   GPCGD18B143HG014F    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东省政府采购中心）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.5	《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.5.1   2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.5.2   投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.5.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 4.6	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.7	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 4.8     残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 合同所在页码 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

消防车的供应商请只提供同类项目业绩，例如所投为泡沫消防车，请提交“泡沫消防车”业绩，其他车型的业绩将不作为评审依据。投多包组的，请按包组分列业绩清单和合同。

业绩汇总表

|  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同数量（宗） |  |  |  |
| 合同总价 （人民币） |  |  |  |

此表仅作参考，业绩以合同复印件为准，且合同复印件不得遮掩原始价格等信息，否则做无效业绩处理。此表为上述同类业绩的汇总表，非同类业绩请勿统计入内。投多包组的，请按包组分列业绩清单和合同。

## 一般商务及合同条款响应表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：1、请逐条列明商务响应情况；

2、“是否响应”一栏必须填写，如不填写则视为不响应。

3、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，

4、投标供应商响应商务及合同条款应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，并纳入采购人黑名单，不准参与采购人及下属单位项目。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

请填写供应商（乙方）签订合同所需信息，此表非常重要，请认真填写。

乙方（盖章）：

法定代表人：

乙方代表（签字）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

开户账号：

2018年 月 日

## 实施计划

#### 7.1	技术方案

7.1.1	消防车通用及专用技术需求响应表（分包组单列）

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 通用技术需求 | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 专用技术需求 | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1. 投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.“投标/响应实际参数”和“是否偏离”一栏必须填写，如不填写则视为不响应。

3. 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，

4. 投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，并纳入采购人黑名单，不准参与采购人及下属单位项目。

7.1.1.1	设备技术特点说明及详细方案（如有）

7.1.1.2	项目整体验收计划（如有）

7.1.1.3	投标供应商认为必要说明的其他内容

7.1.2	消防器材通用及专用技术需求响应表（分包组单列）

| 序号 | 器材名称 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 通用技术需求 | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 专用技术需求 | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.“投标/响应实际参数”和“是否偏离”一栏必须填写，如不填写则视为不响应。

3. 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，

4. 投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，并纳入采购人黑名单，2年内不准参与采购人及下属单位项目。

7.1.2.1	设备技术特点说明及详细方案（如有）

7.1.2.2	项目整体验收计划（如有）

7.1.2.3	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 7.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 7.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 7.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 7.5	交货前提供“3C认证”及检验报告承诺函

有3c证书和检验报告的，请按所投包号顺序摆放3c证书和检验报告，并明确指出所附证明材料属于哪个包组。

（如有，请扼要叙述）

承　诺　函

致:广东省政府采购中心

若我公司获得中标资格并与采购人签订了合同，我公司承诺在合同规定的交货时间前向采购人提供中标的消防车辆的“3C认证”及检验报告，否则视我公司违反合同并无条件承担相应责任及一切损失，并应甲方要求同意无条件解除合同。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

法定地址：

授权签字的代表姓名：

#### 7.6	其它重要事项说明及承诺

依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

## 中标供应商委托银行出具的履约保函格式

履 约 保 函

编号：2012XXXXXX号

广东省公安消防总队：

鉴于XXX公司与广东省公安消防总队于XXX年XXX月签订的关于编号为（YXC18-XX）号采购合同书（下称主合同）项下的X辆消防车履约需要，我行承诺，为确保XXX公司完全履行YXC18-XX号合同约定，保障货物供货及产品质量满足主合同及其附件要求，应XXXX公司的申请，我行特开立以广东省公安消防总队为受益人，金额不超过人民币XXX元（RMB:￥XXXX元）的履约保函向受益人承担担保责任。

一、本履约保函出具后，如XXXX公司与受益人协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。

二、本保函不得转让，我行对除受益人以外的任何组织或个人不承担任何责任。

三、本保函在有效期内没有受益人书面《索赔通知》说明文件是不可撤销的保函，我行将在收到受益人提交的书面《索赔通知》说明文件后，以保函金额为限向受益人承担担保责任。书面《索赔通知》说明文件的内容将被视为最终和决定性的证据，我方无须核查其真实性及准确性。

四、本保函自受益人将人民币XXX万元汇至XX公司在我行设立的帐户后即时生效，保函有效期至受益人出具验收合格报告书之日止即行失效。

五、本保函仅对YXC18-XX号合同中下列消防车承担担保责任：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所保金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX消防车 | X辆 | ￥XX元 |
| … |  |  |  |
| 合 计 |  | X辆 | ￥XX元 |

| XX公司在我行设立的银行账户名称： |  |
| --- | --- |
| XX公司在我行设立的银行账号： |  |
| 银行名称：XX银行（加盖公章） |  |
| 联 系 人： | 电 话： |
| 传 真： | 出具时间： 年 月 日 |

## 生产厂家售后服务承诺函（如为英文，则必须同时提供中文翻译件）

生产厂家售后服务承诺函

广东省公安消防总队：

我司现对贵总队招标的       项目[项目编号：         ]售后服务作出承诺，如果我司生产的产品中标，将授权给按                    （国家名称）法律成立的              （制造商或代理商名称，以下简称“售后服务商”），主要营业地点设在            （制造商地址），联系方式为                  （联系人、电话、传真、邮政编码）代表我方在中华人民共和国办理我司产品包含但不限于以下的售后服务承诺：

1、售后服务商为贵总队免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装、调试现场或最终使用单位进行；

2、售后服务商提供整套设备（含底盘、上装、随带器材以及改装设备）不少于    年（不得少于1年）的质保服务，质保期自合同中约定的验收合格报告书签字生效之日起计算；

3、确实非我司生产的改装设备或部件出现故障时，将由售后服务商负责联系改装设备或部件的生产厂家进行免费上门维修，质保期时限仍按整套设备年限执行；

4、质保期内售后服务商负责货物运行的稳定性，如非贵总队的人为原因而出现货物质量及安装问题，由售后服务商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。售后服务商将在收到贵总队保修通知后派员在    小时（或天）内到现场维修。质保期后，由售后服务商提供两年的免费保修服务，保修费用计入合同总价，售后服务商只收取材料成本费；

5、在质保期与保修期内，售后服务商将提供24小时电话服务热线，保证在接到贵总队故障报修电话后    小时（或天）内到达现场，并在    小时（或天）内解决故障，如果主要部件需从我司发运，将在    天（或月）内解决故障；

6、质保期内及质保期过后，如因货物设计或生产工艺质量问题需要成批召回维修的，我司将及时通过售后服务商通知贵总队并积极协助办理有关手续，一切费用由售后服务商承担；

7、所有货物保修服务方式均为我司及售后服务商上门保修，即由我司派员连同售后服务商到贵总队货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由售后服务商承担；

8、售后服务商在货物验收后将及时归纳、整理各项详细验收报告、技术文档、硬件技术文件等资料，并提交给贵总队，技术文件包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），同时提供中文说明书；

9、售后服务商将建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向贵总队进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，同时记录售后服务情况并征求使用单位的售后服务反馈意见；

我司于       年      月      日签署本文件，             (售后服务商)于      年

月      日接受此件，代表我方履行上述售后服务条款，并具有替换或撤销的全权，如果售后服务商未能履行上述服务条款，我司将承担全部责任，以此为证。

售后服务商名称：（公章）                     制造商名称：（公章）

.                                            .

法定地址：                                    法定地址：

.                                            .

授权签字的代表姓名：                          授权签字的代表姓名：

.

职务和部门：                                  职务和部门：

.

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。（请各投标人务必按以下顺序提交齐全，尤其投标文件电子文档）

#### 10.1	投标函

#### 10.2   《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.3    《投标报价明细表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.4	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.5	《投标保函》原件或（非保函形式的）交付投标保证金的银行回单复印件

#### 10.6   投标文件电子文档（请用office中文版word软件制作投标文件）

#### 10.7   整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘）。

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省政府采购中心

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号GPCGD18B143HG014F的韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达省政府采购中心及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向省政府采购中心咨询保函情况；

●  收费优惠：

| 投标保证金额 | 10万元以内 | 10—50万元 （含10万元） | 50—100万元 （含50万元） | 100万元以上 （含100万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费比率 | 1.5%（最低保底300元/笔） | 1% | 0.8% | 0.5%（最高不超过5万） |

业务流程：

送达原件

传真复印件

广东省政府采购中心

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

担保公司

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；   2、购买采购文件发票复印件；   3、采购文件首页扫描件或复印件；   4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；   5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：平安银行佛山顺德支行

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东省政府采购中心：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3：投诉书格式

投诉书

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。